| ### Processo: 881/2008 |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Protocolo: 206371/2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Dados do Requerente/ Empreendedor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: | DTM - DIAMANTES DO TRIANGULO MINEIRO LTDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CPF/CNPJ: |  |  |  | 03164082000106 |  |  |  |
| Endereço: | RUA GENERAL OSÓRIO , 1007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bairro: | CENTRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município: |  |  | COROMANDEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dados do Empreendimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome/ Razão Social: |  |  |  | DTM - DIAMANTES DO TRIANGULO MINEIRO LTDA (EX RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CPF/CNPJ: |  |  | 03164082000106 |  |  |  |
| Endereço: | LEITO DO RIO DOURADO , 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município: |  |  | ABADIA DOS DOURADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável Técnico pelo Processo de Outorga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Técnico: |  |  | Guilherme Mattos Paixão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CREA : |  |  |  | 29.409 |
| Dados do uso do recurso hídrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPGRH: | PN1: Nascentes do rio Paranaíba até jusante da barragem de Itumbiara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Curso D`água: |  |  |  |  |  |  | Rio Dourados |  |  |  |  |  |
| Bacia Estadual: |  | Rio Dourados |  |  |  |  |  |  |  |  | Bacia Federal: |  |  |  |  | Rio Paranaíba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Latitude: |  | 18º28`27” |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude: |  |  |  |  | 47º25`40” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Dados enviados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área drenagem (km²): |  |  |  |  |  |  | Q7,10 (m³/s): |  |  |  |  |  |  |  | Q solicitada (m³/s): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Cálculo IGAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área drenagem (km²): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rendimento específico (L/s.km²): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q7,10 (m³/s): |  |  |  |  |  | 30%Q7,10 (m³/s): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Qdh (m³/s): : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Porte conforme DN CERH nº 07/02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P[ ] M[ ] G[ X ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finalidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Extração mineral * Substância Mineral Explorada -> AGALMATOLITO * Trecho do Curso Dágua Alterado ou Utilizado (Km) -> 1.8 * Latitude Inicial g -> 18 * Latitude Inicial m -> 28 * Latitude Inicial s -> 27 * Longitude Inicial g -> 47 * Longitude Inicial m -> 25 * Longitude Inicial s -> 40 * Latitude Final g -> 18 * Latitude Final m -> 28 * Latitude Final s -> 24 * Longitude Final g -> 47 * Longitude Final m -> 25 * Longitude Final s -> 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modo de Uso do Recurso Hídrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 - DESVIO PARCIAL OU TOTAL DE CURSO DE ÁGUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Uso do Recurso hídrico implantado |  |  |  |  |  |  |  | ##### Sim[ ] Não[ X ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ### Dados da Captação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | dez |
| Vazão Liberada(m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horas/Dia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dia/ Mês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume(m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: | COORDENADAS GEOGRÁFICAS INÍCIO INTERVENÇÃO: 18°28’27’’ S E 47°25’40’’”W COOREDENADAS GEOGRÁFICAS FINAIS INTERVENÇÃO: 18°28’24’’ S E 47°25’46’’W EXTENSÃO TOTAL: 1,8 KM DE ACORDO O ART. 2°, INCISO VII, ALÍNEA "C" DA DELIBERAÇÃO NORMATIVA CERH - MG Nº 07, DE 4 NOVEMBRO DE 2002 O EMPREENDIMENTO É DE GRANDE PORTE E POTENCIAL POLUIDOR E SERÁ LEVADO À APRECIAÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARANAÍBA, DENOMINADO PELA .UPGRH PN1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condicionante: | VER PARECER. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Análise Técnica

- Características do Empreendimento

Este processo 00881/2008 refere-se ao desvio do rio Dourados a ser realizado pelo empreendimento com objetivo de se operacionalizar a lavra a céu aberto de diamante.

Segundo o responsável técnico, após o desvio total do curso de água, as operações de extração do minério serão executadas por métodos convencionais em pequenas cavas sucessivas a céu aberto, sobre o leito seco do rio Dourados.

São abertas cavas com dimensões variáveis conforme posição espacial da camada de cascalho diamantífero, de forma seqüencial.

Os trabalhos de lavra ocorrem com a seguinte seqüência:

- Retirada da camada de estéril:

Após a remoção do solo orgânico e vegetação são retiradas as camadas de estéril, intermediária entre o cascalho mineralizado e o solo orgânico. Esses com sua granulomentria mais fina, sempre que possível, são depositadas diretamente sobre o rejeito, nas cavas anteriores. Quando necessária a sua deposição em pilhas provisórias, estas deverão ser formadas em terrenos planos, tomando cuidados especiais com a drenagem para que não seja carreado material destas para os cursos de água.

- Explotação do cascalho mineralizado:

A camada de cascalho potencialmente mineralizado, exposta pelo decapeamento é explotada basicamente por desmonte mecânico. A lavra é realizada por escavadeiras, que fazem as operações de lavra e carregamento dos caminhões.

- Reposição do cascalho beneficiado:

Após o cascalho passar pelo processo de beneficiamento, o mesmo irá retornar ao leito original do rio, iniciando-se assim o processo de reabilitação da área de lavra.

- Estudos Hidrológicos

Os estudos hidrológicos são desenvolvidos com o objetivo de determinar as vazões máximas de projeto utilizadas no dimensionamento do canal de desvio do rio Dourados.

Para a determinação dos valores de vazão máxima no rio Dourados, o técnico responsável utilizou os dados da estação fluviométrica de Abadia dos Dourados (código ANA-60110000), localizada no rio Dourados a aproximadamente 5 km a montante do empreendimento.

Tabela 1- Valores máximos de vazão para o período de retorno de 1000 anos.

| Período de Retorno | Vazão (m³/s) |
| --- | --- |
| 1 | 9,5 |
| 2 | 90,6 |
| 5 | 199,7 |
| 10 | 272,0 |
| 20 | 341,3 |
| 25 | 363,3 |
| 30 | 381,2 |
| 50 | 431,0 |
| 100 | 498,2 |
| 200 | 565,2 |
| 500 | 653,6 |
| 1000 | 720,4 |
| 10000 | 942,2 |

- Estudo Hidráulico

Os estudos hidráulicos foram realizados no intuito de fundamentar o dimensionamento do canal de desvio no rio Dourados na ocorrência da vazão máxima de projeto, obtida nos estudos hidrológicos.

Foram estudadas duas opções para o dimensionamento do canal de desvio. A primeira com largura do canal constante de 9 metros e a segunda variando de 9 a 25 metros.

Segundo o responsável técnico, a estrutura foi dimensionada para a vazão de 100 anos de período de retorno e borda livre verificada para o período de 1000 anos (720,4 m³/s). O dimensionamento foi realizado utilizando a hipótese de escoamento uniforme através da formulação proposta por Manning.

Os resultados do dimensionamento hidráulico do canal de desvio apresentados pelo técnico foram obtidos utilizando o software Flowmaster, e estes se encontram na tabela a seguir:

Tabela 2- Resultados do dimensionamento hidráulico do canal de desvio:

| Canal de Desvio | Entrada do Canal |  | Saída de Canal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Período de Retorno | 100 anos | 1000 anos | 100 anos | 1000 anos |
| Coeficiente de Manning | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Seção Geométrica | Retangular | Retangular | Retangular | Retangular |
| Largura da Base (m) | 09 | 09 | 25 | 25 |
| Declividade Longitudinal (m/m) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Velocidade Máxima (m/s) | 6,95 | 7,43 | 6,35 | 7,25 |
| Nível máximo de água (m) | 7,96 | 10,87 | 2,14 | 4,0 |

Figura 1 - Profundidade máxima para um período de 1000 anos de retorno na entrada do canal:

10,77 m

9,00 m

Figura 2 – Profundidade máxima para um período de retorno de 1000 anos na saída do canal:

4,00 m

25,00 m

De acordo com os dados da tabela, o canal deverá, portanto, ter no mínimo 11 m de profundidade na entrada e 4 m de profundidade na saída.

Em vistoria realizada no empreendimento verificou-se que o canal, já existente, foi projetado em seção retangular escavado em solo, tendo comprimento total de 180 metros, 16 metros profundidade, 9 metros de base na entrada do canal variando de 9 a 25 metros até a saída.

Com estes dados e utilizando a equação básica para cálculos de canais em escoamento uniforme de Manning, é possível confirmar a capacidade do canal de suportar as vazões máximas obtidas no estudo hidrológico.

(n * Q) / I01/2 = A * Rh2/3

Sendo:

n  Coeficiente de Manning

Q Vazão de projeto (m³/s)

I0  Declividade (m/m)

A  Área (m²)

Rh  Raio Hidráulico (m)

- Para um canal com base de 9 metros e 16 m de profundidade, tem-se a vazão:

(n * Q) / I01/2 = A * Rh2/3

(n * Q) / I01/2 = (B * H) * Rh2/3

(0,065 * Q) / 0,051/2 = (9 * 16) * (3,18)2/3

0,29 Q = 311,4

Q = 1073,8 m³/s

- Para um canal com base de 25 metros e 16 m de profundidade, tem-se a vazão:

(n * Q) / I01/2 = A * Rh2/3

(n * Q) / I01/2 = (B * H) * Rh2/3

(0,065 * Q) / 0,051/2 = (25 * 16) * (3,03)2/3

0,29 Q = 837,6

Q = 2888,0 m³/s

Considerando que a vazão máxima para um período de retorno de 1000 anos no ponto de intervenção é 720,4 m³/s, podemos afirmar que o canal suporta a vazão de projeto como prova as equações acima.

- Considerações Finais

De acordo com a DN n º 07, de 04 de novembro de 2002, em seu Art. 2º, inciso VIII, item b, o empreendimento é de grande porte e potencial poluidor. Portanto informamos que nos termos do inciso V do artigo 43 da lei 13.199/99, o processo será levado à apreciação da CTIG-Câmara Técnica de Instrumento de Gestão do Conselho Estadual de Recursos Hídricos.

- Parecer

A equipe técnica da IGAM, conclui pelo deferimento desse processo (00881/2008), na modalidade de autorização com validade de 5 anos, para desvio total curso de água, com a finalidade de extração mineral. 
O desvio localiza-se no rio Dourados, nas coordenadas geográficas de início intervenção: 18°28’27’’ s e 47°25’40’’”w e coordenadas geográficas finais intervenção: 18°28’24’’ s e 47°25’46’’w, no município de Abadia dos 
Dourados, MG.

- Validade :  5 anos.

- Condicionantes:

O início da intervenção deverá ser informado ao IGAM, juntamente com a apresentação obrigatória da portaria de lavra da DNPM.

- Mapa Atual: