TERMOS DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DA ÁGUA DE DOMÍNIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SUMÁRI0

1.	INTRODUÇÃO	4

2.	TERMOS DE REFERÊNCIA	5

2.1	CAPTAÇÃO DIRETA EM CORPO D’ÁGUA SUPERFICIAL	5

2.2	CAPTAÇÃO EM BARRAMENTO SEM REGULARIZAÇÃO DE VAZÃO	15

2.3	CAPTAÇÃO EM BARRAMENTO COM REGULARIZAÇÃO DE VAZÃO COM ÁREA > 5 HA	25

2.4	CAPTAÇÃO EM BARRAMENTO COM REGULARIZAÇÃO DE VAZÃO COM ÁREA > 5 HA	36

2.5	BARRAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE VAZÃO	47

2.6	BARRAMENTO SEM CAPTAÇÃO	54

2.7	TERMO DE REFERÊNCIA – LICENÇA DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR	62

2.8	POÇO TUBULAR PROFUNDO	65

2.9	POÇO MANUAL E CISTERNA	77

2.10	REBAIXAMENTO DE NÍVEL DE ÁGUA SUBTERRÂNEA (para mineração)	87

2.11	CAPTAÇÃO EM SURGÊNCIA	95

2.12	DESVIO DE CURSO D’ÁGUA	106

2.13	DRAGAGEM, LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CURSOS DE ÁGUA	112

2.14	CANALIZAÇÃO E/OU RETIFICAÇÂO DE CURSO D’ÁGUA	124

2.15	TRAVESSIAS  (pontes, bueiros e dutos)	129

2.16	TRANSPOSIÇÃO DE NÍVEL - ECLUSA	139

2.17	APROVEITAMENTO DE POTENCIAL HIDRELÉTRICO	143

2.18	DECLARAÇÃO DE RESERVA DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA - APROVEITAMENTO DE POTENCIAL HIDRELÉTRICO	151

2.19	CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÃNEA PARA FINS DE PESQUISA HIDROGEOLÓGICA	157

2.20	REBAIXAMENTO DE NÍVEL DE ÁGUA SUBTERRÂNEA (para obras civis)	162

2.21	INTERVENÇÃO EM LENÇOL FREÁTICO ALUVIONAR PARA FINS DE EXTRAÇÃO MINERAL	168

2.22	LANÇAMENTO DE EFLUENTES (Esgotamento Sanitário)	174

2.23	LANÇAMENTO DE EFLUENTES (Efluente Industrial)	178

2.24	CADASTRO DE USUÁRIOS – USOS INSIGNIFICANTES ÁGUAS SUBTERRÂNEAS	183

PARA RETIFICAR OU COMPLEMENTAR INFORMAÇÕES JÁ PRESTADAS, PREENCHER NOVO FCEI.	184

2.25	CADASTRO DE USUÁRIOS – USOS INSIGNIFICANTES ÁGUAS SUPERFICIAIS	185

PARA RETIFICAR OU COMPLEMENTAR INFORMAÇÕES JÁ PRESTADAS, PREENCHER NOVO FCEI.	186

2.26	CADASTRO DE USUÁRIOS – USOS INSIGNIFICANTES POÇO TUBULAR (DN 33/2009)	187

# INTRODUÇÃO

Os presentes Termos de Referência visa orientar os solicitantes de outorga para uso dos recursos hídricos junto ao IGAM – Instituto Mineiro de Gestão das Águas, quando se tratarem de corpos d’água de domínio do Estado.

# TERMOS DE REFERÊNCIA

| ## CAPTAÇÃO DIRETA EM CORPO D’ÁGUA SUPERFICIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definição: É toda a retirada, recolhimento ou aproveitamento de água proveniente de qualquer corpo hídrico superficial, ou seja, é toda água captada destinada a qualquer fim, como abastecimento doméstico, irrigação, uso industrial etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODULO 1 - IDENTIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FOB no |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requerente – Pessoa física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Identidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |  |
| DDD |  |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requerente – Pessoa jurídica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Nome / Razão social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome fantasia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CNPJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |  |
| Inscrição estadual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inscrição municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço p/ correspondência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |  |
| DDD |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável técnico pelo processo de outorga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome / Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CREA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ART |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |  |
| DDD |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uso dos recursos hídricos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra Implantada (sim/não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data da Implantação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renovação de Portaria (sim/não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Número e data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portaria com Condicionantes (sim/não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se sim apresentar relatório em anexo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empreendimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição geral do empreendimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MODULO 2 – MODO DE USO

| Caracterização do ponto de intervenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Localização do uso dos recursos hídricos – Características geográficas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assinalar Datum (Obrigatório): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] SAD 69 [ ] WGS 84 [ ] Córrego Alegre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formato Lat/Long |  |  | Latitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Grau: |  |  |  |  |  |  |  | Min: |  |  |  |  |  | Seg: |  |  |  |  |  | Grau: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min: |  |  | Seg: |
| Formato UTM (X, Y) |  |  | Longitude ou X (6 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Latitude ou Y (7 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fuso ou Meridional para formato UTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ###### Fuso |  |  |  | [ ] 22 [ ] 23 [ ] 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Meridiano central |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] 39° [ ] 45° [ ] 51° |  |  |  |  |  |  |
| Local (fazenda, sítio etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificação do corpo hídrico de captação - Características hidrológicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: |  | Rio |  |  |  |  |  | Reservatório |  |  |  |  |  |  |  | Lago / lagoa natural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outros: |  |  |  |  |  |  |  |
| Denominação do Corpo d’água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Para o caso de captação em reservatório informar seu nome e o(s) nome(s) do curso de água formador do mesmo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bacia estadual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Bacia federal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área de drenagem a montante do ponto de captação (km²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rendimento Específico Mínimo de 7 dias com 10 anos de TR (L/s. km²): * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão Q7,10 (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30% Q7,10 (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão pretendida (m3/s) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % da vazão pretendida em relação à Q7,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Existência de usuários outorgados a montante da intervenção (sim/não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vazão outorgada a montante (m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Dados técnicos da captação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gravidade |  |  |  |  | Canal de derivação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tubulação |  |  |  |  |  |  | Dimensões |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recalque |  |  |  |  | N˚ de bombas* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vazão por bomba (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabela – Conjunto moto bomba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipa- mento instalado | Marca |  |  | Modelo |  |  |  | Energia |  |  | Potência motor (cv): |  |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Altura (m) |  |  |  |  |  |  |  | Tempo previsto de funcionamento da bomba |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | saída de recalque |  |  |  | Sucção |  |  |  | Recalque |  |  |  | Sucção |  | Recalque |  |  |  |  |  | h/dia |  | Meses/ano |  |  |
| Quadro de Vazões Captada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês |  | JAN |  |  |  | FEV |  |  | MAR |  |  | ABR |  |  | MAI |  |  |  |  | JUN |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  | SET |  |  |  | OUT |  |  |  | NOV |  |  |  | DEZ |  |
| Vazão (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horas/dia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dias/mês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume (m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quadro de Vazões remanescente = Q7,10 no ponto – (vazão a ser outorgada + vazões outorgadas a montante do ponto) campo não obrigatório |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês |  |  | JAN |  |  |  | FEV |  |  | MAR |  |  | ABR |  |  |  | MAI |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  | AGO |  |  | SET |  |  |  | OUT |  |  |  | NOV |  |  | DEZ |
| Vazão (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ESTA PAGINA DEVERÁ VIR POSTERIORMENTE AO MÓDULO 4

Caracterização do sistema de captação e distribuição

Apresentar em anexo: - Justificativa da vazão requerida – balanço hídrico - Fluxograma do balanço hídrico do empreendimento - Croqui do sistema de captação e distribuição - Memorial de cálculo da vazão legalmente disponível, considerando os limites definidos na Portaria IGAM nº 010/98 e, quando for o caso, os usuários de água a montante e a jusante do ponto de captação. Recomenda-se a referência: Deflúvios Superficiais no Estado de Minas Gerais, Copasa / Hidrosistemas, 1993. - Relação das portarias de outorga localizadas a montante do ponto de intervenção, - Relatório de condicionantes, em se tratando de renovação de portaria

MÓDULO 3 - FINALIDADES

Preencher os quadros conforme a finalidade pretendida

| Irrigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projeto de irrigação: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área da propriedade apta para irrigação (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Área a ser irrigada (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Culturas irrigadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lâmina bruta (mm/dia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de Irrigação: |  |  |  | Aspersão – auto propelida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aspersão – Pivô central |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inundação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Aspersão convencional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Micro aspersão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sulcos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Aspersão - Mangueira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gotejamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outro-Definir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período de irrigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Horas/dia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dias/mês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mês/ano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Irrigação alternada (sim/não): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Manejo diário da Irrigação (dia): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficiência de irrigação (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evapotranspiração da região (mm/mês) e Precipitação efetiva nos meses de irrigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês | JAN |  | FEV |  |  |  |  | MAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ABR |  |  |  |  |  |  | MAI |  |  |  |  |  | JUN |  |  |  |  |  |  |  |  | JUL |  |  |  |  | AGO |  |  |  |  |  | SET |  |  |  |  |  |  | OUT |  |  |  |  |  | NOV |  |  |  |  | DEZ |
| P(p%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo humano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| População: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamento de água (sim / não): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo per capita (L/hab.dia): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alcance de projeto (anos): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamento de água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água bruta (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água tratada (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abastecimento público |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localidade abastecida (sede, distrito) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| População atual: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | População de final de plano: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taxa de crescimento (% ao ano): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alcance de projeto (anos): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo per capita (L/hab.dia): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K1 – Coeficiente do dia de maior consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K2 – Coeficiente da hora de maior consumo do dia de maior consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamento de água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  |
| Tipo de tratamento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Filtração direta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fluoretação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamento com membranas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Filtração lenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abrandamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Troca iônica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamento convencional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adsorção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oxidação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outro – Definir: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água bruta (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água tratada (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de disposição dos efluentes gerados no tratamento da água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dessedentação de animais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de criação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aves |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº de cabeças |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L/dia/cabeça |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bovinos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L/dia/cabeça |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Caprinos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L/dia/cabeça |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Eqüinos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L/dia/cabeça |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suínos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L/dia/cabeça |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outro - Definir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L/dia/cabeça |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Aqüicultura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de estrutura |  |  | Barramento ou açude em curso d’água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tanque de terra / Viveiro |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Barramento para tanque rede / Gaiola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outra – Definir |  |  |  |  |  |
| Nº de tanques: |  |  |  |  |  |  |  |  | Espelho d’água (m²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localização da estrutura: |  |  |  |  |  | No leito do curso de água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fora do leito do curso de água |  |  |
| Espécies a serem criadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade a ser desenvolvida |  |  |  | Cria |  |  |  |  |  |  |  | Engorda |  |  |  |  |  |  | Reprodução |  |
|  |  |  |  | Recria |  |  |  |  |  |  |  | Recria/engorda |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produtividade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kg/ha.ciclo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ciclos/ano |

| Consumo industrial / agroindustrial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipologia | Industrial |  |  |  |  | Abatedouro/Matadouro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cimenteira |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Curtume |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Laticínios |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mineração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Papel e celulose |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Petroquímica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Siderúrgica |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Têxtil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outra – Definir |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Agroindustrial |  |  |  |  | Beneficiamento de produtos agrícolas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lavagem de produtos agrícolas |  |  |  |  |  |  |  |
| Produção média anual: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamento de água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |
| Tipo de tratamento: |  |  |  | Filtração direta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fluoretação |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamento com membranas |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Filtração lenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abrandamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Troca iônica |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tratamento convencional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adsorção |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oxidação |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Outro – Definir: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de disposição dos efluentes gerados no tratamento da água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água bruta (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água tratada (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Há recirculação na planta: * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |
| Há reuso de água na planta: * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |
| Lavagem de veículos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamento do efluente (sim / não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº de veículos lavados/dia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão utilizada (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volume diário (m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Há recirculação na planta: * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Há reuso de água na planta: * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |

MODULO  4  – CADASTRO DA QUALIDADE DA ÁGUA

(Se disponível) CAMPO NÃO OBRIGATÓRIO PARA ESSE MODO DE USO

| Ponto de coleta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Latitude: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude: |  |  |  |  |  | Método medida (GPS, escala mapa): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa que realizou a análise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF / CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No CRQ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Município: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF: |  |  |  |  | CEP: |  |  |  |  |
| DDD: |  |  |  |  |  |  |  |  | Fone: |  |  | Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da análise: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No CRQ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Características organoléticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aspecto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Odor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros físico – químicos e bacteriológicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Condutividade elétrica (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Sódio NO+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Temperatura da água (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Potássio em K+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Temperatura ambiente (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Cálcio Ca++ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - pH (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Magnésio Mg++ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Eh (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ferro total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza em Ca CO3 (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ferro solúvel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Condutividade elétrica a 25oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Flúor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - pH a 25oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Manganês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza de carbonatos (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nitrogênio albuminóide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza de magnésio (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nitrogênio amoniacal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza de não carbonatos (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nitrogênio nítrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza total (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nitrogênio nitroso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alcalinidade de bicarbonatos (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Oxigênio dissolvido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alcalinidade de carbonatos (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Perda por calcinação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alcalinidade de hidróxido (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Resíduo mineral fixo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alcalinidade total (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Sólidos dissolvidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Resíduo seco à 105 oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Sólidos em suspensão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sílica total SlO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Sólidos totais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Bicarbonato HCO3- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Gás Carbônico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Carbonatos CO3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Cor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sulfatos SO4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Turbidez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Cloretos em CL- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.Coliformes totais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nitratos NO- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.Coliformes fecais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nitritos NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.E. coli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Obs.: informar as unidades utilizadas nas análises dos parâmetros físico-químicos

MÓDULO 5 – MAPAS E FOTOGRAFIAS

Mapa de localização

Os mapas deverão ser georeferenciados

Mapa de detalhe

Os mapas deverão ser georeferenciados

Anexo fotográfico

Anexar fotografias de ponto de captação e circunvizinhanças que possibilitem a visualização do contexto fisiográfico.

| ## CAPTAÇÃO EM BARRAMENTO SEM REGULARIZAÇÃO DE VAZÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definição: Captação em estrutura construída em um curso d’água transversalmente à direção de escoamento de suas águas, alterando as suas condições de escoamento natural, objetivando a formação de um reservatório a montante. O reservatório de acumulação pode atender a uma ou a diversas finalidades como abastecimento de água para cidades ou indústrias, aproveitamento hidrelétrico, irrigação, controle de enchentes, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODULO 1 - IDENTIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FOB no |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requerente – Pessoa física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Identidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |
| DDD |  |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requerente – Pessoa jurídica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Nome / Razão social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome fantasia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CNPJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |
| Inscrição estadual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inscrição municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço p/ correspondência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |
| DDD |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável técnico pelo processo de outorga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome / Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CREA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ART |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |
| DDD |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uso dos recursos hídricos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra Implantada (sim/não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data da Implantação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renovação de Portaria (sim/não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número e data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portaria com Condicionantes (sim/não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se sim apresentar relatório em anexo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empreendimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição geral do empreendimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MODULO 2 – MODO DE USO

| Caracterização do ponto de intervenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Localização do uso dos recursos hídricos – Características geográficas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assinalar Datum (Obrigatório): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] SAD 69 [ ] WGS 84 [ ] Córrego Alegre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formato Lat/Long |  |  | Latitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Grau: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seg: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grau: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seg: |  |
| Formato UTM (X, Y) |  |  | Longitude ou X (6 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Latitude ou Y (7 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fuso ou Meridional para formato UTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ###### Fuso |  |  |  |  | [ ] 22 [ ] 23 [ ] 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Meridiano central |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] 39° [ ] 45° [ ] 51° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local (fazenda, sítio etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificação do corpo hídrico de captação – Características hidrológicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Denominação do Curso d’água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bacia estadual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Bacia federal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área de drenagem a montante do ponto de captação (km²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rendimento Específico Mínimo de 7 dias com 10 anos de TR (L/s. km²): * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão Q7,10 (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : 30% Q7,10 (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão pretendida (m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % da vazão pretendida em relação à Q7,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Existência de usuários outorgados a montante da intervenção (sim/não): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vazão outorgada a montante (m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caracterização do barramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dados técnicos da estrutura do barramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de vertedouro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Largura útil (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TR – Período de retorno (anos): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maciço da barragem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terra |  |  |  |  |  |  |  | Concreto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outro - Especificar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura Máxima (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Largura da Crista (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comprimento da Crista (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inclinação dos taludes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jusante |  |  |  |  |  |  |  | 1 (V) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (H) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Montante |  |  |  |  |  |  |  | 1 (V) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (H) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtro: |  |  |  | # Vertical + Horizontal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Horizontal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Não Tem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume Total (m3): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volume Útil (m3): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Área Inundada NAnormal (ha): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cota NAnormal (m) * : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cota NAmáximo (m)* : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estrutura com válvula de controle de vazão: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Não |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dados técnicos da captação no barramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gravidade |  |  |  |  |  |  |  |  | Canal de derivação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tubulação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dimensões: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recalque |  |  |  |  |  |  |  |  | N˚ de bombas* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vazão por bomba (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conjunto moto bomba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipa- mento instalado |  | Marca |  |  | Modelo |  |  |  |  |  |  |  | Energia |  |  |  |  |  |  | Potência motor (cv): |  |  |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Altura (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tempo previsto de funcionamento da bomba |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Saída de recalque |  |  |  |  |  |  |  | Sucção |  |  |  |  |  |  |  | Recalque |  |  |  |  |  |  | Sucção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recalque |  |  |  |  |  |  | h/dia |  |  |  | Meses/ano |

| Quadro de Vazões Captada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |  |
| Vazão (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horas/dia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dias/mês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume (m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quadro de Vazões remanescente = Q7,10 no ponto – (vazão a ser outorgada + vazões outorgadas a montante do ponto) CAMPO NÃO OBRIGATÓRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |  |
| Vazão (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caracterização do sistema de captação e distribuição – ESTA PAGINA DEVERÁ VIR DEPOIS DO MÓDULO 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apresentar em anexo: - Justificativa da vazão requerida – Balanço hídrico - Fluxograma do balanço hídrico do empreendimento - Memorial de cálculo da vazão legalmente disponível, considerando os limites definidos na Portaria IGAM nº 010/98 e, quando for o caso, os usuários de água a montante e a jusante do ponto de captação. Recomenda-se a referência: Deflúvios Superficiais no Estado de Minas Gerais, Copasa / Hidrosistemas, 1993. - Metodologia utilizada na estimativa da vazão de pico, com respectivo memorial de cálculo. - Projeto do barramento - Memorial descritivo das estruturas de extravasamento (vertedor e descarga de fundo) - Relação das portaria de outorga localizadas a montante do ponto de captação, caso exista. - Relatório de condicionantes, em se tratando de renovação de portaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- MÓDULO 3 - FINALIDADES

Preencher os quadros conforme a finalidade pretendida

| IRRIGAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projeto de irrigação: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área da propriedade apta para irrigação (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Área a ser irrigada (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Culturas irrigadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lâmina bruta (mm/dia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de Irrigação: |  |  |  | Aspersão – auto propelida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aspersão – Pivô central |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inundação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Aspersão convencional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Micro aspersão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sulcos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Aspersão - Mangueira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gotejamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outro-Definir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período de irrigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Horas/dia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dias/mês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mês/ano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Irrigação alternada (sim/não): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Manejo diário da Irrigação (dia): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficiência de irrigação (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evapotranspiração da região (mm/mês) e Precipitação efetiva nos meses de irrigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês | JAN |  | FEV |  |  |  |  | MAR |  |  |  |  |  |  |  | ABR |  |  |  |  |  |  | MAI |  |  |  |  |  | JUN |  |  |  |  |  |  |  | JUL |  |  |  |  | AGO |  |  |  |  | SET |  |  |  |  |  | OUT |  |  |  |  |  | NOV |  |  |  |  | DEZ |
| P(p%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONSUMO HUMANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| População: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamento de água (sim / não): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo per capita (L/hab.dia): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alcance de projeto (anos): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamento de água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água bruta (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água tratada (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABASTECIMENTO PÚBLICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localidade abastecida (sede, distrito) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| População atual: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | População de final de plano: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taxa de crescimento (% ao ano): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alcance de projeto (anos): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo per capita (L/hab.dia): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K1 – Coeficiente do dia de maior consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K2 – Coeficiente da hora de maior consumo do dia de maior consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamento de água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  |
| Tipo de tratamento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Filtração direta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fluoretação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamento com membranas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Filtração lenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abrandamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Troca iônica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamento convencional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adsorção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oxidação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outro – Definir: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água bruta (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água tratada (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de disposição dos efluentes gerados no tratamento da água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DESSEDENTAÇÃO DE ANIMAIS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de criação |  | Aves | Nº de cabeças |  | L/dia/cabeça |
|  |  | Bovinos |  |  | L/dia/cabeça |
|  |  | Caprinos |  |  | L/dia/cabeça |
|  |  | Eqüinos |  |  | L/dia/cabeça |
|  |  | Suínos |  |  | L/dia/cabeça |
|  |  | Outro - Definir |  |  | L/dia/cabeça |
| Capacidade de reservação de água (m3) |  |  |  |  |  |

| AQÜICULTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de estrutura |  |  | Barramento ou açude em curso d’água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tanque de terra / Viveiro |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Barramento para tanque rede / Gaiola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outra – Definir |  |  |  |  |  |
| Nº de tanques: |  |  |  |  |  |  |  |  | Espelho d’água (m²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localização da estrutura: |  |  |  |  |  | No leito do curso de água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fora do leito do curso de água |  |  |
| Espécies a serem criadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade a ser desenvolvida |  |  |  | Cria |  |  |  |  |  |  |  | Engorda |  |  |  |  |  |  | Reprodução |  |
|  |  |  |  | Recria |  |  |  |  |  |  |  | Recria/engorda |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produtividade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kg/ha.ciclo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ciclos/ano |

| CONSUMO INDUSTRIAL / AGROINDUSTRIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipologia | Industrial |  |  |  |  | Abatedouro/Matadouro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cimenteira |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Curtume |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Laticínios |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mineração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Papel e celulose |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Petroquímica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Siderúrgica |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Têxtil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outra – Definir |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Agroindustrial |  |  |  |  | Beneficiamento de produtos agrícolas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lavagem de produtos agrícolas |  |  |  |  |  |  |  |
| Produção média anual: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamento de água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |
| Tipo de tratamento: |  |  |  | Filtração direta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fluoretação |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamento com membranas |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Filtração lenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abrandamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Troca iônica |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tratamento convencional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adsorção |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oxidação |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Outro – Definir: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de disposição dos efluentes gerados no tratamento da água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água bruta (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água tratada (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Há recirculação na planta: * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |
| Há reuso de água na planta: * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |
| LAVAGEM DE VEÍCULOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamento do efluente (sim / não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº de veículos lavados/dia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão utilizada (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volume diário (m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Há recirculação na planta: * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Há reuso de água na planta: * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |

- MODULO 4  – CADASTRO DA QUALIDADE DA ÁGUA

- (Se disponível) CAMPO NÃO OBRIGATÓRIO PARA ESSE MODO DE USO

| Ponto de coleta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Latitude: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude: |  |  |  |  |  | Método medida (GPS, escala mapa): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa que realizou a análise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF / CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No CRQ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Município: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF: |  |  |  |  | CEP: |  |  |  |  |
| DDD: |  |  |  |  |  |  |  |  | Fone: |  |  | Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da análise: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No CRQ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Características organoléticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aspecto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Odor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros físico – químicos e bacteriológicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Condutividade elétrica (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Sódio NO+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Temperatura da água (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Potássio em K+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Temperatura ambiente (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Cálcio Ca++ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - pH (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Magnésio Mg++ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Eh (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ferro total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza em Ca CO3 (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ferro solúvel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Condutividade elétrica a 25oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Flúor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - pH a 25oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Manganês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza de carbonatos (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nitrogênio albuminóide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza de magnésio (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nitrogênio amoniacal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza de não carbonatos (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nitrogênio nítrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza total (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nitrogênio nitroso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alcalinidade de bicarbonatos (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Oxigênio dissolvido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alcalinidade de carbonatos (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Perda por calcinação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alcalinidade de hidróxido (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Resíduo mineral fixo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alcalinidade total (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Sólidos dissolvidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Resíduo seco à 105 oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Sólidos em suspensão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sílica total SlO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Sólidos totais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Bicarbonato HCO3- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Gás Carbônico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Carbonatos CO3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Cor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sulfatos SO4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Turbidez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Cloretos em CL- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.Coliformes totais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nitratos NO- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.Coliformes fecais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nitritos NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.E. coli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Obs.: informar as unidades utilizadas nas análises dos parâmetros físico-químicos

- MÓDULO 5 – MAPAS E FOTOGRAFIAS

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

O mapa deverá ser georeferenciado

MAPA DE DETALHE

O mapa deverá ser georeferenciado

ANEXO FOTOGRÁFICO

Anexar fotografias de ponto de captação e circunvizinhanças que possibilitem a visualização do contexto fisiográfico.

| ## CAPTAÇÃO EM BARRAMENTO COM REGULARIZAÇÃO DE VAZÃO COM ÁREA > 5 HA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definição: Captação em estrutura construída em um curso d’água transversalmente à direção de escoamento de suas águas, alterando as suas condições de escoamento natural, objetivando a formação de um reservatório a montante, tendo como principal finalidade a regularização das vazões liberadas à jusante, por meio de estruturas controladoras de descargas. O reservatório de acumulação pode atender a uma ou a diversas finalidades como abastecimento de água para cidades ou indústrias, aproveitamento hidrelétrico, irrigação, controle de enchentes, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MÓDULO 1 - IDENTIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FOB no. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requerente – Pessoa física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Identidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |  |
| DDD |  |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requerente – Pessoa jurídica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Nome / Razão social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome fantasia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CNPJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |  |
| Inscrição estadual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inscrição municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço p/ correspondência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |  |
| DDD |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável técnico pelo processo de outorga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome / Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CREA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ART |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |  |
| DDD |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uso dos recursos hídricos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra Implantada (sim/não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data da Implantação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renovação de Portaria (sim/não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número e data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portaria com Condicionantes (sim/não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se sim anexar relatório de condicionantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empreendimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição geral do empreendimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MODULO 2 – MODO DE USO

| Caracterização do ponto de intervenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Localização do uso dos recursos hídricos – Características geográficas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assinalar Datum (Obrigatório): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] SAD 69 [ ] WGS 84 [ ] Córrego Alegre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formato Lat/Long |  |  | Latitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Grau: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seg: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grau: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min: |  |  |  |  |  |  |  |  | Seg: |  |
| Formato UTM (X, Y) |  |  | Longitude ou X (6 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Latitude ou Y (7 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fuso ou Meridional para formato UTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ###### Fuso |  |  |  |  |  | [ ] 22 [ ] 23 [ ] 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Meridiano central |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] 39° [ ] 45° [ ] 51° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local (fazenda, sítio etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificação do corpo hídrico de captação – Características hidrológicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Denominação do Corpo d’água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bacia estadual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Bacia federal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área de drenagem a montante do ponto de captação (km²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rendimento Específico Mínimo de 7 dias com 10 anos de TR (L/s. km²): * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão Q7,10 (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : 30% Q7,10 (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão pretendida (m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % da vazão pretendida em relação à Q7,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Existência de usuários outorgados a montante da intervenção (sim/não): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vazão outorgada a montante (m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caracterização do barramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dados técnicos da estrutura do barramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de vertedouro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Largura útil (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TR – Período de retorno (anos): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maciço da barragem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terra |  |  |  |  |  |  |  |  | Concreto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outro - Especificar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura Máxima (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Largura da Crista (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comprimento da Crista (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inclinação dos taludes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jusante |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 (V) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (H) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Montante |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 (V) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (H) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtro: |  |  |  |  | # Vertical + Horizontal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Horizontal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Não Tem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume Total (m3): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volume Útil (m3): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Área Inundada NAnormal (ha): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cota NAnormal (m) * : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cota NAmáximo (m)* : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Valor de projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão mínima regularizada (m³/s) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % da regularização em relação à Q 7,10 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Estrutura que garante a vazão mínima regularizada (Qreg): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tempo de residência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estrutura com válvula de controle de vazão: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Não |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dados técnicos da captação no barramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gravidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Canal de derivação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tubulação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dimensões |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recalque |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N˚ de bombas* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vazão por bomba (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabela – Conjunto moto bomba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipa- mento instalado |  | Marca |  |  |  |  | Modelo |  |  |  |  |  |  |  |  | Energia |  |  |  |  |  | Potência motor (cv): |  |  |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Altura (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tempo previsto de funcionamento da bomba |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Saída de recalque |  |  |  |  |  |  |  | Sucção |  |  |  |  |  |  |  |  | Recalque |  |  |  |  |  |  | Sucção |  |  |  |  |  |  |  |  | Recalque |  |  |  |  | h/dia |  |  |  | Meses/ano |

| Quadro de Vazões Captada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| Vazão (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horas/dia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dias/mês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume (m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quadro de Vazões remanescente CAMPO NÃO OBRIGATÓRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| Vazão (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ESTA PAGINA DEVERÁ VIR POSTERIORMENTE AO MÓDULO 4

Caracterização do sistema de captação e distribuição

Apresentar em anexo: - Justificativa da vazão requerida – Balanço hídrico - Fluxograma do balanço hídrico do empreendimento - Memorial de cálculo da vazão legalmente disponível, considerando os limites definidos na Portaria IGAM nº 010/98 e, quando for o caso, os usuários de água a montante e a jusante do ponto de captação. Recomenda-se a referência: Deflúvios Superficiais no Estado de Minas Gerais, Copasa / Hidrosistemas, 1993. - Apresentar uma simulação hidrológica de operação diária do reservatório para um período crítico de pelo menos 1 (um) ano, obtido a partir de uma série de dados de pelo menos 10 (dez) anos, considerando os usuários de água a montante e a jusante do mesmo quando for o caso,. - Metodologia utilizada na estimativa da vazão de pico, com respectivo memorial de cálculo. - Projeto do barramento - Memorial descritivo das estruturas de extravasamento (vertedor e descarga de fundo). Nota: para reservatórios com volume máximo acumulado maior que 100.000 m³, considerar uma cheia de projeto de, no mínimo, 25 anos de tempo de retorno. - Apresentar a curva Cota x Volume do reservatório; - Apresentar dados médios mensais de precipitação e evaporação da região do empreendimento; - Relação das portaria de outorga localizadas a montante do ponto de captação, caso exista. - Relatório de condicionantes, em se tratando de renovação de portaria

MÓDULO 3 - FINALIDADES

Preencher os quadros conforme a finalidade pretendida

| Irrigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projeto de irrigação: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área da propriedade apta para irrigação (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Área a ser irrigada (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Culturas irrigadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lâmina bruta (mm/dia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de Irrigação: |  |  |  | Aspersão – auto propelida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aspersão – Pivô central |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inundação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Aspersão convencional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Micro aspersão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sulcos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Aspersão - Mangueira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gotejamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outro-Definir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período de irrigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Horas/dia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dias/mês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mês/ano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Irrigação alternada (sim/não): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Manejo diário da Irrigação (dia): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficiência de irrigação (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evapotranspiração da região (mm/mês) e Precipitação efetiva nos meses de irrigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês | JAN |  | FEV |  |  |  |  | MAR |  |  |  |  |  |  |  | ABR |  |  |  |  |  |  | MAI |  |  |  |  |  | JUN |  |  |  |  |  |  |  | JUL |  |  |  |  | AGO |  |  |  |  | SET |  |  |  |  |  | OUT |  |  |  |  |  | NOV |  |  |  |  | DEZ |
| P(p%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo humano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| População: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamento de água (sim / não): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo per capita (L/hab.dia): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alcance de projeto (anos): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamento de água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água bruta (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água tratada (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abastecimento público |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localidade abastecida (sede, distrito) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| População atual: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | População de final de plano: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taxa de crescimento (% ao ano): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alcance de projeto (anos): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo per capita (L/hab.dia): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K1 – Coeficiente do dia de maior consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K2 – Coeficiente da hora de maior consumo do dia de maior consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamento de água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  |
| Tipo de tratamento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Filtração direta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fluoretação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamento com membranas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Filtração lenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abrandamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Troca iônica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamento convencional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adsorção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oxidação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outro – Definir: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água bruta (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água tratada (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de disposição dos efluentes gerados no tratamento da água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Dessedentação de animais |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de criação |  | Aves | Nº de cabeças |  | L/dia/cabeça |
|  |  | Bovinos |  |  | L/dia/cabeça |
|  |  | Caprinos |  |  | L/dia/cabeça |
|  |  | Eqüinos |  |  | L/dia/cabeça |
|  |  | Suínos |  |  | L/dia/cabeça |
|  |  | Outro - Definir |  |  | L/dia/cabeça |
| Capacidade de reservação de água (m3) |  |  |  |  |  |

| Aqüicultura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de estrutura |  |  | Barramento ou açude em curso d’água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tanque de terra / Viveiro |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Barramento para tanque rede / Gaiola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outra – Definir |  |  |  |  |  |
| Nº de tanques: |  |  |  |  |  |  |  |  | Espelho d’água (m²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localização da estrutura: |  |  |  |  |  | No leito do curso de água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fora do leito do curso de água |  |  |
| Espécies a serem criadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade a ser desenvolvida |  |  |  | Cria |  |  |  |  |  |  |  | Engorda |  |  |  |  |  |  | Reprodução |  |
|  |  |  |  | Recria |  |  |  |  |  |  |  | Recria/engorda |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produtividade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kg/ha.ciclo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ciclos/ano |

| Consumo industrial / agroindustrial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipologia | Industrial |  |  |  |  | Abatedouro/Matadouro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cimenteira |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Curtume |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Laticínios |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mineração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Papel e celulose |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Petroquímica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Siderúrgica |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Têxtil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outra – Definir |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Agroindustrial |  |  |  |  | Beneficiamento de produtos agrícolas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lavagem de produtos agrícolas |  |  |  |  |  |  |  |
| Produção média anual: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamento de água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |
| Tipo de tratamento: |  |  |  | Filtração direta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fluoretação |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamento com membranas |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Filtração lenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abrandamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Troca iônica |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tratamento convencional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adsorção |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oxidação |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Outro – Definir: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de disposição dos efluentes gerados no tratamento da água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água bruta (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água tratada (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Há recirculação na planta: * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |
| Há reuso de água na planta: * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |
| Lavagem de veículos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamento do efluente (sim / não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº de veículos lavados/dia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão utilizada (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volume diário (m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Há recirculação na planta: * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Há reuso de água na planta: * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Barragem de Rejeito de Mineração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipologia de material depositado |  |  |  | Produção média anual |  |  |  |  |  |  |
| Tratamento de material antes do lançamento no barramento? |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  | NÃO |
| Tipo de tratamento |  | Filtração direta |  | Fluoretação |  |  |  |  | Tratamento com membranas |  |
|  |  | Filtração lenta |  | Abrandamento |  |  |  |  | Troca iônica |  |
|  |  | Tratamento |  | Adsorção |  |  |  |  | Oxidação |  |
|  |  | Outro – Definir: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de deposição dos efluentes gerados no tratamento de água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamento de material depositado: |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  | NÃO |
| Há recirculação na planta: |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  | NÃO |
| Há reuso de água na planta: |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  | NÃO |

MODULO 	4  – CADASTRO DA QUALIDADE DA ÁGUA

(Caso disponível) CAMPO NÃO OBRIGATÓRIO PARA ESSE MODO DE USO

| Ponto de coleta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Latitude: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude: |  |  |  |  |  | Método medida (GPS, escala mapa): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa que realizou a análise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF / CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No CRQ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Município: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF: |  |  |  |  | CEP: |  |  |  |  |
| DDD: |  |  |  |  |  |  |  |  | Fone: |  |  | Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da análise: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No CRQ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Características organoléticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aspecto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Odor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros físico – químicos e bacteriológicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Condutividade elétrica (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Sódio NO+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Temperatura da água (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Potássio em K+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Temperatura ambiente (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Cálcio Ca++ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - pH (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Magnésio Mg++ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Eh (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ferro total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza em Ca CO3 (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ferro solúvel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Condutividade elétrica a 25oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Flúor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - pH a 25oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Manganês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza de carbonatos (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nitrogênio albuminóide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza de magnésio (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nitrogênio amoniacal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza de não carbonatos (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nitrogênio nítrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza total (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nitrogênio nitroso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alcalinidade de bicarbonatos (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Oxigênio dissolvido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alcalinidade de carbonatos (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Perda por calcinação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alcalinidade de hidróxido (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Resíduo mineral fixo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alcalinidade total (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Sólidos dissolvidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Resíduo seco à 105 oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Sólidos em suspensão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sílica total SlO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Sólidos totais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Bicarbonato HCO3- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Gás Carbônico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Carbonatos CO3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Cor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sulfatos SO4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Turbidez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Cloretos em CL- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.Coliformes totais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nitratos NO- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.Coliformes fecais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nitritos NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.E. coli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Obs.: informar as unidades utilizadas nas análises dos parâmetros físico-químicos

MÓDULO 5 – MAPAS E FOTOGRAFIAS

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

O mapa deverá ser georeferenciado

MAPA DE DETALHE

O mapa deverá ser georeferenciado

ANEXO FOTOGRÁFICO

Anexar fotografias de ponto de captação e circunvizinhanças que possibilitem a visualização do contexto fisiográfico.

| ## CAPTAÇÃO EM BARRAMENTO COM REGULARIZAÇÃO DE VAZÃO COM ÁREA > 5 HA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definição: Captação em estrutura construída em um curso d’água transversalmente à direção de escoamento de suas águas, alterando as suas condições de escoamento natural, objetivando a formação de um reservatório a montante, tendo como principal finalidade a regularização das vazões liberadas à jusante, por meio de estruturas controladoras de descargas. O reservatório de acumulação pode atender a uma ou a diversas finalidades como abastecimento de água para cidades ou indústrias, aproveitamento hidrelétrico, irrigação, controle de enchentes, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MÓDULO 1 - IDENTIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FOB no. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requerente – Pessoa física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Identidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |
| DDD |  |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requerente – Pessoa jurídica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Nome / Razão social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome fantasia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CNPJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |
| Inscrição estadual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inscrição municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço p/ correspondência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |
| DDD |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável técnico pelo processo de outorga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome / Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CREA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ART |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |
| DDD |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uso dos recursos hídricos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra Implantada (sim/não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data da Implantação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renovação de Portaria (sim/não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número e data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portaria com Condicionantes (sim/não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se sim anexar relatório de condicionantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empreendimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição geral do empreendimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MODULO 2 – MODO DE USO

| Caracterização do ponto de intervenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Localização do uso dos recursos hídricos – Características geográficas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assinalar Datum (Obrigatório): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] SAD 69 [ ] WGS 84 [ ] Córrego Alegre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formato Lat/Long |  |  | Latitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Grau: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seg: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grau: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min: |  |  |  |  |  |  |  |  | Seg: |  |
| Formato UTM (X, Y) |  |  | Longitude ou X (6 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Latitude ou Y (7 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fuso ou Meridional para formato UTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ###### Fuso |  |  |  |  |  | [ ] 22 [ ] 23 [ ] 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Meridiano central |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] 39° [ ] 45° [ ] 51° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local (fazenda, sítio etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificação do corpo hídrico de captação – Características hidrológicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Denominação do Corpo d’água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bacia estadual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Bacia federal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área de drenagem a montante do ponto de captação (km²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rendimento Específico Mínimo de 7 dias com 10 anos de TR (L/s. km²): * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão Q7,10 (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : 30% Q7,10 (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão pretendida (m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % da vazão pretendida em relação à Q7,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Existência de usuários outorgados a montante da intervenção (sim/não): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vazão outorgada a montante (m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caracterização do barramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dados técnicos da estrutura do barramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de vertedouro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Largura útil (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TR – Período de retorno (anos): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maciço da barragem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terra |  |  |  |  |  |  |  |  | Concreto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outro - Especificar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura Máxima (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Largura da Crista (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comprimento da Crista (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inclinação dos taludes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jusante |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 (V) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (H) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Montante |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 (V) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (H) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtro: |  |  |  |  | # Vertical + Horizontal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Horizontal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Não Tem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume Total (m3): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volume Útil (m3): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Área Inundada NAnormal (ha): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cota NAnormal (m) * : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cota NAmáximo (m)* : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Valor de projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão mínima regularizada (m³/s) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % da regularização em relação à Q 7,10 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Estrutura que garante a vazão mínima regularizada (Qreg): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tempo de residência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estrutura com válvula de controle de vazão: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Não |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dados técnicos da captação no barramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gravidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Canal de derivação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tubulação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dimensões |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recalque |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N˚ de bombas* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vazão por bomba (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabela – Conjunto moto bomba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipa- mento instalado |  | Marca |  |  |  |  | Modelo |  |  |  |  |  |  |  |  | Energia |  |  |  |  |  | Potência motor (cv): |  |  |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Altura (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tempo previsto de funcionamento da bomba |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Saída de recalque |  |  |  |  |  |  |  | Sucção |  |  |  |  |  |  |  |  | Recalque |  |  |  |  |  |  | Sucção |  |  |  |  |  |  |  |  | Recalque |  |  |  |  | h/dia |  |  |  | Meses/ano |

| Quadro de Vazões Captada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| Vazão (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horas/dia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dias/mês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume (m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quadro de Vazões remanescente campo não obrigatório |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| Vazão (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ESTA PAGINA DEVERÁ VIR POSTERIORMENTE AO MÓDULO 4

Caracterização do sistema de captação e distribuição

Apresentar em anexo: - Justificativa da vazão requerida – Balanço hídrico - Fluxograma do balanço hídrico do empreendimento - Memorial de cálculo da vazão legalmente disponível, considerando os limites definidos na Portaria IGAM nº 010/98 e, quando for o caso, os usuários de água a montante e a jusante do ponto de captação. Recomenda-se a referência: Deflúvios Superficiais no Estado de Minas Gerais, Copasa / Hidrosistemas, 1993. - Apresentar uma simulação hidrológica de operação diária do reservatório para um período crítico de pelo menos 1 (um) ano, obtido a partir de uma série de dados de pelo menos 10 (dez) anos, considerando os usuários de água a montante e a jusante do mesmo quando for o caso,. - Metodologia utilizada na estimativa da vazão de pico, com respectivo memorial de cálculo. - Projeto do barramento - Memorial descritivo das estruturas de extravasamento (vertedor e descarga de fundo). Nota: para reservatórios com volume máximo acumulado maior que 100.000 m³, considerar uma cheia de projeto de, no mínimo, 25 anos de tempo de retorno. - Relação das portaria de outorga localizadas a montante do ponto de captação, caso exista. - Relatório de condicionantes, em se tratando de renovação de portaria

MÓDULO 3 - FINALIDADES

Preencher os quadros conforme a finalidade pretendida

| Irrigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projeto de irrigação: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área da propriedade apta para irrigação (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Área a ser irrigada (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Culturas irrigadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lâmina bruta (mm/dia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de Irrigação: |  |  |  | Aspersão – auto propelida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aspersão – Pivô central |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inundação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Aspersão convencional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Micro aspersão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sulcos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Aspersão - Mangueira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gotejamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outro-Definir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período de irrigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Horas/dia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dias/mês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mês/ano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Irrigação alternada (sim/não): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Manejo diário da Irrigação (dia): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficiência de irrigação (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evapotranspiração da região (mm/mês) e Precipitação efetiva nos meses de irrigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês | JAN |  | FEV |  |  |  |  | MAR |  |  |  |  |  |  |  | ABR |  |  |  |  |  |  | MAI |  |  |  |  |  | JUN |  |  |  |  |  |  |  | JUL |  |  |  |  | AGO |  |  |  |  | SET |  |  |  |  |  | OUT |  |  |  |  |  | NOV |  |  |  |  | DEZ |
| P(p%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo humano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| População: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamento de água (sim / não): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo per capita (L/hab.dia): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alcance de projeto (anos): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamento de água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água bruta (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água tratada (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abastecimento público |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localidade abastecida (sede, distrito) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| População atual: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | População de final de plano: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taxa de crescimento (% ao ano): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alcance de projeto (anos): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo per capita (L/hab.dia): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K1 – Coeficiente do dia de maior consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K2 – Coeficiente da hora de maior consumo do dia de maior consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamento de água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  |
| Tipo de tratamento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Filtração direta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fluoretação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamento com membranas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Filtração lenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abrandamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Troca iônica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamento convencional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adsorção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oxidação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outro – Definir: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água bruta (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água tratada (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de disposição dos efluentes gerados no tratamento da água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Dessedentação de animais |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de criação |  | Aves | Nº de cabeças |  | L/dia/cabeça |
|  |  | Bovinos |  |  | L/dia/cabeça |
|  |  | Caprinos |  |  | L/dia/cabeça |
|  |  | Eqüinos |  |  | L/dia/cabeça |
|  |  | Suínos |  |  | L/dia/cabeça |
|  |  | Outro - Definir |  |  | L/dia/cabeça |
| Capacidade de reservação de água (m3) |  |  |  |  |  |

| Aqüicultura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de estrutura |  |  | Barramento ou açude em curso d’água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tanque de terra / Viveiro |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Barramento para tanque rede / Gaiola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outra – Definir |  |  |  |  |  |
| Nº de tanques: |  |  |  |  |  |  |  |  | Espelho d’água (m²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localização da estrutura: |  |  |  |  |  | No leito do curso de água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fora do leito do curso de água |  |  |
| Espécies a serem criadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade a ser desenvolvida |  |  |  | Cria |  |  |  |  |  |  |  | Engorda |  |  |  |  |  |  | Reprodução |  |
|  |  |  |  | Recria |  |  |  |  |  |  |  | Recria/engorda |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produtividade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kg/ha.ciclo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ciclos/ano |

| Consumo industrial / agroindustrial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipologia | Industrial |  |  |  |  | Abatedouro/Matadouro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cimenteira |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Curtume |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Laticínios |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mineração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Papel e celulose |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Petroquímica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Siderúrgica |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Têxtil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outra – Definir |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Agroindustrial |  |  |  |  | Beneficiamento de produtos agrícolas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lavagem de produtos agrícolas |  |  |  |  |  |  |  |
| Produção média anual: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamento de água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |
| Tipo de tratamento: |  |  |  | Filtração direta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fluoretação |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamento com membranas |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Filtração lenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abrandamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Troca iônica |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tratamento convencional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adsorção |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oxidação |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Outro – Definir: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de disposição dos efluentes gerados no tratamento da água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água bruta (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água tratada (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Há recirculação na planta: * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |
| Há reuso de água na planta: * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |
| Lavagem de veículos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamento do efluente (sim / não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº de veículos lavados/dia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão utilizada (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volume diário (m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Há recirculação na planta: * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Há reuso de água na planta: * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Barragem de Rejeito de Mineração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipologia de material depositado |  |  |  | Produção média anual |  |  |  |  |  |  |
| Tratamento de material antes do lançamento no barramento? |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  | NÃO |
| Tipo de tratamento |  | Filtração direta |  | Fluoretação |  |  |  |  | Tratamento com membranas |  |
|  |  | Filtração lenta |  | Abrandamento |  |  |  |  | Troca iônica |  |
|  |  | Tratamento |  | Adsorção |  |  |  |  | Oxidação |  |
|  |  | Outro – Definir: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de deposição dos efluentes gerados no tratamento de água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamento de material depositado: |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  | NÃO |
| Há recirculação na planta: |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  | NÃO |
| Há reuso de água na planta: |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  | NÃO |

MODULO 	4  – CADASTRO DA QUALIDADE DA ÁGUA

(Caso disponível) CAMPO NÃO OBRIGATÓRIO PARA ESSE MODO DE USO

| Ponto de coleta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Latitude: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude: |  |  |  |  |  | Método medida (GPS, escala mapa): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa que realizou a análise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF / CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No CRQ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Município: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF: |  |  |  |  | CEP: |  |  |  |  |
| DDD: |  |  |  |  |  |  |  |  | Fone: |  |  | Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da análise: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No CRQ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Características organoléticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aspecto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Odor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros físico – químicos e bacteriológicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Condutividade elétrica (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Sódio NO+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Temperatura da água (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Potássio em K+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Temperatura ambiente (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Cálcio Ca++ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - pH (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Magnésio Mg++ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Eh (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ferro total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza em Ca CO3 (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ferro solúvel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Condutividade elétrica a 25oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Flúor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - pH a 25oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Manganês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza de carbonatos (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nitrogênio albuminóide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza de magnésio (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nitrogênio amoniacal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza de não carbonatos (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nitrogênio nítrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza total (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nitrogênio nitroso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alcalinidade de bicarbonatos (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Oxigênio dissolvido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alcalinidade de carbonatos (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Perda por calcinação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alcalinidade de hidróxido (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Resíduo mineral fixo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alcalinidade total (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Sólidos dissolvidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Resíduo seco à 105 oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Sólidos em suspensão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sílica total SlO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Sólidos totais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Bicarbonato HCO3- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Gás Carbônico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Carbonatos CO3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Cor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sulfatos SO4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Turbidez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Cloretos em CL- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.Coliformes totais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nitratos NO- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.Coliformes fecais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nitritos NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.E. coli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Obs.: informar as unidades utilizadas nas análises dos parâmetros físico-químicos

MÓDULO 5 – MAPAS E FOTOGRAFIAS

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

O mapa deverá ser georeferenciado

MAPA DE DETALHE

O mapa deverá ser georeferenciado

ANEXO FOTOGRÁFICO

Anexar fotografias de ponto de captação e circunvizinhanças que possibilitem a visualização do contexto fisiográfico.

| ## BARRAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE VAZÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definição: Estrutura construída em um curso d’água transversalmente à direção de escoamento de suas águas, alterando as suas condições de escoamento natural, objetivando a formação de um reservatório a montante, tendo como principal finalidade a regularização das vazões liberadas à jusante, por meio de estruturas controladoras de descargas. O reservatório de acumulação pode atender a uma ou a diversas finalidades. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MÓDULO 1 - IDENTIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FOB no. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requerente – Pessoa física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Identidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |
| DDD |  |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requerente – Pessoa jurídica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Nome / Razão social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome fantasia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CNPJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |
| Inscrição estadual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inscrição municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço p/ correspondência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |
| DDD |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável técnico pelo processo de outorga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome / Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CREA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ART |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |
| DDD |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uso dos recursos hídricos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra Implantada (sim/não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data da Implantação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renovação de Portaria (sim/não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número e data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portaria com Condicionantes (sim/não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se sim anexar relatório de condicionantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empreendimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição geral do empreendimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MODULO 2 – MODO DE USO

| Caracterização do ponto de intervenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Localização do uso dos recursos hídricos – Características geográficas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assinalar Datum (Obrigatório): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] SAD 69 [ ] WGS 84 [ ] Córrego Alegre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formato Lat/Long |  | Latitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grau: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seg: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grau: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min: |  |  |  |  |  |  | Seg: |  |
| Formato UTM (X, Y) |  | Longitude ou X (6 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Latitude ou Y (7 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fuso ou Meridional para formato UTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ###### Fuso |  |  |  |  |  | [ ] 22 [ ] 23 [ ] 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Meridiano central |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] 39° [ ] 45° [ ] 51° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local (fazenda, sítio etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificação do corpo hídrico– Características hidrológicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Denominação do curso d’água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bacia estadual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Bacia federal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área de drenagem a montante do ponto de captação (km²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rendimento Específico Mínimo de 7 dias com 10 anos de TR (L/s. km²): * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão Q7,10 (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : 30% Q7,10 (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caracterização do barramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dados técnicos da estrutura do barramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de vertedouro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Largura útil (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TR – Período de retorno (anos): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maciço da barragem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terra |  |  |  |  |  |  |  |  | Concreto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outro - Especificar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura Máxima (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Largura da Crista (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comprimento da Crista (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inclinação dos taludes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jusante |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 (V) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (H) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Montante |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 (V) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (H) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtro: |  |  |  |  | # Vertical + Horizontal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Horizontal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Não Tem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume Total (m3): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volume Útil (m3): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Área Inundada NAnormal (ha): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cota NAnormal (m) * : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cota NAmáximo (m)* : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Valor de projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão mínima regularizada (m³/s) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % da regularização em relação à Q 7,10 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Estrutura que garante a vazão mínima regularizada (Qreg): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tempo de residência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estrutura com válvula de controle de vazão: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Não |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quadro de Vazões remanescente campo não obrigatório |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês |  |  | JAN |  |  |  |  |  |  | FEV |  |  |  |  |  |  | MAR |  |  |  |  | ABR |  |  |  | MAI |  |  |  |  |  |  | JUN |  |  |  |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  |  |  | SET |  |  |  |  |  | OUT |  |  | NOV |  |  |  | DEZ |
| Vazão (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ESTA PAGINA DEVERÁ VIR POSTERIORMENTE AO MÓDULO 4

Caracterização do sistema de captação e distribuição

Apresentar em anexo: - Justificativa da intervenção - Memorial de cálculo da vazão legalmente disponível, considerando os limites definidos na Portaria IGAM nº 010/98 e, quando for o caso, os usuários de água a montante e a jusante do ponto de captação. Recomenda-se a referência: Deflúvios Superficiais no Estado de Minas Gerais, Copasa / Hidrosistemas, 1993. - Apresentar uma simulação hidrológica de operação diária do reservatório para um período crítico de pelo menos 1 (um) ano, obtido a partir de uma série de dados de pelo menos 10 (dez) anos, considerando os usuários de água a montante e a jusante do mesmo quando for o caso,. - Metodologia utilizada na estimativa da vazão de pico, com respectivo memorial de cálculo. - Projeto do barramento - Memorial descritivo das estruturas de extravasamento (vertedor e descarga de fundo). Nota: para reservatórios com volume máximo acumulado maior que 100.000 m³, considerar uma cheia de projeto de, no mínimo, 25 anos de tempo de retorno. - Apresentar a curva Cota x Volume do reservatório; - Apresentar dados médios mensais de precipitação e evaporação da região do empreendimento; - Relatório de condicionantes, em se tratando de renovação de portaria

MODULO  4  – CADASTRO DA QUALIDADE DA ÁGUA

(Caso disponível) CAMPO NÃO OBRIGATÓRIO PARA ESSE MODO DE USO

| Ponto de coleta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Latitude: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude: |  |  |  |  |  | Método medida (GPS, escala mapa): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa que realizou a análise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF / CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No CRQ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Município: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF: |  |  |  |  | CEP: |  |  |  |  |
| DDD: |  |  |  |  |  |  |  |  | Fone: |  |  | Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da análise: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No CRQ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Características organoléticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aspecto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Odor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros físico – químicos e bacteriológicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Condutividade elétrica (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Sódio NO+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Temperatura da água (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Potássio em K+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Temperatura ambiente (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Cálcio Ca++ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - pH (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Magnésio Mg++ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Eh (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ferro total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza em Ca CO3 (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ferro solúvel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Condutividade elétrica a 25oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Flúor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - pH a 25oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Manganês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza de carbonatos (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nitrogênio albuminóide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza de magnésio (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nitrogênio amoniacal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza de não carbonatos (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nitrogênio nítrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza total (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nitrogênio nitroso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alcalinidade de bicarbonatos (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Oxigênio dissolvido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alcalinidade de carbonatos (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Perda por calcinação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alcalinidade de hidróxido (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Resíduo mineral fixo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alcalinidade total (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Sólidos dissolvidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Resíduo seco à 105 oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Sólidos em suspensão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sílica total SlO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Sólidos totais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Bicarbonato HCO3- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Gás Carbônico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Carbonatos CO3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Cor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sulfatos SO4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Turbidez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Cloretos em CL- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.Coliformes totais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nitratos NO- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.Coliformes fecais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nitritos NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.E. coli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Obs.: informar as unidades utilizadas nas análises dos parâmetros físico-químicos

MÓDULO 5 – MAPAS E FOTOGRAFIAS

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

O mapa deverá ser georeferenciado

MAPA DE DETALHE

O mapa deverá ser georeferenciado

ANEXO FOTOGRÁFICO

Anexar fotografias de ponto de captação e circunvizinhanças que possibilitem a visualização do contexto fisiográfico.

| ## BARRAMENTO SEM CAPTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definição: Estrutura construída em um curso d’água transversalmente à direção de escoamento de suas águas, alterando as suas condições de escoamento natural, objetivando a formação de um reservatório a montante. O reservatório de acumulação pode atender a uma ou a diversas finalidades. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODULO 1 - IDENTIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FOB no |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requerente – Pessoa física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Identidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |
| DDD |  |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requerente – Pessoa jurídica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Nome / Razão social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome fantasia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CNPJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |
| Inscrição estadual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inscrição municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço p/ correspondência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |
| DDD |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável técnico pelo processo de outorga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome / Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CREA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ART |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |
| DDD |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uso dos recursos hídricos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra Implantada (sim/não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data da Implantação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renovação de Portaria (sim/não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número e data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portaria com Condicionantes (sim/não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se sim anexar relatório de condicionantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empreendimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição geral do empreendimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MODULO 2 – MODO DE USO

| Caracterização do ponto de intervenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Localização do uso dos recursos hídricos – Características geográficas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assinalar Datum (Obrigatório): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] SAD 69 [ ] WGS 84 [ ] Córrego Alegre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formato Lat/Long |  | Latitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grau: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seg: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grau: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min: |  |  |  |  |  |  | Seg: |  |  |
| Formato UTM (X, Y) |  | Longitude ou X (6 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Latitude ou Y (7 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fuso ou Meridional para formato UTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ###### Fuso |  |  |  |  | [ ] 22 [ ] 23 [ ] 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Meridiano central |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] 39° [ ] 45° [ ] 51° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local (fazenda, sítio etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificação do corpo hídrico – Características hidrológicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Denominação do Corpo d’água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bacia estadual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Bacia federal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área de drenagem a montante do ponto de captação (km²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rendimento Específico Mínimo de 7 dias com 10 anos de TR (L/s. km²): * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão Q7,10 (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : 30% Q7,10 (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caracterização do barramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dados técnicos da estrutura do barramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de vertedouro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Largura útil (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TR – Período de retorno (anos): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maciço da barragem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terra |  |  |  |  |  |  |  | Concreto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outro - Especificar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura Máxima (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Largura da Crista (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comprimento da Crista (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inclinação dos taludes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jusante |  |  |  |  |  |  |  | 1 (V) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (H) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Montante |  |  |  |  |  |  |  | 1 (V) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (H) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtro: |  |  |  | # Vertical + Horizontal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Horizontal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Não Tem |  |  |  |  |  |  |
| Volume Total (m3): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volume Útil (m3): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Área Inundada NAnormal (ha): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cota NAnormal (m) * : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cota NAmáximo (m)* : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estrutura com válvula de controle de vazão: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Não |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quadro de Vazões remanescente CAMPO NÃO OBRIGATÓRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês |  |  | JAN |  |  |  |  |  | FEV |  |  |  |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAI |  |  |  |  |  |  |  | JUN |  |  |  |  |  | JUL |  |  |  |  | AGO |  |  |  | SET |  |  |  |  |  |  |  |  | OUT |  |  | NOV |  |  | DEZ |  |
| Vazão (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caracterização do sistema de captação e distribuição – ESTA PAGINA DEVERA VIR APÓS O MODULO 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apresentar em anexo: - Memorial de cálculo da vazão legalmente disponível, considerando os limites definidos na Portaria IGAM nº 010/98 e, quando for o caso, os usuários de água a montante e a jusante do ponto de captação. Recomenda-se a referência: Deflúvios Superficiais no Estado de Minas Gerais, Copasa / Hidrosistemas, 1993. - Metodologia utilizada na estimativa da vazão de pico, com respectivo memorial de cálculo. - Projeto do barramento - Memorial descritivo das estruturas de extravasamento (vertedor e descarga de fundo). Nota: para reservatórios com volume máximo acumulado maior que 100.000 m³, considerar uma cheia de projeto de, no mínimo, 25 anos de tempo de retorno. - Relatório de condicionantes, em se tratando de renovação de portaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- MÓDULO 3 - FINALIDADES

Preencher os quadros conforme a finalidade pretendida

| Aqüicultura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de estrutura |  |  | Barramento ou açude em curso d’água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tanque de terra / Viveiro |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Barramento para tanque rede / Gaiola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outra – Definir |  |  |  |  |  |
| Nº de tanques: |  |  |  |  |  |  |  |  | Espelho d’água (m²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localização da estrutura: |  |  |  |  |  | No leito do curso de água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fora do leito do curso de água |  |  |
| Espécies a serem criadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade a ser desenvolvida |  |  |  | Cria |  |  |  |  |  |  |  | Engorda |  |  |  |  |  |  | Reprodução |  |
|  |  |  |  | Recria |  |  |  |  |  |  |  | Recria/engorda |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produtividade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kg/ha.ciclo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ciclos/ano |

| Barragem de Rejeito de Mineração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipologia de material depositado |  |  |  |  |  |  | Produção média anual |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamento de material antes do lançamento no barramento? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  | NÃO |
| Tipo de tratamento |  |  | Filtração direta |  |  |  | Fluoretação |  |  |  |  |  | Tratamento com membranas |  |  |
|  |  |  | Filtração lenta |  |  |  | Abrandamento |  |  |  |  |  | Troca iônica |  |  |
|  |  |  | Tratamento |  |  |  | Adsorção |  |  |  |  |  | Oxidação |  |  |
|  |  |  | Outro – Definir: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de deposição dos efluentes gerados no tratamento de água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamento de material depositado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÀO |
| Descrever tipo de tratamento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Há recirculação na planta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO |
| Há reuso de água na planta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Outros Usos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paisagismo |  |  |  | SIM |  | Recreação |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |
|  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |

- MODULO 4  – CADASTRO DA QUALIDADE DA ÁGUA

- (Se disponível) CAMPO NÃO OBRIGATÓRIO

| Ponto de coleta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Latitude: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude: |  |  |  |  |  | Método medida (GPS, escala mapa): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa que realizou a análise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF / CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No CRQ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Município: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF: |  |  |  |  | CEP: |  |  |  |  |
| DDD: |  |  |  |  |  |  |  |  | Fone: |  |  | Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da análise: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No CRQ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Características organoléticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aspecto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Odor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros físico – químicos e bacteriológicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Condutividade elétrica (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Sódio NO+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Temperatura da água (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Potássio em K+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Temperatura ambiente (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Cálcio Ca++ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - pH (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Magnésio Mg++ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Eh (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ferro total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza em Ca CO3 (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ferro solúvel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Condutividade elétrica a 25oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Flúor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - pH a 25oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Manganês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza de carbonatos (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nitrogênio albuminóide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza de magnésio (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nitrogênio amoniacal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza de não carbonatos (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nitrogênio nítrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza total (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nitrogênio nitroso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alcalinidade de bicarbonatos (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Oxigênio dissolvido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alcalinidade de carbonatos (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Perda por calcinação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alcalinidade de hidróxido (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Resíduo mineral fixo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alcalinidade total (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Sólidos dissolvidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Resíduo seco à 105 oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Sólidos em suspensão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sílica total SlO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Sólidos totais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Bicarbonato HCO3- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Gás Carbônico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Carbonatos CO3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Cor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sulfatos SO4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Turbidez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Cloretos em CL- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.Coliformes totais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nitratos NO- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.Coliformes fecais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nitritos NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.E. coli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Obs.: informar as unidades utilizadas nas análises dos parâmetros físico-químicos

- MÓDULO 5 – MAPAS E FOTOGRAFIAS

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

O mapa deverá ser georeferenciado

MAPA DE DETALHE

O mapa deverá ser georeferenciado

ANEXO FOTOGRÁFICO

Anexar fotografias de ponto de captação e circunvizinhanças que possibilitem a visualização do contexto fisiográfico.

| ## TERMO DE REFERÊNCIA – LICENÇA DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1. INFORMAÇÕES REFERENTES AO REQUERENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CPF / CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Postal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Identidade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localidade / Município: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF: |  |  |  |  | CEP: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DDD: |  |  |  |  | Fone: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2. Responsável técnico pelo processo de Licença Perfuração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome / Empresa:; CREA:; ART:. |  |  |  |  |
| Endereço:. |  |  |  |  |
| Caixa Postal:; Município:; UF:; CEP:. |  |  |  |  |
| D DDD:; Fone:; Fax:; E-mail:. |  |  |  |  |
| *3. INFORMAÇÕES REFERENTES À LOCAÇÃO DO POÇO TUBULAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Município: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Localidade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bacia federal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bacia estadual: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] SAD 69 [ ] WGS 84 [ ] Córrego Alegre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formato Lat/Long |  |  | Latitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Grau: |  |  |  |  |  |  |  | Min: |  |  |  |  |  | Seg: |  |  |  |  |  |  |  | Grau: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min: |  |  |  |  |  | Seg: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formato UTM (X, Y) |  |  | Longitude ou X (6 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Latitude ou Y (7 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fuso ou Meridional para formato UTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ###### Fuso |  |  |  |  | [ ] 22 [ ] 23 [ ] 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Meridiano central |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] 39° [ ] 45° [ ] 51° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4. INFORMAÇÕES REFERENTES À EXISTENCIA OU NÃO EM U M RAIO DE 500 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1- Nascente? 2- Curso de água? 3- Poço tubular? 4- Poço manual? 5- Área de vereda? |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) sim ( ) não ( ) sim ( ) não ( ) sim Quantidade: ( ) não ( ) sim Quantidade: ( ) não ( ) sim ( ) não |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6- Posto de Gasolina? 7- Lixão? 8- Pocilga? 9- “ETE”? 10- Cemitério? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) sim ( ) não ( ) sim ( ) não ( ) sim ( ) não ( ) sim ( ) não ( ) sim ( ) não |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Outras Informações: O ponto de locação está em área de conservação? ( ) sim ( ) não Poços inseridos em unidades de conservação deverão possuir, anexados ao processo, a autorização do órgão gestor da unidade para perfuração.; ### O ponto de locação está em área urbana? ( ) sim ( ) não; ### A área do ponto de locação tem possibilidade de inundação? ( ) sim ( ) não. *5. INFORMAÇÕES REFERENTES AO LOCAL DE PERFURAÇÃO E FINALIDADE DO POÇO. |  |  |  |
| Unidade(s) geológica(s) local(is): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Litologia(s) local(is): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo(s) de aqüífero(s) a ser(em) explotado(s): ( ) Granular ( ) Cárstico ( ) Fissurado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finalidade da perfuração do poço tubular: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Preencher conforme uso pretendido- tabelas do módulo 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *6. INFORMAÇÕES REFERENTES À PERFURAÇÃO DO POÇO TUBULAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saliência prevista do revestimento (m): Profundidade prevista de cimentação (m):. Previsão de utilização de filtros?; ( ) sim ( ) não. Método de perfuração: ( ) Percussão ( ) Rotativo ( ) Roto-Pneumático |  |  |  |  |
| Profundidade prevista (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diâmetro previsto de revestimento (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão prevista (m3/h): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ANEXOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A- Croqui de locação do poço tubular B- Fotografia do ponto de locação C- Fotografia geral da área D- Estudo hidrogeológico para locação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO ( ) sim ( ) não ( ) sim ( ) não |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### OBS: CASO O POÇO NÃO SEJA APROVEITADO, O REQUERENTE DEVERÁ INFORMAR AO IGAM SOBRE OS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA O ABANDONO DO POÇO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. CROQUI DO LOCAL DE PERFURAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observação:

Caso as informações obrigatórias não sejam enviadas, será enviado ofício solicitando informações complementares.  O não atendimento pleno das informações complementares implicará no indeferimento do processo.

| ## POÇO TUBULAR PROFUNDO |  |
| --- | --- |
| Poço Tubular profundo - poço circular de diâmetro reduzido, perfurado com equipamento especializado, formando uma estrutura hidráulica que bem projetada e construída, permite a extração econômica de águas de camadas profundas do subsolo constituídos por um ou mais aqüíferos. O poço é revestido internamente por tubos a fim de evitar a entrada de água indesejável e não permitir o desmoronamento das camadas do terreno que foram atravessadas, intercalados por filtros por onde a água flui. São sempre passíveis de outorga. |  |

*Módulo 1 – IDENTIFICAÇÃO

| *Requerente – Pessoa física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Identidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF |  |  |  |  |  |  | CEP |  |  |  |
| DDD |  |  |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Requerente – Pessoa jurídica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome / Razão social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome fantasia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF |  |  |  |  |  |  | CEP |  |  |  |
| Inscrição estadual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inscrição municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço p/ correspondência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF |  |  |  |  |  |  | CEP |  |  |  |
| DDD |  |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Responsável técnico pelo processo de outorga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome / Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CREA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ART |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF |  |  |  |  |  |  | CEP |  |  |  |
| DDD |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Uso dos recursos hídricos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicitada Autorização de Perfuração ? (sim / não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número do pedido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data da autorização |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra implantada (sim / não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de implantação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renovação de Portaria (sim / não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número/Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portaria com Condicionantes? (sim/não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se sim apresentar relatório de cumprimento em anexo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Empreendimento

Descrição geral do empreendimento:

*Modulo 2 – Modo de Uso

| *Modo de Captação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ) poço único ( ) bateria de poços – Número de poços:------------------------- ( ) outros- especificar : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Finalidade do uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preencher conforme uso pretendido- tabelas do Módulo 3 Finalidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Localização do Poço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formato Lat/Long | Latitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grau: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min: |  |  |  |  |  | Seg: |  |  |  |  |  |  |  | Grau: |  |  |  |  |  |  |  | Min: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seg: |  |  |  |  |  |
| Formato UTM (X, Y) | Longitude ou X (6 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Latitude ou Y (7 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fuso ou Meridional para formato UTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### Fuso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] 22 [ ] 23 [ ] 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Meridiano central |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] 39° [ ] 45° [ ] 51° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Caracterização do poço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa perfuradora do poço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável Técnico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº CREA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cidade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CEP: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DDD: |  |  |  |  | Fone: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Características do poço tubular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano da perfuração: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Profundidade do poço (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo do aqüífero: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Regime de bombeamento do poço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipamento instalado: |  |  |  |  |  | ( )bomba centrífuga ( )compressor ( )bomba submersa ( )bomba injetora ( ) não equipado ( )bomba pistão ( )bomba manual ( )bomba turbina ( ) outros- definir: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) diesel ( ) elétrica ( ) foto-elétrica ( ) outras-definir: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potencia (cv) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Diâmetro de sucção (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diâmetro recalque (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Altura recalque (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês |  |  | JAN |  |  |  |  |  | FEV |  |  |  |  |  | MAR |  |  | ABR |  |  | MAI |  |  |  |  |  | JUN |  |  | JUL |  |  |  |  | AGO |  |  |  |  | SET |  |  |  |  | OUT |  |  |  |  | NOV | DEZ |  |
| Vazão (m³/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horas/dia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dias/mês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume (m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Proteção sanitária |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluída laje de proteção (sim / não): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cimentação sanitária (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| *Método de perfuração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ) Percussão |  |  |  |  |  |  | ( ) Rotativo |  |  |  |  |  | ( ) Roto-pneumático |  |  |  |  |
| *Perfil construtivo – informar os diâmetros usados para a perfuração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  | Diâmetro(mm): |  |  |  |  |  |  |  | Limite (m): |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |
| Limite (m): |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  | Limite (m): |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |
| Limite (m): |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  | Limite (m): |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |
| Limite (m): |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  | Limite (m): |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |
| *Perfil do revestimento – informar os tipos de revestimentos usados ao longo da perfuração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo: |  |  | (Tabela 13) |  |  |  |
| Limite (m): |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo: |  |  | (Tabela 13) |  |  |  |
| Limite (m): |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo: |  |  | (Tabela 13) |  |  |  |
| Limite (m): |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo: |  |  | (Tabela 13) |  |  |  |
| Limite (m): |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo: |  |  | (Tabela 13) |  |  |  |
| Limite (m): |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo: |  |  | (Tabela 13) |  |  |  |
| Limite (m): |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo: |  |  | (Tabela 13) |  |  |  |
| *Perfil do pré-filtro-----85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  | Pré-filtro: |  |  | (Tabela 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  | Pré-filtro: |  |  | (Tabela 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  | Pré-filtro: |  |  | (Tabela 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  | Pré-filtro: |  |  | (Tabela 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  | Pré-filtro: |  |  | (Tabela 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Perfil litológico-----86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Litologia: |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Litologia: |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Litologia: |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Litologia: |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Litologia: |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Litologia: |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Litologia: |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Litologia: |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Litologia: |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Litologia: |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Perfil geológico-----------87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Unidade geológica: |  |  |  |  |  |  | (Tabela 16) |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Unidade geológica: |  |  |  |  |  |  | (Tabela 16) |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Unidade geológica: |  |  |  |  |  |  | (Tabela 16) |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Unidade geológica: |  |  |  |  |  |  | (Tabela 16) |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Unidade geológica: |  |  |  |  |  |  | (Tabela 16) |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Unidade geológica: |  |  |  |  |  |  | (Tabela 16) |  |  |  |  |  |  |  |
| *Perfil do aqüífero / Entrada de água – informar os aquiferos captados------88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Unidade aqüífera: |  |  |  |  |  |  | (Tabela 17) |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Unidade aqüífera: |  |  |  |  |  |  | (Tabela 17) |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Unidade aqüífera: |  |  |  |  |  |  | (Tabela 17) |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Unidade aqüífera: |  |  |  |  |  |  | (Tabela 17) |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Unidade aqüífera: |  |  |  |  |  |  | (Tabela 17) |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Unidade aqüífera: |  |  |  |  |  |  | (Tabela 17) |  |  |  |  |  |  |  |

*APRESENTAR O PERFIL CONSTRUTIVO E GEOLOGICO DO POÇO - croqui

*Relatório do Teste de Bombeamento – duração de 24 horas com medida de recuperação

Tipo de teste realizado ( )escalonado ( )vazão constante

| *Empresa que realizou o teste de bombeamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável Técnico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº CREA: |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cidade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF: |  |  |  |  |  |  | CEP: |  |  |  |  |
| DDD: |  |  |  | Fone: |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *ANEXAR ART REFERENTE AO TESTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Resultado do teste de bombeamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data do teste: |  |  |  |  |  |  | Duração do teste (horas): |  |  |  |  |  |  |  |  | Profundidade de teste (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nível estático (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nível dinâmico (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diâmetro da tubulação / descarga (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vazão específica (l/s.m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão de teste (m3/h): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raio de influência do poço para a vazão de teste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raio de influência do poço para o regime de operação pretendido(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apresentar em anexo - Descrição da metodologia do teste de bombeamento - Planilha evolutiva do teste de bombeamento e recuperação - Curvas de rebaixamento e recuperação - Discussão dos resultados obtidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| *Relatório do Teste de interferência – para poços situados num raio de 200 metros do poço em questão |  |
| --- | --- |
| Apresentar em anexo - Metodologia utilizada para realização do teste - Croqui de localização dos poços e determinação de distância entre eles - Planilha de desenvolvimento do teste - Discussão dos resultados obtidos |  |
| *Caracterização da área |  |
| Caracterização do entorno - Existência em um raio de 200 m do poço de : em caso afirmativo informar a distancia |  |
| ( ) Nascente ( ) Curso de água ( ) Poço tubular ( ) Poço manual ( ) Área de vereda ( ) Posto de Gasolina ( ) Outros | ( ) Disposição de resíduos sólidos ( ) Pocilga ( ) ETE” ( ) Fossa Séptica ( ) Cemitério ( ) Estocagem de produto químico Especificar |
| Apresentar em anexo - Descrição sucinta da geologia local, caracterizando o(s) sistema(s) aqüífero(s) captado(s) pelo poço tubular ; - Caracterização da vulnerabilidade do aqüífero à contaminação especificando a metodologia utilizada; - Caracterização da vulnerabilidade do aqüífero com avaliação da interferência do regime de bombeamento do poço na disponibilidade hídrica local (condições de recarga e descarga); - Justificativa da vazão requerida – balanço hídrico; - Fluxograma do balanço hídrico do empreendimento; - Croqui do sistema de captação e distribuição; - Perfil construtivo e perfil litológico do poço; - Relatório de condicionantes, em se tratando de renovação de portaria |  |

*MODULO 	3  – FINALIDADES

Preencher os quadros conforme a finalidade pretendida

| Irrigação |
| --- |
| Projeto de irrigação: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área da propriedade apta para irrigação (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Área a ser irrigada (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Culturas irrigadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lâmina bruta (mm/dia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de Irrigação: |  |  |  |  | Aspersão – auto propelida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aspersão – Pivô central |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inundação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Aspersão convencional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Micro aspersão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sulcos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Aspersão - Mangueira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gotejamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outro-Definir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período de irrigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Horas/dia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dias/mês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mês/ano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Irrigação alternada (sim/não): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Turno de rega (dia): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficiência de irrigação (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evapotranspiração da região (mm/mês) e Precipitação efetiva nos meses de irrigação |
| Mês | JAN |  |  | FEV |  |  |  |  | MAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ABR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAI |  |  |  |  |  |  |  |  | JUN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JUL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OUT |  |  |  |  |  |  |  | NOV |  |  |  |  |  | DEZ |  |
| P(p%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo humano |
| População: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamento de água (sim / não): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo per capita (L/hab.dia): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alcance de projeto (anos): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamento de água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água bruta (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água tratada (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abastecimento público |
| Localidade abastecida (sede, distrito) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| População atual: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | População de final de plano: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taxa de crescimento (% ao ano): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alcance de projeto (anos): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo per capita (L/hab.dia): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K1 – Coeficiente do dia de maior consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K2 – Coeficiente da hora de maior consumo do dia de maior consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamento de água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  |  |
| Tipo de tratamento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Filtração direta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fluoretação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamento com membranas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Filtração lenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abrandamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Troca iônica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamento convencional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adsorção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oxidação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outro – Definir: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água bruta (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água tratada (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de disposição dos efluentes gerados no tratamento da água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dessedentação de animais |  |
| Tipo de criação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aves |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº de cabeças |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L/dia/cabeça |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bovinos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L/dia/cabeça |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Caprinos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L/dia/cabeça |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Eqüinos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L/dia/cabeça |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suínos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L/dia/cabeça |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outro - Definir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L/dia/cabeça |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aqüicultura |  |
| Tipo de estrutura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Barramento ou açude em curso d’água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tanque de terra / Viveiro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Barramento para tanque rede / Gaiola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outra – Definir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº de tanques: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Espelho d’água (m²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localização da estrutura: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No leito do curso de água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fora do leito do curso de água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Espécies a serem criadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade a ser desenvolvida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Engorda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reprodução |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recria/engorda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produtividade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kg/ha.ciclo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ciclos/ano |  |  |  |  |  |  |
| Consumo industrial / agroindustrial |  |
| Tipologia |  | Industrial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abatedouro/Matadouro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cimenteira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Curtume |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Laticínios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mineração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Papel e celulose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Petroquímica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Siderúrgica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Têxtil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outra – Definir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Agroindustrial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiamento de produtos agrícolas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lavagem de produtos agrícolas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produção média anual: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamento de água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de tratamento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Filtração direta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fluoretação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamento com membranas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Filtração lenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abrandamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Troca iônica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamento convencional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adsorção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oxidação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outro – Definir: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de disposição dos efluentes gerados no tratamento da água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água bruta (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água tratada (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Há recirculação na planta: * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  |  |  |
| Há reuso de água na planta: * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  |  |  |
| Lavagem de veículos |  |
| Tratamento do efluente (sim / não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº de veículos lavados/dia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão utilizada (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volume diário (m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Há recirculação na planta: * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Há reuso de água na planta: * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Outras finalidades – Especificar em anexo |  |

*MODULO 	4  – CADASTRO DA QUALIDADE DA ÁGUA

| Empresa que realizou a análise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF / CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No CRQ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Município: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF: |  |  |  |  | CEP: |  |  |  |
| DDD: |  |  |  |  |  | Fone: |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da análise: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No CRQ: |  |  |  |  |  |  |
| Características organoléticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aspecto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Odor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros físico – químicos e bacteriológicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Condutividade elétrica (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Sódio Na+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Temperatura da água (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Potássio em K+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Temperatura ambiente (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Cálcio Ca++ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - pH (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Magnésio Mg++ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Eh (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ferro total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza em Ca CO3 (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ferro solúvel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Condutividade elétrica a 25oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Flúor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - pH a 25oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Manganês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza de carbonatos (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Oxigênio dissolvido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza de magnésio (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Sólidos dissolvidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza de não carbonatos (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Sólidos em suspensão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza total (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Sólidos totais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alcalinidade de bicarbonatos (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Gás Carbônico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alcalinidade de carbonatos (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Cor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alcalinidade de hidróxido (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Turbidez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alcalinidade total (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Coliformes termotolerantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Resíduo seco à 105 oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E. coli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sílica total SlO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Bicarbonato HCO3- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Carbonatos CO3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sulfatos SO4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Cloretos em CL- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nitratos NO- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nitritos NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Obs.: informar as unidades utilizadas nas análises dos parâmetros físico-químicos

*MÓDULO 5 – MAPAS E FOTOGRAFIAS

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO PONTO DE CAPTAÇÃO

MAPA DE DETALHE

ANEXO FOTOGRÁFICO

Anexar fotografias do ponto de captação e circunvizinhanças que possibilitem a visualização do contexto fisiográfico.

| ## POÇO MANUAL E CISTERNA |  |
| --- | --- |
| Poço Manual - Poço escavado, com trado manual ou mecânico, de diâmetro inferior a 0,5 (meio) metro e profundidade máxima de 20 (vinte) metros, com revestimento protetor, geralmente de alvenaria de bloco cerâmico ou tijolinho, contendo orifícios abertos por onde afluem as águas do nível freático, bem como pelo fundo do poço. ## Definições conforme Portaria IGAM nº 16/2007 |  |
| Cisterna - Poço de captação de água subterrânea, escavados manualmente e de grande diâmetro (superior a 0,5 m – meio metro). ## Definições conforme Portaria IGAM nº 16/2007 |  |

Módulo 1 – IDENTIFICAÇÃO

| ##### Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### FOB nº |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Requerente – Pessoa física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Identidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF |  |  |  |  |  |  | CEP |  |  |  |  |
| DDD |  |  |  |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requerente – Pessoa jurídica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome / Razão social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome fantasia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF |  |  |  |  |  |  | CEP |  |  |  |  |
| Inscrição estadual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inscrição municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço p/ correspondência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF |  |  |  |  |  |  | CEP |  |  |  |  |
| DDD |  |  |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável técnico pelo processo de outorga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome / Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CREA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ART |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF |  |  |  |  |  |  | CEP |  |  |  |  |
| DDD |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uso dos recursos hídricos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra implantada (sim / não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de implantação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renovação de Portaria (sim / não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número/Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portaria com Condicionantes? (sim/não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se sim apresentar relatório em anexo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Empreendimento

Descrição geral do empreendimento:

Modulo 2 – Modo de Uso

| Modo de Captação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ) poço manual ( ) cisterna ( ) outros- especificar : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finalidade do uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preencher conforme uso pretendido- tabelas do Módulo 3 Finalidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caracterização da intervenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formato Lat/Long |  | Latitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grau: |  |  |  |  |  | Min: |  |  |  |  |  | Seg: |  |  |  |  |  |  |  |  | Grau: |  |  |  |  |  | Min: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seg: |  |  |
| Formato UTM (X, Y) |  | Longitude ou X (6 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Latitude ou Y (7 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fuso ou Meridional para formato UTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ###### Fuso |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] 22 [ ] 23 [ ] 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Meridiano central |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] 39° [ ] 45° [ ] 51° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dados do poço manual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão medida (m3/h): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vazão requerida (m3/h): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profundidade (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NE (nível estático – m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ND (nível dinâmico – m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipamento instalado: |  |  |  |  |  |  | ( )bomba centrífuga ( )compressor ( )bomba submersa ( )bomba injetora ( ) não equipado ( )bomba pistão ( )bomba manual ( )bomba turbina ( ) outros- definir: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energia: |  |  |  |  |  |  | ( ) diesel ( ) elétrica ( ) foto-elétrica ( ) outras-definir: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potencia (cv) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Diâmetro da saída de recalque (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diâmetro sucção (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  | Altura sucção (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Diâmetro recalque (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura recalque (m): |  |  |  |  |  |  |  |  | Tempo previsto de funcionamento da bomba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | h/dia meses/ano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proteção sanitária |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluída laje de proteção (sim / não): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cimentação sanitária (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informações obrigatórias referentes à existência ou não em um raio de 200 m. Se sim informar distância |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1- Nascente 2- Curso de água 3- Poço tubular 4- Poço manual 5- Área de vereda 6- Posto de Gasolina |  |  |  | ( ) sim ( ) sim ( ) sim ( ) sim ( ) sim ( ) sim |  |  |  |  |  | ( ) não ( ) não ( ) não ( ) não ( ) não ( ) não |  |  |  |  |  |  | 7- Lixão 8- Pocilga 9- “ETE” 10- Fossa Séptica 11- Cemitério |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) sim ( ) sim ( ) sim ( ) sim ( ) sim |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) não ( ) não ( ) não ( ) não ( ) não |  |  |  |  |  |
| Informações referentes ao local da perfuração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidade(s) geológica(s) local(is): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Litologia(s) local(is): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo(s) de aqüífero(s) a ser(em) explotado(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Granular ( ) Cárstico ( ) Fissurado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão solicitada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipamento instalado | Marca |  | Modelo |  |  | Energia |  |  |  |  |  | Potência motor (cv): |  | Diâmetro (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Altura (m) |  |  |  |  |  |  |  |  | Tempo previsto de funcionamento da bomba |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Saída de recalque |  |  |  |  |  | Sucção |  |  |  |  | Recalque |  |  |  |  | Sucção |  |  |  |  |  | Recalque |  |  | h/dia |  | Meses/ano |  |

ESTA PAGINA DEVERÁ VIR POSTERIORMENTE AO MÓDULO 4

Caracterização do sistema de captação

Apresentar em anexo: - Justificativa da vazão requerida – balanço hídrico - Fluxograma do balanço hídrico do empreendimento - Croqui do sistema de captação e distribuição - Caracterização hidrogeologia do aqüífero e suas condições de vulnerabilidade - Perfil construtivo e perfil litológico do poço - Relatório de condicionantes, em se tratando de renovação de portaria

MODULO 	3  – FINALIDADES

Preencher os quadros conforme a finalidade pretendida

| Irrigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projeto de irrigação: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área da propriedade apta para irrigação (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Área a ser irrigada (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Culturas irrigadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lâmina bruta (mm/dia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de Irrigação: |  |  |  | Aspersão – auto propelida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aspersão – Pivô central |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inundação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Aspersão convencional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Micro aspersão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sulcos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Aspersão - Mangueira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gotejamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outro-Definir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período de irrigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Horas/dia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dias/mês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mês/ano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Irrigação alternada (sim/não): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Turno de rega (dia): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficiência de irrigação (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evapotranspiração da região (mm/mês) e Precipitação efetiva nos meses de irrigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês | JAN |  | FEV |  |  |  |  | MAR |  |  |  |  |  |  |  |  | ABR |  |  |  |  |  | MAI |  |  |  |  |  |  | JUN |  |  |  |  |  |  |  |  | JUL |  |  |  |  |  | AGO |  |  |  |  |  | SET |  |  |  |  |  |  | OUT |  |  |  |  |  | NOV |  |  |  |  | DEZ |  |
| P(p%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo humano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| População: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamento de água (sim / não): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo per capita (L/hab.dia): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alcance de projeto (anos): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamento de água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água bruta (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água tratada (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abastecimento público |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localidade abastecida (sede, distrito) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| População atual: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | População de final de plano: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taxa de crescimento (% ao ano): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alcance de projeto (anos): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo per capita (L/hab.dia): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K1 – Coeficiente do dia de maior consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K2 – Coeficiente da hora de maior consumo do dia de maior consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamento de água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  |  |
| Tipo de tratamento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Filtração direta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fluoretação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamento com membranas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Filtração lenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abrandamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Troca iônica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamento convencional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adsorção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oxidação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outro – Definir: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água bruta (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água tratada (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de disposição dos efluentes gerados no tratamento da água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dessedentação de animais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de criação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aves |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº de cabeças |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L/dia/cabeça |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bovinos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L/dia/cabeça |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Caprinos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L/dia/cabeça |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Eqüinos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L/dia/cabeça |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suínos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L/dia/cabeça |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outro - Definir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L/dia/cabeça |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Aqüicultura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de estrutura |  |  | Barramento ou açude em curso d’água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tanque de terra / Viveiro |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Barramento para tanque rede / Gaiola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outra – Definir |  |  |  |  |  |
| Nº de tanques: |  |  |  |  |  |  |  |  | Espelho d’água (m²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localização da estrutura: |  |  |  |  |  | No leito do curso de água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fora do leito do curso de água |  |  |
| Espécies a serem criadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade a ser desenvolvida |  |  |  | Cria |  |  |  |  |  |  |  | Engorda |  |  |  |  |  |  | Reprodução |  |
|  |  |  |  | Recria |  |  |  |  |  |  |  | Recria/engorda |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produtividade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kg/ha.ciclo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ciclos/ano |

| Consumo industrial / agroindustrial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipologia | Industrial |  |  |  |  | Abatedouro/Matadouro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cimenteira |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Curtume |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Laticínios |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mineração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Papel e celulose |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Petroquímica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Siderúrgica |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Têxtil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outra – Definir |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Agroindustrial |  |  |  |  | Beneficiamento de produtos agrícolas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lavagem de produtos agrícolas |  |  |  |  |  |  |  |
| Produção média anual: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamento de água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |
| Tipo de tratamento: |  |  |  | Filtração direta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fluoretação |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamento com membranas |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Filtração lenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abrandamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Troca iônica |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tratamento convencional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adsorção |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oxidação |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Outro – Definir: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de disposição dos efluentes gerados no tratamento da água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água bruta (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água tratada (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Há recirculação na planta: * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |
| Há reuso de água na planta: * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |
| Lavagem de veículos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamento do efluente (sim / não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº de veículos lavados/dia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão utilizada (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volume diário (m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Há recirculação na planta: * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Há reuso de água na planta: * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Outros – Especificar em anexo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MODULO 	4  – CADASTRO DA QUALIDADE DA ÁGUA

(Se disponível)

| Ponto de coleta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Latitude: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude: |  |  |  |  |  | Método medida (GPS, escala mapa): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa que realizou a análise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF / CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No CRQ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Município: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF: |  |  |  |  | CEP: |  |  |  |  |
| DDD: |  |  |  |  |  |  | Fone: |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da análise: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No CRQ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Características organoléticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aspecto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Odor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros físico – químicos e bacteriológicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Condutividade elétrica (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Sódio NO+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Temperatura da água (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Potássio em K+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Temperatura ambiente (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Cálcio Ca++ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - pH (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Magnésio Mg++ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Eh (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ferro total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza em Ca CO3 (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ferro solúvel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Condutividade elétrica a 25oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Flúor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - pH a 25oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Manganês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza de carbonatos (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nitrogênio albuminóide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza de magnésio (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nitrogênio amoniacal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza de não carbonatos (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nitrogênio nítrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza total (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nitrogênio nitroso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alcalinidade de bicarbonatos (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Oxigênio dissolvido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alcalinidade de carbonatos (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Perda por calcinação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alcalinidade de hidróxido (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Resíduo mineral fixo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alcalinidade total (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Sólidos dissolvidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Resíduo seco à 105 oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Sólidos em suspensão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sílica total SlO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Sólidos totais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Bicarbonato HCO3- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Gás Carbônico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Carbonatos CO3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Cor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sulfatos SO4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Turbidez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Cloretos em CL- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.Coliformes totais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nitratos NO- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.Coliformes fecais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nitritos NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.E. coli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Obs.: informar as unidades utilizadas nas análises dos parâmetros físico-químicos

MÓDULO 5 – MAPAS E FOTOGRAFIAS

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

MAPA DE DETALHE

ANEXO FOTOGRÁFICO

Anexar fotografias de ponto de captação e circunvizinhanças que possibilitem a visualização do contexto fisiográfico.

| ## REBAIXAMENTO DE NÍVEL DE ÁGUA SUBTERRÂNEA (para mineração) |  |
| --- | --- |
| Definição: O rebaixamento de nível de água é um procedimento que tem por objetivo manter o nível d’água em uma determinada cota que permita a continuidade das atividades de lavra. |  |

*Módulo 1 - IDENTIFICAÇÃO

| *1.1 Requerente - Pessoa física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Identidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Distrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF |  |  |  |  |  | CEP |  |  |  |
| DDD |  |  |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.2 Requerente - Pessoa jurídica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome / Razão social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome fantasia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Distrito: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF |  |  |  |  |  | CEP |  |  |  |
| Inscrição estadual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inscrição municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço p/ correspondência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF |  |  |  |  |  | CEP |  |  |  |
| DDD |  |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.3 Responsável técnico pelo processo de outorga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome / Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CREA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ART |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Distrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF |  |  |  |  |  | CEP |  |  |  |
| DDD |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.4 Uso dos recursos hídricos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra implantada? (sim / não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de implantação: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renovação de Portaria? (sim / não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número/Data: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precedido de outorga de pesquisa hidrogeológica? (sim / não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número/Data: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apresentar anexo ao campo 1.4 relatório de cumprimento de condicionantes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| * 1.5 Caracterização do empreendimento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1 Localização da mina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assinalar Datum (Obrigatório): |  |  |  |  |  | [ ] SAD 69 [ ] WGS 84 [ ] Córrego Alegre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formato Lat/Long | Latitude |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude |  |  |  |  |  |
|  | Grau: |  |  |  | Min: |  |  | Seg: |  | Grau: |  |  | Min: |  | Seg: |
| Formato UTM (X, Y) | Longitude ou X (6 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  | Latitude ou Y (7 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |
|  | Fuso ou Meridional para formato UTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### Fuso |  | [ ] 22 [ ] 23 [ ] 24 |  |  |  |  |  | Meridiano central |  |  | [ ] 39° [ ] 45° [ ] 51° |  |  |  |
| Município: |  |  |  |  |  |  |  |  | Localidade: |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 Caracterização sucinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material Explotado - especificar |  |  |  |  |  |  |  |  | Produção média anual (ton): |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de lavra |  | ( ) Céu aberto |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Subterrânea |  |  |  |  |
|  |  | ( ) Encosta |  |  |  |  |  |  |  |  | Especificar o método de lavra: |  |  |  |  |
|  |  | ( ) Cava |  |  |  |  |  |  |  |  | Especificar nº de níveis: |  |  |  |  |
|  |  | ( ) Trincheira |  |  |  |  |  |  |  |  | Especificar dados dimencionais das galerias: |  |  |  |  |
|  |  | Cota atual da cava (m): |  |  |  |  | Cota final prevista (m): |  |  |  | Nivel atual de lavra: |  |  | Nível final de lavra |  |
|  |  | Área atual da lavra: |  |  |  |  | Àrea final prevista: |  |  |  | Àrea atual da lavra: |  |  | Área final prevista: |  |

*Modulo 2 – Modo de Uso

| *2.1 Caracterização do sistema de rebaixamento utilizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ) poços tubulares - Nº de poços: ( ) bombeamento sump ( ) galeria de drenagem ( ) outros - especificar : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.2 Localização do sistema de bombeamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Para o caso de bateria de poços apresentar ponto médio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formato Lat/Long |  |  |  |  | Latitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Grau: |  |  |  |  |  |  |  |  | Min: |  | Seg: |  |  |  |  |  |  | Grau: |  |  |  |  |  | Min: |  |  |  |  |  | Seg: |  |  |  |  |
| Formato UTM (X, Y) |  |  |  |  | Longitude ou X (6 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Latitude ou Y (7 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fuso ou Meridional para formato UTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ###### Fuso: |  |  |  |  | [ ] 22 [ ] 23 [ ] 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Meridiano central: |  |  |  |  |  |  |  | [ ] 39° [ ] 45° [ ] 51° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obs: Preencher as informações do anexo VI para cada poço existente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.3 Caracterização da Vazão necessária ao rebaixamento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quadro de Vazões Captadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês | JAN |  |  | FEV |  |  |  | MAR |  |  | ABR |  |  |  | MAI |  |  | JUN |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  | SET |  |  |  |  | OUT | NOV |  |  |  | DEZ |  |
| Vazão (m³/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horas/dia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dias/mês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume (m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apresentar no campo 2.3 o Anexo I relatório com: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anexo I : - Projeto detalhado de rebaixamento de nível de água (estruturas de captação, níveis de água e vazões projetados ao longo do tempo); - Descrição detalhada das estruturas de captação da água subterrânea que compõem o sistema de rebaixamento (poços tubulares, drenos, bombas, etc); - Apresentar um quadro com as vazões projetadas ao longo do tempo (intervalo máximo de 5 anos) informando a cota final do fundo da cava para cada intervalo, destacando o tempo máximo para o rebaixamento e a vazão prevista. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 2.4 Caracterização Geral da Área Afetada pelo Rebaixamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 Caracterização física da área |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apresentar nocampo 2.4 Anexo II relatório com: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anexo II: - Caracterização hidroclimática da área; - Caracterização hidrográfica da área ; - Caracterização geológica e estrutural, em escala regional e local; - Modelo hidrogeológico conceitual da área de influência do rebaixamento; - Balanço hídrico da área de influência do rebaixamento (estimativas anuais de recarga, vazões de bombeamento e descargas naturais); - Modelo numérico de fluxo subterrâneo compátivel com o plano de desenvolvimento da mina; - Inventário hidrogeológico da área de influência do rebaixamento incluindo a caracterização hidrogeológica de nascentes, poços tubulares e manuais. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 Uso do Recurso Hídrico na área afetada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Há captações de terceiros na área afetada pelo rebaixamento? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Sim ( )Superficial ( ) Subterrânea ( ( ) Particular Individualizada - Nº_______ ( ) Particular Individualizada - Nº____ ( ) Particular coletiva - Pop abastecida ______ ( ) Particular coletiva - Pop abastecida______ ( ) Publica - Pop abastecida _______ ( ) Publica - Pop abastecida _______ ( ) Não |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Outros tipos de interferências nos recursos hidricos e /ou outros usos existentes na area - especificar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.5 - Caracterização dos impactos nos recursos hídricos previstos na área afetada pelo rebaixamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apresentar no campo 2.5 o anexo III relatório com: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anexo III: - Descrição dos impactos ambientais e interferências qualitativas e quantitativas na disponibilidade hídrica local, previstos por ocasião da atividade de rebaixamento de nível de água inclusive em captações de terceiros - Descrição de Metodologia para caracterização e quantificação dos impactos esperados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.6 - Caracterização da rede de monitoramento implantada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rede de monitoramento hidrogeológico - nº de pontos _ _ Especificar para cada ponto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome ponto: |  | Lat: |  |  |  | Long: |  |  |  |  |  | Cota de instalação: |  |  |  |  | Tipo de equipamento utilizado: |  |  |  |  |  |  | Parâmetro monitorado: |  |  |  |  |  | Unidade de medida utilizada: |  |  |  |  |  | Periodicidade: |  |  |  |
| Rede de monitoramento hidrológico - nº de pontos _ _ Especificar para cada ponto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome ponto: |  |  | Lat: |  |  |  | Long: |  |  |  |  |  | Cota de instalação: |  |  |  |  |  | Tipo de equipamento utilizado: |  |  |  |  |  |  | Parâmetro monitorado: |  |  |  |  | Unidade de medida utilizada: |  |  |  |  |  | Periodicidade: |  |  |
| Rede de monitoramento da qualidade da água - nº de pontos _ _ Especificar para cada ponto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome ponto: |  |  | Lat: |  |  |  | Long: |  |  |  |  |  | Cota de instalação: |  |  |  |  |  | Tipo de equipamento utilizado: |  |  |  |  |  |  | Parâmetro monitorado: |  |  |  |  | Unidade de medida utilizada: |  |  |  |  |  | Periodicidade: |  |  |
| Rede de monitoramento pluviométrico da água - nº de pontos _ _ Especificar para cada ponto. Nome ponto:; Lat:; Long:; Cota de instalação:; Tipo de equipamento utilizado:; Parâmetro monitorado:; Unidade de medida utilizada:; Periodicidade:. |  |
| Apresentar no campo 2.6 o anexo IV referente ao Plano de Monitoramento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anexo IV: Plano de monitoramento hidrológico e hidrogeológico da área de influência do rebaixamento especificando especialmente: - Descrição e localização dos pontos; - Critérios de seleção de pontos; - Parâmetros monitorados; - Instrumentos de medição; - Periodicidade de coleta de dados; - Metodologia de tratamento de dados; - Os dados obtidos do monitoramento deverão ser também em forma de planilha eletrônica . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.7 - Plano de Uso da Água do Rebaixamento e Medidas para Compensação de Prejuízo em Captações de Terceiros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificar para os diferentes usos pretendidos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Destinação da água : |  |  |  |  |  |  |  |  | Vazão destinada: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Porcentagem da vazão total: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Forma de adução: |  |  |  |  |  |  |  |
| Outras informações importantes sobre o plano: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Anexo V - Plantas e Mapas

- Planta de localização; - Mapa geológico e estrutural em escala adequada; - Mapa hidrogeológico em escala adequada com os pontos de monitoramento e representação do cone de rebaixamento.

| * Anexo V I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poços tubulares - Preencher as informações do campo 2.2 para cada poço existente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa Perfuradora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável Técnico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº CREA: |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cidade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF: |  |  |  |  | CEP: |  |  |  |  |
| DDD: |  |  | Fone: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Características do poço tubular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano da perfuração: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Profundidade do poço (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aquifero captado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de perfuração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Percussão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Rotativo |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Roto-pneumático |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perfil construtivo – informar os diâmetros usados para a perfuração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  |  |  | Diâmetro(mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Limite (m): |  |  |  |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Limite (m): |  |  |  |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Limite (m): |  |  |  |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Limite (m): |  |  |  |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |
| Perfil do revestimento – informar os tipos de revestimentos usados ao longo da perfuração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo: |  |  | (Tabela 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo: |  |  | (Tabela 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo: |  |  | (Tabela 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo: |  |  | (Tabela 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo: |  |  | (Tabela 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo: |  |  | (Tabela 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo: |  |  | (Tabela 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perfil do pré-filtro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  | Pré-filtro: |  |  |  |  |  | (Tabela 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  | Pré-filtro: |  |  |  |  |  | (Tabela 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  | Pré-filtro: |  |  |  |  |  | (Tabela 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  | Pré-filtro: |  |  |  |  |  | (Tabela 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  | Pré-filtro: |  |  |  |  |  | (Tabela 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perfil litológico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Litologia: |  |  |  |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Litologia: |  |  |  |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Litologia: |  |  |  |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Litologia: |  |  |  |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Litologia: |  |  |  |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Litologia: |  |  |  |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Litologia: |  |  |  |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Litologia: |  |  |  |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Litologia: |  |  |  |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Litologia: |  |  |  |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perfil geológico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Unidade geológica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Tabela 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Unidade geológica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Tabela 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Unidade geológica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Tabela 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Unidade geológica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Tabela 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Unidade geológica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Tabela 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Unidade geológica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Tabela 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perfil do aqüífero / Entrada de água – informar os aquiferos captados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Unidade aqüífera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Tabela 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Unidade aqüífera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Tabela 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Unidade aqüífera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Tabela 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Unidade aqüífera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Tabela 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Representação gráfica do PERFIL CONSTRUTIVO E GEOLÓGICO DO POÇO:

*2.8 Relatório do Teste de Bombeamento - duração de 24 horas com medida de recuperação

Tipo de teste realizado ( )escalonado ( )vazão constante

Apresentar no campo 2.8 o anexo VII referente ao teste de bombeamento: Anexo VII: - Apresentar as planilhas evolutivas de rebaixamento e recuperação completa do(s) poço(s).

| *Empresa responsável pelo teste de bombeamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável Técnico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº CREA: |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cidade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF: |  |  |  |  |  | CEP: |  |  |  |  |
| DDD: |  |  |  | Fone: |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Resultado do teste de bombeamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data do teste: |  |  |  |  |  |  | Duração do teste (horas): |  |  |  |  |  |  |  |  | Profundidade de teste (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nível estático (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nível dinâmico (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diâmetro da tubulação / descarga (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vazão específica (l/s.m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão de teste (m3/h): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ## CAPTAÇÃO EM SURGÊNCIA |  |
| --- | --- |
| Definição ; Fonte hídrica natural de água subterrânea, que brota nos pontos onde o nível freático se encontra com a superfície do terreno. . |  |

MÓDULO 1 – IDENTIFICAÇÃO

| ##### Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### FOB nº |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Requerente – Pessoa física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Identidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF |  |  |  |  |  |  | CEP |  |  |  |  |
| DDD |  |  |  |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requerente – Pessoa jurídica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome / Razão social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome fantasia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF |  |  |  |  |  |  | CEP |  |  |  |  |
| Inscrição estadual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inscrição municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço p/ correspondência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF |  |  |  |  |  |  | CEP |  |  |  |  |
| DDD |  |  |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável técnico pelo processo de outorga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome / Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CREA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ART |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF |  |  |  |  |  |  | CEP |  |  |  |  |
| DDD |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uso dos recursos hídricos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra implantada (sim / não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de implantação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renovação de Portaria (sim / não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número/Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portaria com Condicionantes (sim/não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se sim apresentar relatório em anexo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empreendimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição geral do empreendimento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MODULO 2 – MODO DE USO

| Localização da surgência captada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formato Lat/Long |  |  | Latitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Grau: |  |  |  |  |  |  | Min: |  |  |  |  | Seg: |  |  |  |  |  |  |  | Grau: |  |  |  |  |  |  | Min: |  |  |  |  |  |  | Seg: |  |  |
| Formato UTM (X, Y) |  |  | Longitude ou X (6 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Latitude ou Y (7 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fuso ou Meridional para formato UTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ###### Fuso |  |  |  |  | [ ] 22 [ ] 23 [ ] 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Meridiano central |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] 39° [ ] 45° [ ] 51° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caracterização do entorno - Existência ou não em um raio de 200 m de: (Se sim informar distância) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1- Nascente 2- Curso de água 3- Poço tubular 4- Poço manual 5- Área de vereda 6- Posto de Gasolina |  | ( ) sim ( ) sim ( ) sim ( ) sim ( ) sim ( ) sim |  |  |  |  |  |  | ( ) não ( ) não ( ) não ( ) não ( ) não ( ) não |  |  |  |  |  |  |  | 7- Lixão 8- Pocilga 9- “ETE” 10- Fossa Séptica 11- Cemitério |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) sim ( ) sim ( ) sim ( ) sim ( ) sim |  |  |  | ( ) não ( ) não ( ) não ( ) não ( ) não |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informações referentes ao aqüífero captado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidade(s) geológica(s) local(is): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Litologia(s) local(is): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo(s) de aqüífero(s) a ser(em) explotado(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Granular ( ) Cárstico ( ) Fissurado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Característica da surgência a ser captada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pontual (sim/não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Difusa (sim/não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão medida (m3/h): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vazão mínima em época de seca (m3/h): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Existência de usuários outorgados a jusante da intervenção (sim/não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vazão outorgada a jusante (m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dados técnicos da captação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gravidade |  |  |  |  | Canal de derivação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tubulação |  |  |  |  |  |  |  | Dimensões |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recalque |  |  |  |  | N˚ de bombas* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vazão por bomba (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabela – Conjunto moto bomba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipamento instalado | Marca |  |  | Modelo |  | Energia |  |  |  |  | Potência motor (cv): |  |  | Diâmetro (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Altura (m) |  |  |  |  |  |  | Tempo previsto de funcionamento da bomba |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | saída de recalque |  |  |  |  |  | Sucção |  |  |  |  | Recalque |  |  | Sucção |  |  |  | Recalque |  |  | h/dia |  |  | Meses/ano |  |

| Quadro de Vazões Captada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ |  |
| Vazão (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horas/dia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dias/mês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume (m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quadro de Vazões remanescente CAMPO NÃO OBRIGATORIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês |  | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ |
| Vazão (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ESTA PAGINA DEVERÁ VIR POSTERIORMENTE AO MÓDULO 4

Caracterização do sistema de captação e distribuição

Apresentar em anexo: - Justificativa da vazão requerida – balanço hídrico - Fluxograma do balanço hídrico do empreendimento - Croqui do sistema de captação e distribuição - Descrição do método utilizada para determinação de vazão - Forma de ocorrência da surgência e suas condições de preservação; - Relação das portarias de outorga localizadas a montante do ponto de intervenção, - Relatório de condicionantes, em se tratando de renovação de portaria

MODULO 	3  – FINALIDADES

Preencher os quadros conforme a finalidade pretendida

| Irrigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projeto de irrigação: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área da propriedade apta para irrigação (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Área a ser irrigada (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Culturas irrigadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lâmina bruta (mm/dia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de Irrigação: |  |  |  | Aspersão – auto propelida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aspersão – Pivô central |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inundação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Aspersão convencional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Micro aspersão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sulcos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Aspersão - Mangueira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gotejamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outro-Definir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período de irrigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Horas/dia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dias/mês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mês/ano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Irrigação alternada (sim/não): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Manejo diário da Irrigação (dia): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficiência de irrigação (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evapotranspiração da região (mm/mês) e Precipitação efetiva nos meses de irrigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês | JAN |  | FEV |  |  |  |  | MAR |  |  |  |  |  |  | ABR |  |  |  |  |  | MAI |  |  |  |  |  |  | JUN |  |  |  |  |  |  |  |  | JUL |  |  |  |  | AGO |  |  |  |  | SET |  |  |  |  |  | OUT |  |  |  |  |  | NOV |  |  |  |  | DEZ |
| P(p%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo humano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| População: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamento de água (sim / não): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo per capita (L/hab.dia): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alcance de projeto (anos): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamento de água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água bruta (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água tratada (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abastecimento público |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localidade abastecida (sede, distrito) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| População atual: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | População de final de plano: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taxa de crescimento (% ao ano): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Alcance de projeto (anos): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo per capita (L/hab.dia): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K1 – Coeficiente do dia de maior consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K2 – Coeficiente da hora de maior consumo do dia de maior consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamento de água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  |
| Tipo de tratamento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Filtração direta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fluoretação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamento com membranas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Filtração lenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abrandamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Troca iônica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamento convencional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adsorção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oxidação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outro – Definir: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água bruta (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água tratada (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de disposição dos efluentes gerados no tratamento da água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Dessedentação de animais |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de criação |  | Aves | Nº de cabeças |  | L/dia/cabeça |
|  |  | Bovinos |  |  | L/dia/cabeça |
|  |  | Caprinos |  |  | L/dia/cabeça |
|  |  | Eqüinos |  |  | L/dia/cabeça |
|  |  | Suínos |  |  | L/dia/cabeça |
|  |  | Outro - Definir |  |  | L/dia/cabeça |
| Capacidade de reservação de água (m3) |  |  |  |  |  |

| Aqüicultura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de estrutura |  |  | Barramento ou açude em curso d’água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tanque de terra / Viveiro |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Barramento para tanque rede / Gaiola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outra – Definir |  |  |  |  |  |
| Nº de tanques: |  |  |  |  |  |  |  |  | Espelho d’água (m²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localização da estrutura: |  |  |  |  |  | No leito do curso de água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fora do leito do curso de água |  |  |
| Espécies a serem criadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade a ser desenvolvida |  |  |  | Cria |  |  |  |  |  |  |  | Engorda |  |  |  |  |  |  | Reprodução |  |
|  |  |  |  | Recria |  |  |  |  |  |  |  | Recria/engorda |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produtividade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kg/ha.ciclo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ciclos/ano |

| Consumo industrial / agroindustrial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipologia | Industrial |  |  |  |  | Abatedouro/Matadouro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cimenteira |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Curtume |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Laticínios |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mineração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Papel e celulose |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Petroquímica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Siderúrgica |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Têxtil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outra – Definir |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Agroindustrial |  |  |  |  | Beneficiamento de produtos agrícolas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lavagem de produtos agrícolas |  |  |  |  |  |  |  |
| Produção média anual: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamento de água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |
| Tipo de tratamento: |  |  |  | Filtração direta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fluoretação |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamento com membranas |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Filtração lenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abrandamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Troca iônica |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tratamento convencional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adsorção |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oxidação |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Outro – Definir: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de disposição dos efluentes gerados no tratamento da água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água bruta (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade de reservação de água tratada (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Há recirculação na planta: * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |
| Há reuso de água na planta: * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |
| Lavagem de veículos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamento do efluente (sim / não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº de veículos lavados/dia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão utilizada (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volume diário (m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Há recirculação na planta: * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Há reuso de água na planta: * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Outros usos – especificar em anexo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MODULO 	4  – CADASTRO DA QUALIDADE DA ÁGUA

(Se disponível)

| Ponto de coleta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Latitude: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude: |  |  |  |  |  | Método medida (GPS, escala mapa): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa que realizou a análise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF / CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No CRQ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Município: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF: |  |  |  |  | CEP: |  |  |  |  |
| DDD: |  |  |  |  |  |  | Fone: |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da análise: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No CRQ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Características organoléticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aspecto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Odor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros físico – químicos e bacteriológicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Condutividade elétrica (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Sódio NO+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Temperatura da água (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Potássio em K+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Temperatura ambiente (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Cálcio Ca++ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - pH (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Magnésio Mg++ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Eh (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ferro total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza em Ca CO3 (in situ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ferro solúvel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Condutividade elétrica a 25oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Flúor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - pH a 25oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Manganês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza de carbonatos (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nitrogênio albuminóide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza de magnésio (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nitrogênio amoniacal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza de não carbonatos (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nitrogênio nítrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dureza total (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Nitrogênio nitroso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alcalinidade de bicarbonatos (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Oxigênio dissolvido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alcalinidade de carbonatos (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Perda por calcinação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alcalinidade de hidróxido (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Resíduo mineral fixo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alcalinidade total (Ca CO3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Sólidos dissolvidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Resíduo seco à 105 oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Sólidos em suspensão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sílica total SlO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Sólidos totais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Bicarbonato HCO3- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Gás Carbônico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Carbonatos CO3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Cor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sulfatos SO4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Turbidez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Cloretos em CL- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.Coliformes totais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nitratos NO- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.Coliformes fecais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nitritos NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.E. coli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Obs.: informar as unidades utilizadas nas análises dos parâmetros físico-químicos

MÓDULO 5 – MAPAS E FOTOGRAFIAS

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

Os mapas deverão ser georeferenciados

MAPA DE DETALHE

Os mapas deverão ser georeferenciados

ANEXO FOTOGRÁFICO

Anexar fotografias de ponto de captação e circunvizinhanças que possibilitem a visualização do contexto fisiográfico.

| ## DESVIO DE CURSO D’ÁGUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definição: Alteração do percurso natural do corpo de água para fins diversos. O desvio em corpo d’água pode ser parcial ou total. O desvio parcial consiste na preservação em parte do curso d’água original e geração de novos cursos de água artificiais com vazões inferiores ao do curso original. O desvio total consiste em desviar o leito natural completamente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *MODULO 1 - IDENTIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1. Requerente Pessoa Física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Identidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |
| DDD |  |  | Telefone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2. Requerente – Pessoa jurídica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Nome / Razão social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome fantasia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CNPJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |
| DDD |  |  |  | Telefone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inscrição estadual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inscrição municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3. Endereço p/ correspondência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Repetir Campo 1 ( ) Repetir Campo 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Destinatário |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |
| DDD |  |  |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4. Responsável técnico pelo processo de outorga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome / Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CREA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ART |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |
| DDD |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| *5. Uso dos recursos hídricos |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra Implantada (sim/não) |  |  |  | Data da Implantação |  |  |  |
| Renovação de Portaria (sim/não) |  |  |  |  |  | Número e data |  |
| Portaria com Condicionantes (sim/não) |  |  |  |  | Se sim apresentar relatório em anexo |  |  |
| *6. Descrição geral do empreendimento |  |  |  |  |  |  |  |

## *MODULO 2 – MODO DE USO

| 7. Coordenadas geográficas do trecho de intervenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *7.1 Início da intervenção: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assinalar Datum (Obrigatório): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] SAD 69 [ ] WGS 84 [ ] Córrego Alegre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formato Lat/Long |  |  | Latitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Grau: |  |  |  |  | Min: |  | Seg: |  |  | Grau: |  |  |  |  | Min: |  |  |  | Seg: |  |
| Formato UTM (X, Y) |  |  | Longitude ou X (6 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Latitude ou Y (7 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fuso ou Meridional para formato UTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ###### Fuso |  |  | [ ] 22 [ ] 23 [ ] 24 |  |  |  |  | Meridiano central |  |  |  |  | [ ] 39° [ ] 45° [ ] 51° |  |  |  |  |  |  |  |
| *7.2 Fim da intervenção: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assinalar Datum (Obrigatório): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] SAD 69 [ ] WGS 84 [ ] Córrego Alegre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formato Lat/Long |  |  | Latitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Grau: |  |  |  |  | Min: |  | Seg: |  |  | Grau: |  |  |  |  | Min: |  |  |  | Seg: |  |
| Formato UTM (X, Y) |  |  | Longitude ou X (6 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Latitude ou Y (7 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fuso ou Meridional para formato UTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ###### Fuso |  |  |  | [ ] 22 [ ] 23 [ ] 24 |  |  |  | Meridiano central |  |  |  |  | [ ] 39° [ ] 45° [ ] 51° |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Modo de intervenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *8.1 Características hidrológicas do ponto de intervenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Curso de água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Bacia estadual: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * Bacia Federal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Área de drenagem a montante do ponto de intervenção (km²): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Vazão máxima de projeto (m³/s): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * Período de retorno (anos): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Tempo de concentração (min.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * Inclinação do talude lateral (m/m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Largura do fundo do canal (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * Borda Livre (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Desvio: |  | Total [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Parcial [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Temporário [ ] Tempo de duração: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Permanente [ ] |  |  |
| *8.2 Características geométricas do curso de água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Natureza do Canal: |  |  |  |  | Natural [ ] Artificial [ ] |  |  |  |  |  |  | * Tipo de Seção: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Tipo de Revestimento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * Tipo de escoamento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Extensão da intervenção (km): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *8.2.1 Dados do Canal de Desvio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) * Trecho | (2) * Comprimento (m) |  |  |  |  |  | (3) * Coeficiente de rugosidade |  |  | (4) * Raio Hidráulico (m) | (5) * Altura da Lamina D’Água |  |  |  | (6) * Tipo de Revestimento |  | (7) * Declividade (m/m) |  |  |  | (8) * Vazão (m3/s) |  | (9) * Velocidade Escoamento (m/s) |

9.Caracterização do sistema de desvio

*9.1 Documentos para apresentação em anexo

Apresentar em anexo: - Justificativa da realização da intervenção; - Apresentar informações referentes ao curso de água no trecho da intervenção, incluindo as características físicas e geométricas dos mesmos; - Apresentar o estudo hidrológico a montante e a jusante do trecho deviado, utilizado para a definição das vazões transportadas no canal de desvio, com seus respectivos períodos de recorrência; - Apresentar o dimensionamento hidráulico do canal de desvio para a vazão de projeto; - Apresentar os critérios utilizados para a definição do revestimento das seções do desvio. - No caso de desvio parcial, apresentar estudo hidráulico mostrando a interferência dos pontos de início e fim do desvio no curso de água; - Informar sobre a existência de usuários de recursos hídricos no trecho desviado - Mapas de localização georeferenciados - Mapas de detalhe georeferenciados - Anexar fotografias do trecho de intervenção e circunvizinhanças que possibilitem a visualização do contexto fisiográfico. A tabela a seguir sugere a metodologia a ser utilizada para este tipo de intervenção:

Orientações para preenchimento do Termo de Referência

OBS.: Os campos em * serão obrigatórios

Módulo 1- Identificação

Serão obrigatório preencher os campos 1 a 6, do Formulário Técnico de desvio

- No item 1 ou 2 deverá ser preenchido o endereço do usuário, este endereço pode ser diferente do endereço informado no item 3 para correspondência. Se for o mesmo, é só repetir o endereço.

- No item 5 os dados devem ser suficientes para se chegar ao local da intervenção, assim o campo de referência deve ser utilizado para facilitar o acesso ao local.

No item 6 Descrição geral do empreendimento, o requerente deverá caracterizar a obra de desvio de forma sucintamente.

Módulo 2- Modo de Uso

7. Coordenadas geográficas do trecho de intervenção

7.1  Ponto de início

- Coordenadas do ponto de início da intervenção (Desvio), no período de vigência da outorga solicitada;

7.2 Ponto final

- Coordenadas do ponto final da obra de desvio.

8. Modo de Intervenção

8.1 Características hidrográficas do ponto de intervenção

Curso de água - Inserir o nome do curso de água desviado;

Bacia Estadual - Bacia hidrográfica onde está localizado o empreendimento, cujo curso de água principal deságua diretamente em um rio federal;

Bacia Federal - Bacia cujo rio principal atravessa ou faz fronteira com um ou mais estados da federação;

Área de drenagem a montante do ponto de intervenção – É a área da bacia hidrográfica traçada a partir do ponto final da intervenção até a nascente do curso de água em questão.

Vazão de projeto (m³/s) – Vazão máxima instantânea no ponto de intervenção calculada e que será utilizada nos cálculo hidráulicos.

Período de retorno (Ano) – É o tempo para que uma determinada vazão ocorra novamente, ou seja, o tempo (T), a vazão (Q) ocorrerá no máximo uma vez. Para desvio o período mínimo de retorno utilizado é 50 anos.

Tempo de concentração – É o tempo necessário para que toda a bacia hidrográfica esteja contribuindo com a água sobre ela precipitada, desde o início da chuva, para uma determinada seção do curso de água ou da superfície da bacia objeto de análise. Dessa forma, o conhecimento do tempo de concentração é fundamental para a determinação da máxima vazão que estará contribuindo para um determinado local da bacia após o início da chuva.

Inclinação do talude lateral – declividade do talude, utilizada como área de transbordamento.

Largura do fundo do canal – dimensão da largura de fundo do canal.

Borda Livre – diferença entre a altura do canal e a altura da lâmina d’água.

Desvio:

Total – Consiste em desviar o leito natural do curso d’água completamente.

Parcial – Consiste na preservação em parte do curso original e geração de novos cursos de água artificiais com vazões inferiores ao do curso original.

Permanente – desvio definitivo.

Temporário – desvio que dura por um determinado tempo, provisório, transitório.

8.2 Características geométricas do curso de água

Natureza do Canal de desvio – Apresentar informações referentes ao curso de água no trecho da intervenção, canal natural ou artificial.

Tipo de Seção – Apresentar informações físicas e geométricas do canal. Canal retangular, circular, trapezoidal ou semi-circular.

Tipo de Revestimento – Apresentar os tipos de revestimentos utilizados na canalização.

Tipo de escoamento – Apresentar o perfil da linha d’água. Existe dois tipos de escoamento

Laminar: É definido como aquele no qual o fluido se move em camadas, ou lâminas, uma camada escorregando sobre a adjacente

Turbulento: É aquele no qual as partículas apresentam movimento caótico, isto é, a velocidade apresenta componentes transversais ao movimento geral do conjunto ao fluido. Apresenta também as seguintes características importantes: Irregularidade, Difusividade, Altos números de Reynolds, Flutuações tridimensionais (vorticidade), Dissipação de energia.

Extensão da intervenção – Apresentar o comprimento do trecho em questão desde o início até o fim da intervenção.

8.2.1 Dados do Canal de Desvio:

Trecho – cada parte do comprimento de um desvio.

Comprimento – Distância por trecho do canal

Coeficiente de rugosidade – Valor adotado de acordo com o tipo de revestimento do canal.

Raio hidráulico – Razão entre a Área Molhada e o Perímetro Molhado.

Altura da Lâmina d’água – Altura do líquido acima do fundo do canal

Tipo de revestimento – Apresentar os tipos de revestimentos utilizados na canalização por trecho.

Declividade – Apresentar a inclinação de cada trecho da canalização.

Vazão – Apresentar a vazão por trecho.

Velocidade de escoamento – Apresentar a velocidade de escoamento por trecho.

| ## DRAGAGEM, LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CURSOS DE ÁGUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definição: Retirada de minerais (como areia, argila e etc.) do fundo dos rios com a utilização de dragas, geralmente para fins de limpeza do curso de água e contenção de enchente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODULO 1 - IDENTIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requerente Pessoa Física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Identidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |
| DDD |  |  |  |  |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requerente – Pessoa jurídica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Nome / Razão social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome fantasia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CNPJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |
| Inscrição estadual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inscrição municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço p/ correspondência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |
| DDD |  |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável técnico pelo processo de outorga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome / Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CREA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ART |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |
| DDD |  |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Uso dos recursos hídricos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra Implantada (sim/não) |  |  |  | Data da Implantação |  |  |  |  |
| Renovação de Portaria (sim/não) |  |  |  |  |  | Número e data |  |  |
| Portaria com Condicionantes (sim/não) |  |  |  |  | Relatório de condicionantes em anexo? (sim/não) |  |  |  |
| Empreendimento |  |  |  |  |  |  |  |  |

## MODULO 2 – MODO DE USO

| Modo de intervenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipamento utilizado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Processo utilizado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trecho do curso de água alterado ou utilizado ( km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Destinação final do resíduo gerado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Características hidrológicas do ponto de captação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Curso de água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bacia estadual: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Bacia federal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área de drenagem a montante do ponto de captação (km²): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão Q7,10 (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vazão média de longo termo (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão medida (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data / Período |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Características geométricas do curso de água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordenadas geográficas do trecho de intervenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Início da intervenção: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assinalar Datum (Obrigatório): |  |  |  |  |  |  | [ ] SAD 69 [ ] WGS 84 [ ] Córrego Alegre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formato Lat/Long |  | Latitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grau: |  |  |  | Min: |  |  | Seg: |  |  |  |  |  |  | Grau: |  |  |  | Min: |  |  |  | Seg: |
| Formato UTM (X, Y) | Longitude ou X (6 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Latitude ou Y (7 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fuso ou Meridional para formato UTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### Fuso |  | [ ] 22 [ ] 23 [ ] 24 |  |  |  |  |  |  |  | Meridiano central |  |  |  |  |  |  | [ ] 39° [ ] 45° [ ] 51° |  |  |  |  |  |  |
| Fim da intervenção: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assinalar Datum (Obrigatório): |  |  |  |  |  |  | [ ] SAD 69 [ ] WGS 84 [ ] Córrego Alegre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formato Lat/Long |  | Latitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grau: |  |  |  | Min: |  |  | Seg: |  |  |  |  |  |  | Grau: |  |  |  | Min: |  |  |  | Seg: |
| Formato UTM (X, Y) | Longitude ou X (6 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Latitude ou Y (7 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fuso ou Meridional para formato UTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### Fuso |  | [ ] 22 [ ] 23 [ ] 24 |  |  |  |  |  |  |  | Meridiano central |  |  |  |  |  |  | [ ] 39° [ ] 45° [ ] 51° |  |  |  |  |  |  |

Caracterização do sistema de dragagem

Apresentar em anexo: - Justificativa da realização da intervenção - Descrição da operação da dragagem , - Processo de retorno do volume de água associado ao material dragado, - Caso haja alteração da seção original do leito do curso de água, apresentar o perfil longitudinal e as características das principais seções transversais do trecho em questão, antes e após a realização da intervenção. Fornecer também um estudo hidráulico considerando os possíveis efeitos causados a jusante e a montante da intervenção; Caso haja uso dos recursos hídricos preencher o módulo 3 do termo de referencia de captação direta.

MÓDULO 3 – MAPAS E FOTOGRAFIAS

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

Os mapas deverão ser georeferenciados

MAPA DE DETALHE

Os mapas deverão ser georeferenciados

ANEXO FOTOGRÁFICO

Anexar fotografias do trecho de intervenção e circunvizinhanças que possibilitem a visualização do contexto fisiográfico.

| Definição: Retirada de minerais (como areia, argila e etc.) do fundo dos rios com a utilização de dragas, para fins industriais ou de comercialização. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### MODULO 1 - IDENTIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificação do requerente – Pessoa física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Identidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |
| DDD |  |  |  |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificação do requerente – Pessoa jurídica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Nome / Razão social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome fantasia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CNPJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |
| Inscrição estadual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inscrição municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço p/ correspondência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |
| DDD |  |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável técnico pelo processo de outorga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome / Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CREA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ART |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |
| DDD |  |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uso do recurso hídrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra implantada (sim / não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de implantação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renovação de Portaria (sim / não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número/Data de publicação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Em caso afirmativo apresentar relatório de atendimento de condicionantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra implantada (sim / não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de implantação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro de Licenciamento DNPM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Registro de Extração (no caso de poder publico) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empreendimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição geral do empreendimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## MODULO 2 – MODO DE USO

| Modo de intervenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipamento utilizado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Processo utilizado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trecho do curso de água alterado ou utilizado ( km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Características geográficas e hidrológicas do ponto de intervenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Curso de água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bacia estadual: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Bacia federal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área de drenagem a montante do ponto de captação (km²): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão Q7,10 (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vazão média de longo termo (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão medida (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data / Período |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Características geométricas do curso de água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordenadas geográficas do trecho de intervenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Início da intervenção: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assinalar Datum (Obrigatório): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] SAD 69 [ ] WGS 84 [ ] Córrego Alegre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formato Lat/Long |  | Latitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grau: |  |  |  |  |  | Min: |  |  |  | Seg: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grau: |  |  |  |  |  |  |  | Min: |  |  |  |  |  | Seg: |  |  |  |  |
| Formato UTM (X, Y) |  | Longitude ou X (6 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Latitude ou Y (7 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fuso ou Meridional para formato UTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ###### Fuso | [ ] 22 [ ] 23 [ ] 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Meridiano central |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] 39° [ ] 45° [ ] 51° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fim da intervenção: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assinalar Datum (Obrigatório): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] SAD 69 [ ] WGS 84 [ ] Córrego Alegre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formato Lat/Long |  | Latitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grau: |  |  |  |  |  | Min: |  |  |  | Seg: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grau: |  |  |  |  |  |  |  | Min: |  |  |  |  |  | Seg: |  |  |  |  |
| Formato UTM (X, Y) |  | Longitude ou X (6 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Latitude ou Y (7 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fuso ou Meridional para formato UTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ###### Fuso | [ ] 22 [ ] 23 [ ] 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Meridiano central |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] 39° [ ] 45° [ ] 51° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Características da captação – caso haja uso consultivo do recurso hídrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dados técnicos da captação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gravidade |  |  |  |  | Canal de derivação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tubulação |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dimensões |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recalque |  |  |  |  | N˚ de bombas* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vazão por bomba (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabela – Conjunto moto bomba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipa- mento instalado | Marca |  |  | Modelo |  |  |  |  | Energia |  | Potência motor (cv): |  |  | Diâmetro (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Altura (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tempo previsto de funcionamento da bomba |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | saída de recalque |  |  |  |  |  | Sucção |  |  |  |  | Recalque |  |  |  |  | Sucção |  |  |  | Recalque |  |  |  | h/dia |  | Meses/ano |  |

| Quadro de Vazões Captada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ |
| Vazão (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horas/dia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dias/mês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume (m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quadro de Vazões remanescente = Q7,10 no ponto – (vazão a ser outorgada + vazões outorgadas a montante do ponto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês |  | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI | JUN | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ |  |
| Vazão (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Caracterização do sistema de lavra

Apresentar em anexo: - Planta geológica de detalhe apresentando a situação atual e avanço previsto da lavra e planta de detalhe com a situação prevista para o final da lavra., Conforme Plano de Lavra aprovado pelo DNPM. - Plano de lavra aprovado pelo DNPM. - Descrever o procedimento de operação da lavra , o processo de retorno do volume de água associado ao material dragado, estimativa da porcentagem da água agregada ao produto comercializado e o volume de água evaporada da pilha de estocagem e da superfície freática exposta - Descrição dos procedimentos previstos para reabilitação de área - Caso haja alteração da seção original do leito do curso de água, apresentar o perfil longitudinal e as características das principais seções transversais do trecho em questão, antes e após a realização da intervenção. Fornecer também um estudo hidráulico considerando os possíveis efeitos causados a jusante e a montante da intervenção; - Apresentar dados de monitoramento de qualidade física da água no ponto a montante a jusante da intervenção antes e após a implantação - Parâmetros mínimos exigidos : - Cor; - Turbidez e. - Sólidos em suspensão. - Relatório de condicionantes, em se tratando de renovação de portaria

MÓDULO 3 – MAPAS E FOTOGRAFIAS

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

Os mapas deverão ser georeferenciados

MAPA DE DETALHE

Os mapas deverão ser georeferenciados

| ## CANALIZAÇÃO E/OU RETIFICAÇÂO DE CURSO D’ÁGUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definição: É toda obra ou serviço que tenha por objetivo dar forma geométrica definida para a seção transversal do curso d'água, ou trecho deste, com ou sem revestimento de qualquer espécie nas margens ou no fundo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *MODULO 1 - IDENTIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1. Requerente Pessoa Física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Identidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |
| DDD |  |  | Telefone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2. Requerente – Pessoa jurídica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Nome / Razão social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome fantasia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CNPJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |
| DDD |  |  |  | Telefone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inscrição estadual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inscrição municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3. Endereço p/ correspondência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Repetir Campo 1 ( ) Repetir Campo 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Destinatário |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |
| DDD |  |  |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4. Responsável técnico pelo processo de outorga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome / Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CREA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ART |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |
| DDD |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| *5. Uso dos recursos hídricos |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra Implantada (sim/não) |  |  |  | Data da Implantação |  |  |  |
| Renovação de Portaria (sim/não) |  |  |  |  |  | Número e data |  |
| Portaria com Condicionantes (sim/não) |  |  |  |  | Se sim apresentar relatório em anexo |  |  |
| *6. Descrição geral do empreendimento |  |  |  |  |  |  |  |

## *MODULO 2 – MODO DE USO

| 7. Coordenadas geográficas do trecho de intervenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *7.1 Início da intervenção: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Assinalar Datum (Obrigatório): |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] SAD 69 [ ] WGS 84 [ ] Córrego Alegre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Formato Lat/Long |  | Latitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grau: |  |  |  |  | Min: |  |  |  | Seg: |  |  |  | Grau: |  |  |  | Min: |  |  |  |  | Seg: |  |
| Formato UTM (X, Y) |  | Longitude ou X (6 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Latitude ou Y (7 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * Fuso ou Meridional para formato UTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ###### Fuso |  |  | [ ] 22 [ ] 23 [ ] 24 |  |  |  |  |  |  | Meridiano central |  |  |  |  |  | [ ] 39° [ ] 45° [ ] 51° |  |  |  |  |  |  |  |
| *7.2 Fim da intervenção: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Assinalar Datum (Obrigatório): |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] SAD 69 [ ] WGS 84 [ ] Córrego Alegre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Formato Lat/Long |  | Latitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grau: |  |  |  |  | Min: |  |  |  | Seg: |  |  |  | Grau: |  |  |  | Min: |  |  |  |  | Seg: |  |
| Formato UTM (X, Y) |  | Longitude ou X (6 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Latitude ou Y (7 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * Fuso ou Meridional para formato UTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ###### Fuso |  |  | [ ] 22 [ ] 23 [ ] 24 |  |  |  |  |  |  | Meridiano central |  |  |  |  |  | [ ] 39° [ ] 45° [ ] 51° |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Modo de intervenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *8.1 Características hidrológicas do ponto de intervenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Curso de água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Bacia estadual: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * Bacia Federal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Área de drenagem a montante do ponto de intervenção (km²): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Vazão de projeto (m³/s): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Período de retorno (anos): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Tempo de concentração (min.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *8.2 Características geométricas do curso de água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Natureza do Canal: |  |  |  | Natural [ ] Artificial [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * Tipo de Seção: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Tipo de Revestimento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * Tipo de escoamento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Extensão da intervenção (km): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 Dados do Canal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) * Trecho | (2) * Comprimento (m) |  |  |  |  | (3) * Coeficiente de rugosidade |  |  |  | (4) * Raio Hidráulico (m) |  |  | (5) *Altura da Lamina D’Água |  |  |  | (6) * Tipo de Revestimento |  |  | (7) * Declividade (m/m) |  |  | (8) * Vazão (m3/s) |  | (9) * Velocidade Escoamento (m/s) |

9. Caracterização do sistema de canalização

* 9.1 Documentos para apresentação em anexo

- Justificativa da realização da intervenção; - Apresentar informações referentes ao curso de água no trecho da intervenção, incluindo as características físicas e geométricas dos mesmos; - Apresentar o estudo hidrológico a montante e a jusante do trecho canalizado, utilizado para a definição das vazões de projeto, com seus respectivos períodos de recorrência; - Apresentar estudo hidráulico mostrando o perfil da linha d’água para a vazão de projeto no trecho da canalização, com e sem a intervenção, considerando o efeito da própria canalização e de obstáculos como curvas, pontes, bueiros etc, a montante e a jusante do trecho em questão; - Apresentar os critérios utilizados para a definição do revestimento da canalização, levando em consideração aspectos hidráulicos, tecnológicos, operacionais, ambientais e sociais. - Mapas de localização georeferenciados - Mapas de detalhe georeferenciados - Anexar fotografias do trecho de intervenção e circunvizinhanças que possibilitem a visualização do contexto fisiográfico. A tabela a seguir sugere a metodologia a ser utilizada para este tipo de intervenção:

Orientações para preenchimento do Termo de Referência

OBS.: Os campos em * serão obrigatórios

Módulo 1- Identificação

Serão obrigatório preencher os campos 1 a 6, do Formulário Técnico de Canalização.

- No item 1 ou 2 deverá ser preenchido o endereço do usuário, este endereço pode ser diferente do endereço informado no item 3 para correspondência. Se for o mesmo, é só repetir o endereço.

- No item 5 os dados devem ser suficientes para se chegar ao local de uso, assim o campo de referência deve ser utilizado para facilitar o acesso ao local.

No item 6 Descrição geral do empreendimento, o requerente deverá caracterizar a obra de canalização de forma sucintamente.

Módulo 2- Modo de Uso

7. Coordenadas geográficas do trecho de intervenção

7.1  ponto de início

- Coordenadas do ponto de início da intervenção (Canalização), no período de vigência da outorga solicitada;

7.2  Ponto final

- Coordenadas do ponto final da obra de canalização com o corpo hídrico original;

8. Modo de Intervenção

8.1 Características hidrográficas do ponto de intervenção

Curso de água - Inserir o nome do curso de água canalizado;

Bacia Estadual - Bacia hidrográfica onde está localizado o empreendimento, cujo curso de água principal deságua diretamente em um rio federal;

Bacia Federal - Bacia cujo rio principal atravessa ou faz fronteira com um ou mais estados da federação;

Área de drenagem a montante do ponto de intervenção – É a área da bacia hidrográfica traçada a partir do ponto final da intervenção até a nascente do curso de água em questão.

Vazão de projeto (m³/s) – Vazão máxima instantânea no ponto de intervenção calculada e que será utilizada nos cálculo hidráulicos.

Período de retorno (Ano) – É o tempo para que uma determinada vazão ocorra novamente, ou seja, o tempo (T), a vazão (Q) ocorrerá no máximo uma vez. Para canalização o período mínimo de retorno utilizado é 50 anos.

Tempo de concentração – É o tempo necessário para que toda a bacia hidrográfica esteja contribuindo com a água sobre ela precipitada, desde o início da chuva, para uma determinada seção do curso de água ou da superfície da bacia objeto de análise. Dessa forma, o conhecimento do tempo de concentração é fundamental para a determinação da máxima vazão que estará contribuindo para um determinado local da bacia após o início da chuva.

8.2 Características geométricas do curso de água

Natureza do Canal – Apresentar informações referentes ao curso de água no trecho da intervenção, canal natural ou artificial.

Tipo de Seção – Apresentar informações físicas e geométricas do canal. Canal retangular, circular, trapezoidal ou semi-circular.

Tipo de Revestimento – Apresentar os tipos de revestimentos utilizados na canalização.

Tipo de escoamento – Apresentar o perfil da linha d’água. Existe dois tipos de escoamento

Laminar: É definido como aquele no qual o fluido se move em camadas, ou lâminas, uma camada escorregando sobre a adjacente

Turbulento: É aquele no qual as partículas apresentam movimento caótico, isto é, a velocidade apresenta componentes transversais ao movimento geral do conjunto ao fluido. Apresenta também as seguintes características importantes: Irregularidade, Difusividade, Altos números de Reynolds, Flutuações tridimensionais (vorticidade), Dissipação de energia.

Extensão da intervenção – Apresentar o comprimento do trecho em questão desde o início até o fim da intervenção.

8.2.1 Dados do Canal

Trecho – cada parte do comprimento de um canal.

Comprimento – Distância por trecho do canal

Coeficiente de rugosidade – Valor adotado de acordo com o tipo de revestimento do canal.

Raio hidráulico – Razão entre a Área Molhada e o Perímetro Molhado.

Altura da Lâmina d’água – Altura do líquido acima do fundo do canal

Tipo de revestimento – Apresentar os tipos de revestimentos utilizados na canalização por trecho.

Declividade – Apresentar a inclinação de cada trecho da canalização.

Vazão – Apresentar a vazão por trecho.

Velocidade de escoamento – Apresentar a velocidade de escoamento por trecho.

| ## TRAVESSIAS (pontes, bueiros e dutos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definição: Se constituem em parte do sistema de drenagem de uma rodovia, ou ferrovia, tendo como finalidade permitir a passagem livre das águas que acorrem às estradas conduzindo-as para locais em que não mais afetem a segurança de sua estrutura. Esse objetivo é alcançado pela introdução de uma ou mais linhas de bueiros sob os aterros, ou pela construção de pontilhões ou pontes transpondo os cursos d’água, que se constituem nos obstáculos a serem vencidos pelas estradas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bueiro CelularTriplo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * MODULO 1 - IDENTIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1 - Requerente – Pessoa física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Identidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Distrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  | # CEP |  |  |  |
| DDD |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 2 - Requerente – Pessoa jurídica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Nome / Razão social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome fantasia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CNPJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Distrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  | # CEP |  |  |  |
| Inscrição estadual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inscrição municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço p/ correspondência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Distrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  | # CEP |  |  |  |
| DDD |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 3 - Responsável técnico pelo processo de outorga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome / Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CREA |  |  |  |  |  | # ART |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Distrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  | # CEP |  |  |  |
| DDD |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4 - Uso dos recursos hídricos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra Implantada (sim/não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data da Implantação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renovação de Portaria (sim/não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número e data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portaria com Condicionantes (sim/não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se sim anexar relatório de condicionantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *5 -Empreendimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição geral do empreendimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MODULO 2 – MODO DE USO

| *6 -Travessias (pontes, bueiros e dutos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Justificativa da realização da intervenção: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de travessia: |  |  |  |  |  |  |  |  | Aérea |  |  |  |  | Subterrânea |  |  |  |  |  |  |  | Intermediária |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finalidade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funcionamento do sistema (escoamento livre ou forçado): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Extensão (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período de execução: |  |  | Dias |  |  |  |  |  |  | De: |  |  |  |  |  |  |  |  | a: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Características físicas e geométricas do curso de água no trecho da intervenção: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *6.1 - Travessia aérea e intermediária |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cota (arbitrária) do nível d’água normal do escoamento para a vazão de cheia, antes da execução da obra: (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sobrelevação do nível d’água normal devido à execução da obra, para a vazão de cheia: (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão de cheia (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Período de recorrência (anos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Velocidade da água na seção da travessia: (m/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de proteção contra erosão adotada (especificar): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *6.2 - Travessia subterrânea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profundidade mínima (entre geratriz superior da travessia e fundo do curso d’água) (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metodologia e equipamento de escavação / construção da travessia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *7 - Caracterização do ponto de intervenção (ou início de trecho com intervenções) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *7.1 - Localização do uso dos recursos hídricos – Características geográficas (ou início de trecho) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Assinalar Datum (Obrigatório): |  |  |  |  |  |  |  | [ ] SAD 69 [ ] WGS 84 [ ] Córrego Alegre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Formato Lat/Long | Latitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grau: |  |  |  |  |  | Min: |  |  |  | Seg: |  |  |  |  |  | Grau: |  |  | Min: |  |  |  |  |  |  | Seg: |  |  |  |
| *Formato UTM (X, Y) | Longitude ou X (6 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Latitude ou Y (7 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fuso ou Meridional para formato UTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### Fuso | [ ] 22 [ ] 23 [ ] 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Meridiano central |  |  |  |  |  | [ ] 39° [ ] 45° [ ] 51° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local (fazenda, sítio etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *7.2 - Caracterização do ponto de intervenção ( do final do trecho com intervenções). *7.2.1 - Localização do uso dos recursos hídricos – Características geográficas (final de trecho). *Assinalar Datum (Obrigatório):; [ ] SAD 69 [ ] WGS 84 [ ] Córrego Alegre. *Formato Lat/Long; Latitude; Longitude. Grau:; Min:; Seg:; Grau:; Min:; Seg:. *Formato UTM (X, Y); Longitude ou X (6 dígitos)= Não considerar casas decimais; Latitude ou Y (7 dígitos)= Não considerar casas decimais. Fuso ou Meridional para formato UTM. ###### Fuso; [ ] 22 [ ] 23 [ ] 24; Meridiano central; [ ] 39° [ ] 45° [ ] 51°. *7.3 - Características das bacias hidrográficas relativas aos pontos de intervenção. Nº; Área (Km²); Latitude; Longitude; Curso d’água; Bacia Estadual. * 7.4 - Características dos pontos de intervenção (travessias). Nº; Área(Km²); Método; Qp (m³/s)*; Obra existente* (m); Obra projetada* (m); Observação. Sendo: *BSCC – Bueiro Simples Celular de Concreto *BTCC – Bueiro Triplo Circular de Concreto *BTTC – Bueiro Triplo Tubular de Concreto *BDTC – Bueiro Duplo Tubular de Concreto *BSTC – Bueiro Simples Tubular de Concreto *BTCC – Bueiro Triplo Circular de Concreto *Bueiro em tubo tipo ARMCO *Ponte *Pontilhão *Qp – vazão de projeto |  |  |

Quadro 1. Exemplos de características das bacias hidrográficas. Quadro 2. Exemplos de características dos pontos de intervenção. MÓDULO 3 – ANEXOS Apresentar em anexo: - Metodologia utilizada na estimativa da vazão de projeto, com respectiva memória de cálculo; - Estudos hidráulicos de dimensionamento; - Projeto do bueiro e/ou ponte; - Relatório de condicionantes, em se tratando de renovação de portaria; - Mapa de localização (georeferenciado); - Mapa de detalhe; - Fotografias dos pontos de travessia e circunvizinhanças para visualização do contexto fisiográfico; Orientações para preenchimento do Termo de Referência Módulo 1- Identificação Será obrigatório preencher os campos 1 a 6, do Formulário Técnico de Travessias de Cursos de Água No item 1 ou 2 deverá ser preenchido o endereço do usuário, que poderá ser diferente daquele informado no item 3 para correspondência. No item 6 Descrição geral do empreendimento, o requerente deverá caracterizar de forma sucinta a(s) obra(s) de travessia(s). Módulo 2- Modo de Uso 8. Coordenadas geográficas do trecho de intervenção 8.1 ponto de início - Coordenadas do ponto de intervenção ou de início do trecho, no caso de sequencia de intervenções 8.2 Ponto final - Coordenadas do ponto final do trecho. 8.3 e 8.4 Características das bacias hidrográficas e do(s) ponto(s) de intervenção. Estes itens são de importância fundamental para análise do processo. Notas Introdutórias (Instruções para o Relatório Técnico) As travessias rodo ferroviárias, representadas de maneira mais usual por pontes e bueiros, requerem fundamentalmente a análise de dois tópicos principais, quais sejam os estudos hidrológicos, de onde se determina a vazão de projeto, e os estudos hidráulicos, de onde se dimensiona a estrutura que irá suportar tal vazão. Essa vazão de projeto é sempre associada a uma probabilidade de ocorrência, dada pelo período de retorno (também chamado de tempo de recorrência). Dentre a documentação necessária para solicitação de outorga que o requerente deve apresentar, está o Relatório Técnico, onde deverão estar contidos esses estudos, tidos como os principais para análise do processo de outorga. Como em todo Relatório Técnico para fins de solicitação de outorga, deverá ser apresentada uma caracterização geral do empreendimento alem das seguintes informações e estudos: Estudos Hidrológicos Considerações sobre estudos hidrológicos Dados Básicos Deverão ser coletados elementos que permitam a caracterização fisiográfica das bacias contribuintes, como plantas topográficas, levantamentos aerofotogramétricos, cartas geográficas e/ou outras bases cartográficas disponíveis. O estudo deverá apresentar a relação de plantas, cartas e mapas utilizados, com indicação das suas características, como tipo, escala, data e entidade executante. Com o emprego de aparelho GPS, ou extração direta de mapas, deverão ser apresentadas as coordenadas do ponto de travessia do curso d’água, a área de drenagem da (s) bacia (s) e a vazão de referência, que nesse caso deverá ser a vazão de máxima cheia (vazão de projeto = vazão de pico). Deverá ser obtida através de estudo hidrológico, conforme já mencionado. Caracterização do Regime Climático Regional O Regime Climático Regional será caracterizado pelos seguintes parâmetros, obtidos a partir dos registros de Estações Meteorológicas. a) Temperatura média; b) Temperatura máxima; c) Temperatura mínima; d) Evaporação; e) Insolação; f) Umidade relativa do ar; g) Distribuição do número médio de dias chuvosos por mês com precipitações superiores a 5 mm diários. O clima deverá ser classificado segundo o Sistema Internacional de Köeppen. Estudo das Chuvas Intensas O estudo de chuvas intensas tem por finalidade se estabelecer as “chuvas de projeto”, que serão utilizadas para determinação das vazões de projeto, e que bàsicamente se refere à equações intensidade – duração – freqüência das chuvas intensas registradas em pluviógrafos de Estações Meteorológicas / Climatológicas. Deverão ser apresentados os elementos como a fonte de estudo, localização do posto e período de observação. Os períodos de recorrência a serem adotados deverão ser de no mínimo:. a) Para dispositivos de drenagem superficial, T = 10 anos; b) Para bueiros tubulares, T = 25 anos; c) Par bueiros celulares ( galerias), T = 50 anos; d) Para pontes, T = 50 anos, com verificação para T = 100 anos. Os estudos hidrológicos, para o tipo de intervenção abordada, basicamente têm a função de determinar as vazões de projeto, adotadas nos estudos hidráulicos para o dimensionamento da estrutura. Entretanto, faz-se necessário uma atenção especial a essa etapa, que inclui a determinação da vazão de pico, o volume e a forma do hidrograma, bem como o período de retorno associado a esses valores, uma vez que, esse estudo constitui o mais importante fator de sucesso de um projeto de drenagem. Assim, deverá ser apresentado o estudo hidrológico utilizado para a definição das vazões de projeto, com seus respectivos períodos de recorrência , conforme tabela a seguir: Sugestão de metodologia a ser utilizada para determinação da vazão de projeto TAVESSIA RODO FERROVIÁRIA; - BUEIRO. Dimensão da Bacia; Método de Cálculo a Adotar. < 5 Km² 5 – 10 Km²; Método Racional Racional Corrigido. Vazão de Projeto; 10 – 100 Km²; Hidrograma Unitário. > 100 Km²; Estudos de Regionalização Hidrológica. Estudos Hidráulicos O dimensionamento hidráulico de estruturas de travessias consiste em se determinar as características geométricas da seção transversal para uma determinada vazão e para um determinado material de revestimento utilizado no trecho de implantação da travessia. Normalmente, utiliza-se no dimensionamento a fórmula de Manning. e verificação análoga à de canais sob condições de escoamento uniforme. Para que esse escoamento ocorra, as características geométricas e hidráulicas do canal / bueiro devem permanecer constantes ao longo do eixo longitudinal do curso d’água. Ou seja, a profundidade do escoamento, a área molhada da seção transversal e a velocidade da água não se alteram. Após o cálculo do canal sob a hipótese de escoamento uniforme deve-se fazer a verificação do escoamento sob condições mais realistas de funcionamento. Nessa situação a linha d’água não é paralela ao fundo do canal. Ou seja, a altura de escoamento e a velocidade do fluxo não são mais as mesmas ao longo da linha longitudinal do canal/bueiro. Essa verificação pode ser feita aplicando métodos que determinam o perfil da linha d’água, utilizando programas computacionais como o HIDROwin da UFMG. Considerações sobre pontes A análise desse tipo de solicitação de outorga consta quase exclusivamente de verificação dos níveis adotados para o tabuleiro inferior das pontes em relação aos níveis atingidos pelas cheias associadas aos períodos de retorno adotados no projeto.Devem ser também verificadas as interferências de eventuais pilares de apoio no leito dos cursos d’água no regime de escoamento e na navegação, se houver. Intervenções em sequencia – trechos de estradas ou ferrovias Nos casos de várias travessias em sequencia, localizados num mesmo trecho de rodovia ou ferrovia, em geral sob responsabilidade de órgãos específicos das esferas Federal, Estadual e Municipal, e, mais raramente da iniciativa privada, os processos serão iniciados de igual forma, a partir do preenchimento do FCE - Formulário de Caracterização do Empreendimento. A outorga será concedida contemplando todas as intervenções em recursos hídricos (pontes, bueiros e outros), no trecho em questão. Nesses casos, será dispensada a apresentação dos seguintes documentos listados no FOB gerado a partir do FCE : 1 – Fotografias do local do uso dos recursos hídricos e circunvizinhança, que possibilitem a caracterização da área em questão; 2 – Registro do imóvel onde localiza cada ponto de intervenção e a comprovação da relação entre os proprietários e requerente; O Relatório Técnico conforme modelo de instruções disponível no site do IGAM poderá ser substituído pelos Estudos Hidrológicos e Hidráulicos desenvolvidos para o projeto da rodovia, apresentando a metodologia e memória de cálculo utilizados na determinação das vazões de projeto, e no dimensionamento da respectiva estrutura hidráulica de transposição. Este relatório deverá apresentar um Quadro Resumo de todas as intervenções (travessias) do trecho com o tipo e características de cada uma, suas coordenadas geográficas em formato Grau-Minuto-Segundo ou UTM para análise do processo, bem como as coordenadas do início e do fim do trecho onde ocorrerão as intervenções. As bacias hidrográficas relativas a cada uma das intervenções deverão ser apresentadas em mapas devidamente legendados e em escala compatível com as respectivas áreas de drenagem. A documentação comum solicitada em todos os processos de outorga será apresentada uma única vez e ficará arquivada em uma pasta que é referida na análise documental. Análise Técnica do Processo Lançar as coordenadas das intervenções na base georeferenciada. Verificar os estudos hidrológicos (determinação de vazões de projeto). Verificar os dimensionamentos hidráulicos apresentados para as estruturas. Elaborar parecer técnico para o trecho da rodovia, concluindo sobre a coerência das informações apresentadas (vazão de projeto x dimensionamento das estruturas).

| ## TRANSPOSIÇÃO DE NÍVEL - ECLUSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definição: A eclusa é uma obra da engenharia hidráulica através da qual é possível transportar barcos e navios por canais com diferenças de altitude (para jusante ou para montante) através de um sistema de comportas. Funcionam como degraus ou elevadores para navios, barcos e outras embarcações, e apresentam duas comportas separando os dois níveis do rio. Seu objetivo é, portanto, permitir a navegação. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comporta de jusante Comporta de montante Válvula de jusante Válvula de montante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *MODULO 1 - IDENTIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. Requerente Pessoa Física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Identidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |
| DDD |  |  | Telefone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 2. Requerente – Pessoa jurídica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Nome / Razão social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome fantasia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CNPJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |
| DDD |  |  |  | Telefone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inscrição estadual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inscrição municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 3. Endereço p/ correspondência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Repetir Campo 1 ( ) Repetir Campo 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Destinatário |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |
| DDD |  |  |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 4. Responsável técnico pelo processo de outorga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome / Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CREA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ART |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |
| DDD |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| * 5. Uso dos recursos hídricos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra Implantada (sim/não) |  |  |  |  | Data da Implantação |  |  |  |
| Finalidade |  |  |  |  | Obra implantada | [ ] Sim [ ] Não |  |  |
| Renovação de Portaria (sim/não) |  |  |  |  | Número da portaria e data |  |  |  |
| Portaria com Condicionantes (sim/não) |  |  |  | Se sim apresentar relatório em anexo |  |  |  |  |
| *6. Descrição geral do empreendimento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS: Neste campo é necessário apresentar o anexo 1 e 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |

## MODULO 2 – MODO DE USO

| *7. Coordenadas geográficas do trecho de intervenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *7.1 Início da intervenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Assinalar Datum (Obrigatório): |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] SAD 69 [ ] WGS 84 [ ] Córrego Alegre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Formato Lat/Long |  | Latitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grau: |  |  |  |  |  |  | Min: | Seg: |  |  |  | Grau: |  |  |  |  |  | Min: |  |  | Seg: |
| Formato UTM (X, Y) |  | Longitude ou X (6 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Latitude ou Y (7 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * Fuso ou Meridional para formato UTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ###### Fuso |  |  | [ ] 22 [ ] 23 [ ] 24 |  |  |  | Meridiano central |  |  |  |  |  | [ ] 39° [ ] 45° [ ] 51° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *7.1 Início da intervenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Assinalar Datum (Obrigatório): |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] SAD 69 [ ] WGS 84 [ ] Córrego Alegre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Formato Lat/Long |  |  | Latitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Grau: |  |  |  |  |  | Min: | Seg: |  |  |  | Grau: |  |  |  |  |  | Min: |  |  | Seg: |
| Formato UTM (X, Y) |  | Longitude ou X (6 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Latitude ou Y (7 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * Fuso ou Meridional para formato UTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fuso |  |  | [ ] 22 [ ] 23 [ ] 24 |  |  |  | Meridiano central |  |  |  |  |  | [ ] 39° [ ] 45° [ ] 51° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obs: Neste campo é necessário apresentar o anexo 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *8. Modo de intervenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *8.1 Localização e características hidrológicas do ponto de intervenção: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Curso de água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Bacia estadual: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * Bacia Federal: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Área de drenagem a montante do ponto de intervenção (km²): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Vazão máxima de projeto (m³/s): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * Período de retorno (anos): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Tempo de concentração (min.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obs: Neste campo é necessário apresentar o anexo 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *9. Estruturas Hidráulicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *9.1 Canal ou câmara da eclusa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: |  |  |  |  | [ ] Gravidade, conectada a barragem [ ] Parcialmente encaixada em rocha [ ] outros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprimento (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Largura (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cota de coroamento (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cota da soleira de montante (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cota da soleira de jusante (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cota do topo dos difusores (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cota do fundo da câmara(m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lâmina d’água mínima (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade efetiva de tráfego (t/ano): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *9.1.1 Características Hidráulicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tempo máximo de enchimento (min.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tempo máximo de esvaziamento (min.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão máxima de enchimento (m³/s): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vazão máxima de esvaziamento (m³/s): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Velocidade máxima de enchimento (m³/s): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Velocidade máxima de esvaziamento (m³/s): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *9.1.2 Portas de Montante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vão Livre (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tempo de abertura e fechamento (min.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *9.1.3 Portas de Montante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vão Livre (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tempo de abertura e fechamento (min.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *9.2 Sistema de Enchimento e Esvaziamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tomada d’água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comportas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Circuito de distribuição: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *9.3 Muros Guia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo estrutural: |  |  |  |  |  |  |  |  | Altura (m): |  |  |  |  |  | Comprimento (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coroamento de montante (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Coroamento de jusante (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obs: Neste campo é necessário apresentar os anexos 4 e 5.. |
| *10. Descrição de obras ou equipamentos complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obs: Neste campo é necessário apresentar o anexo 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *11. Descrição da barragem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *11.1 Características estruturais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de maciço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Altura máxima (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Largura da crista (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comprimento da crista (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inclinação dos taludes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Área inundada (ha): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume total (m³): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volume útil (m³): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume morto (m³): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volume mínimo residual à jusante (m³): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *11.2 Descarga de Fundo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de estrutura que garante a vazão mínima residual à jusante: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estrutura com válvula de controle de vazão: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] Sim [ ] Não |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *11.3 Vertedouro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de vãos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cota da crista (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comprimento da soleira (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão de projeto (m³/s): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Período de retorno (anos): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de dissipador de energia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Máxima lâmina d’água para vazão de projeto (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obs: Neste campo é necessário apresentar os anexos 7, 8 e 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *12. Características do curso d’água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *12.1 Nível d’água a montante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NA máximo maximorum (m): |  |  |  |  |  |  |  |  | NA máximo normal (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NA mínimo normal (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *12.2 Nível d’água a jusante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NA máximo excepcional (m): |  |  |  |  |  |  |  |  | NA máximo normal (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NA mínimo normal (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obs: Neste campo é necessário apresentar o anexo 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*13. Caracterização do sistema de transposição de nível - Eclusa

Obs: Neste campo é necessário apresentar o anexo 10.

*14. Documentos para apresentação em anexo:

Anexo 1: Justificativa da realização da intervenção; Anexo 2: Apresentar informações referentes ao curso de água no trecho da intervenção, incluindo as características físicas e geométricas do mesmo com caracterização do regime pluviométrico da bacia hidrográfica, na seção de intervenção, por meio da identificação de todas as peculiaridades da região, tais como períodos secos e chuvosos, distribuição espacial e temporal da chuva, valores característicos máximos, médios e mínimos regionais, chuvas intensas e outros; Anexo 3: Apresentar o estudo hidrológico a montante e a jusante do trecho da intervenção, utilizado para a definição das vazões máximas, médias e mínimas (para cálculo da Q7,10), com seus respectivos períodos de recorrência, justificando a estação fluviométrica escolhida; Anexo 4:Apresentar estudo hidráulico mostrando o perfil da linha d’água para a vazão de projeto no trecho da eclusa, considerando o efeito da mesma e de obstáculos como pontes, bueiros e outros, a montante e a jusante do trecho em questão; Anexo 5:Dimensionamento hidráulico das estruturas de extravasoras e de descarga de fundo; Anexo 6: Apresentar estudo da oscilação do nível de água a jusante da eclusa, considerando os usuários existentes até o momento; Anexo 7: Descrever detalhadamente os procedimentos adotados para a operação do descarregador de fundo, tendo em vista a manutenção da condição da qualidade das águas e seus usos a jusante; Anexo 8: Definição do dispositivo que irá garantir a manutenção do fluxo a jusante da barragem com suas estruturas de controle; Anexo 9: Apresentar os projetos da barragem contendo: planta baixa do barramento, perfil longitudinal, seção transversal do maciço na parte mais alta, seção transversal e longitudinal do vertedouro, seção transversal e longitudinal do canal de fuga e detalhes da descarga de fundo. Anexo 10: Apresentar os projetos da eclusa contendo: planta baixa com dimensões, perfil longitudinal, detalhes do canal (comprimento, largura, cotas de operação máxima e mínima) e seção transversal com dimensões, seção transversal das estruturas (comportas) com cotas, cálculo do volume de água necessário para a manobra e vazão de enchimento do canal. Anexo 11: Mapas de localização georeferenciados; Anexo 12: Anexar fotografias do trecho de intervenção e circunvizinhanças que possibilitem a visualização do contexto fisiográfico.

| ## APROVEITAMENTO DE POTENCIAL HIDRELÉTRICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definição: Aproveitamento de um curso de água para a produção de energia elétrica, podendo ser feito com ou sem acumulação de água. O represamento tem função de acumular, durante épocas de chuvas, um volume de água suficiente para que seja suprida a necessidade no período de seca. Quando não há o represamento, não existe a interrupção do escoamento natural do curso d’água, que passa pelas turbinas e vertedouro, denominando-se aproveitamento hidrelétrico a fio d’água. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODULO 1 - IDENTIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. Requerente Pessoa Física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Identidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |
| DDD |  |  | Telefone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2. Requerente – Pessoa jurídica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Nome / Razão social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome fantasia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CNPJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |
| DDD |  |  |  | Telefone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inscrição estadual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inscrição municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3. Endereço p/ correspondência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Repetir Campo 1 ( ) Repetir Campo 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Destinatário |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |
| DDD |  |  |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 4. Responsável técnico pelo processo de outorga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome / Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CREA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ART |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |
| DDD |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| *5. Uso dos recursos hídricos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra Implantada (sim/não) | Ver campo “AJUDA”. |  |  |  | Data da Implantação |  |
| Renovação de Portaria (sim/não) |  |  |  |  | Número e data |  |
| Portaria com Condicionantes (sim/não) |  |  |  | Se sim apresentar relatório em anexo |  |  |
| Possui Projeto Básico (sim/não) |  |  |  | Observar “ORIENTAÇOES PARA PREENCHIMENTO DO FOMRULÁRIO” |  |  |
| *6. Descrição geral do empreendimento |  |  |  |  |  |  |

## MODULO 2 – MODO DE USO

| * 7. Coordenadas geográficas do trecho de intervenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * Assinalar Datum (Obrigatório): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] SAD 69 [ ] WGS 84 [ ] Córrego Alegre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Formato Lat/Long |  |  |  |  | Latitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Grau: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min: |  |  | Seg: |  |  |  |  |  | Grau: |  |  |  |  |  |  | Min: |  |  |  |  |  |  |  | Seg: |  |  |
| Formato UTM (X, Y) |  |  |  |  | Longitude ou X (6 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Latitude ou Y (7 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | * Fuso ou Meridional para formato UTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ###### Fuso |  |  |  |  |  |  | [ ] 22 [ ] 23 [ ] 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Meridiano central |  |  |  |  |  | [ ] 39° [ ] 45° [ ] 51° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *8. Modo de intervenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Localização e características hidrológicas do ponto de intervenção: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Município Margem Direita: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Município Margem Esquerda: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Curso de água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bacia estadual: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bacia Federal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área de drenagem a montante do ponto de intervenção (km²): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declividade do curso de água (m/m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Estruturas Hidráulicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Reservatório |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Possui Reservatório? |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Verificar “AJUDA”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprimento do reservatório (km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Perímetro do Reservatório (km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Largura Média (km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vida Útil (anos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área do reservatório (km²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tempo de Residência (h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profundidade Média (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ** Tempo de Enchimento (h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Depleção Máxima (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 Nível d’água a montante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.1.2 Nível d’água a jusante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NA máximo maximorum (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA Máximo Excepcional (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NA máximo normal (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA Máximo Normal (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NA mínimo normal (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA Mínimo Normal (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91.3 Área inundada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.1.4 Volumes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NA máximo maximorum (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volume total (hm3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NA máximo normal (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volume Útil (hm3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NA mínimo normal (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volume Morto (hm3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.5 Descarga de fundo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dispositivo que garantirá a vazão remanescente? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vazão a ser descarregada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 Barragem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo do maciço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cota da Crista (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprimento da Crista (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura Máxima (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 Vertedouro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comprimento da soleira (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° de vãos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cota da Crista (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão de projeto (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacidade máxima de vertimento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Período de retorno (anos): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de dissipador de energia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tempo de retorno (anos) |  |  |  |  |  |  |
| Máxima Lâmina d’água para Vazão de Projeto (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tempo de retorno (anos) |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 Comportas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de comportas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acionamento |  |  | Manual, elétrico ou mecânico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *9.5 Tomada d’água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de vãos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Altura Máxima (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Largura (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 Canal de Desvio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Possui Canal de Desvio |  |  |  |  |  |  |  | Sim/Não |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revestimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Extensão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dimensões |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Circuito de alta pressão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *10.1 Turbinas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de unidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Queda líquida (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Queda Bruta (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Queda de Referência (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão nominal (m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão nominal unitária (m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potência Nominal Unitária (MW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energia Firme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energia Média |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura Máxima de Sucção (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão Mínima Operativa (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*10.1 Documentos para apresentação em anexo

Para Aproveitamentos Detentores de Projeto Básico: - Justificativa da realização da intervenção; - Caracterização do regime pluviométrico da bacia hidrográfica, na seção de intervenção, por meio da identificação de todas as peculiaridades da região, tais como períodos secos e chuvosos,distribuição espacial e temporal da chuva, valores característicos máximos, médios e mínimos regionais, chuvas intensas e outros; - Curva chave do reservatório (vazão medida versus leitura da régua); - Estudos de vazões máximas; médias e de mínimas (para cálculo da Q7,10) justificando a estação fluviométrica escolhida; - Descrição das estruturas hidráulicas (barragem, vertedouro, tomada d’água, galeria de adução/chaminé de equilíbrio, conduto forçado, casa de força, canal de fuga, descarregadores de fundo, estruturas de desvio, dentre outras); - Dimensionamento hidráulico das estruturas extravasadoras; - Dimensionamento hidráulico dos decarregadores de fundo, quando existirem; - Estudo de vida útil do reservatório, apresentando a forma de deposição dos sedimentos; - Curva cota x área x volume. Avaliar os usuários atingidos, considerando o pior cenário de inundação, ou seja, o reservatório assoreado; - Programa de monitoramento diário de vazões líquidas na área do aproveitamento, conforme resolução ANEEL nº 396 de 04 de dezembro de 1998; - Programa de medição de descarga sólida em suspensão e de amostragem do material do leito do reservatório, a fim de se caracterizar o transporte de sedimento de toda a bacia até o local de estudo; - Apresentar a permanência, em curva e tabela, das vazões afluentes e defluentes na ponta e fora da ponta, considerando todo o período de dados; - Apresentar a permanência, em curva e tabela, das vazões afluentes e defluentes na ponta e fora da ponta, considerando apenas o período de estiagem; - Descrição da regra operativa com apresentação das vazões máximas e mínimas turbinadas, contemplando a manutenção da vazão reduzida; - Variação do NA do reservatório e o tempo gasto para que o nível atinja o valor de depleção máxima. Fornecer a curva de deplecionamento do reservatório para modulação de ponta; - Estudo de remanso com representação em mapa, gráfica e numérica dos perfis de linha d’água para a cheia de 100 anos, considerando a área inundada, os usuários atingidos e as obras hidráulicas já instaladas; - Apresentar estudo da oscilação do nível de água a jusante da casa de força, considerando os usuários existentes até o momento; - Apresentar estudo de enchimento do reservatório considerando em todos os meses do ano a manutenção da vazão 100%Q7,10. Ressalta-se que a proposta não deve prever interrupção de fluxo em nenhuma fase do enchimento;

- Descrever detalhadamente os procedimentos adotados para a operação do descarregador de fundo, tendo em vista a manutenção da condição da qualidade das águas e seus usos a jusante; Definição do dispositivo que irá garantir a manutenção do fluxo a jusante da barragem no momento em que a vida útil do reservatório estiver esgotada; Para empreendimentos já implantados, avaliar a situação atual da área do reservatório. Nesta atividade deverão ser levantados os diversos usos da água e suas demandas; Para PCH’s, recomenda-se adotar para tais estudos o manual “Diretrizes para projetos de PCH” emitido pela Eletrobrás. Já para UHE’s, recomenda-se adotar para o manual “Critérios de projeto civil de usinas hidrelétricas” emitido pela Eletrobrás. Ambos manuais estão disponíveis no site: www.eletrobras.gov.br.

Para Aproveitamentos não que são detentores de Projeto Básico (Relatório Técnico Simplificado): - Justificativa da realização da intervenção; - Caracterização do regime pluviométrico da bacia hidrográfica, na seção de intervenção, por meio da identificação de todas as peculiaridades da região, tais como períodos secos e chuvosos, distribuição espacial e temporal da chuva, valores característicos máximos, médios e mínimos regionais, chuvas intensas e outros; - Curva chave do reservatório (vazão medida versus leitura da régua); - Estudos de vazões máximas; médias e de mínimas (para cálculo da Q7,10) justificando a estação fluviométrica escolhida; - Descrição das estruturas hidráulicas (tomada d’água, galeria de adução/chaminé de equilíbrio, conduto forçado, casa de força, canal de fuga, descarregadores de fundo, estruturas de desvio, dentre outras); - Quando houver, dimensionamento hidráulico dos decarregadores de fundo ou detalhamento do mesmo; - Estudo de vida útil do reservatório, apresentando a forma de deposição dos sedimentos; - Programa de monitoramento diário de vazões líquidas na área do aproveitamento, conforme resolução ANEEL nº 396 de 04 de dezembro de 1998; - Estudos contemplando a medição de descarga sólida em suspensão, a fim de caracterizar o transporte de sedimento de toda a bacia até o local de estudo; - Apresentar a permanência, em curva e tabela, das vazões afluentes e defluentes na ponta e fora da ponta, considerando todo o período de dados; - Apresentar a permanência, em curva e tabela, das vazões afluentes e defluentes na ponta e fora da ponta, considerando apenas o período de estiagem; - Descrição da regra operativa com apresentação das vazões máximas e mínimas turbinadas, contemplando a manutenção da vazão reduzida; - Variação do NA do reservatório e o tempo gasto para que o nível atinja o valor de depleção máxima. Fornecer a curva de deplecionamento do reservatório para modulação de ponta; - Estudo de remanso com representação em mapa, gráfica e numérica dos perfis de linha d’água para a cheia de 100 anos, considerando a área inundada, os usuários atingidos e as obras hidráulicas já instaladas; - Apresentar estudo da oscilação do nível de água a jusante da casa de força, considerando os usuários existentes até o momento;

- Descrever detalhadamente os procedimentos adotados para a operação do descarregador de fundo, tendo em vista a manutenção da condição da qualidade das águas e seus usos a jusante; Definição do dispositivo que irá garantir a manutenção do fluxo a jusante da barragem no momento em que a vida útil do reservatório estiver esgotada; Para empreendimentos já implantados, avaliar a situação atual da área do reservatório. Nesta atividade deverão ser levantados os diversos usos da água e suas demandas; Para PCH’s, recomenda-se adotar para tais estudos o manual Diretrizes para projetos de PCH emitido pela Eletrobrás. Já para UHE’s, recomenda-se adotar para o manual Critérios de projeto civil de usinas hidrelétricas emitido pela Eletrobrás. Ambos manuais estão disponíveis no site: www.eletrobras.gov.br

Orientações para preenchimento do Termo de Referência - Campos Obrigatórios: 1, 2, 3, 4, 5 ,6 ,7 ,8, 9.5 e 10 - O campo 9 -“Reservatório”- deverá ser obrigatoriamente preenchido, caso o aproveitamento possua reservatório. Caso contrário, será obrigatório somente o campo 9.5 referente às estruturas hidráulicas, e se houver Desvio, o campo 9.6. - Caso o empreendimento NÃO SEJA DETENDOR PROJETO BÁSICO, ficam dispensados somente do campo com ** e deverá ser apresentado um Relatório Técnico Simplificado (ver instruções em “Documentos para apresentar em anexo”). - A descrição do empreendimento deverá ser de forma sucinta. - Casos Específicos deverão ser relatados no Relatório Técnico. - Para a elaboração do Relatório Técnico deverá ser observado o Plano Diretor de Recursos Hídricos de Bacia Hidrográfica, quando houver.

| ## DECLARAÇÃO DE RESERVA DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA - APROVEITAMENTO DE POTENCIAL HIDRELÉTRICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definição A Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica- DRDH- consiste em reservar a quantidade de água necessária à viabilidade do aproveitamento hidrelétrico, com potência instalada superior a 1MW. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fonte: Itaipu Binacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Orientações para preenchimento do Termo de Referência - Itens Obrigatórios: (*)1, (*)2, (*)3, (*)4, (*)5 , (*)6 , (*)7 , (*)8.5, (*)9 e (*)10. - O item 8“Reservatório”- deverá ser obrigatoriamente preenchido, caso o aproveitamento possua reservatório. Caso contrário, será obrigatório, dentro do item 8 somente o subitem (*)85 referente a “Tomada d’água”, e se houver Canal de Adução, o subitem 8.6. - A descrição do empreendimento deverá ser de forma sucinta; - Casos Específicos deverão ser descritos no REDH. - Para a elaboração do REDH deverá ser observado o Plano Diretor de Recursos Hídricos de Bacia Hidrográfica, quando houver. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODULO 1 - IDENTIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) 1. Requerente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Instituição Requerente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) 2. Contatos da Instituição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  | # CEP |  |  |
| DDD |  | Telefone |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inscrição estadual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inscrição municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) 3. Endereço p/ correspondência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Repetir Campo 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Destinatário |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  | # CEP |  |  |
| DDD |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) 4. Responsável técnico pelo REDH (Relatório de Estudos de Disponibilidade Hídrica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome / Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CREA |  |  |  |  |  |  | # ART |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  | # CEP |  |  |
| DDD |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (*) 5. Descreva de forma sucinta a intervenção: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODULO 2 – MODO DE USO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) 6. Coordenadas geográficas do trecho de intervenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) Assinalar Datum (Obrigatório): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] SAD 69 [ ] WGS 84 [ ] Córrego Alegre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) Formato Lat/Long |  |  |  |  |  | Latitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Grau: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min: |  |  | Seg: |  |  |  |  |  |  |  | Grau: |  |  |  |  | Min: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seg: |  |  |  |  |
| Formato UTM (X, Y) |  |  |  |  |  | Longitude ou X (6 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Latitude ou Y (7 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | * Fuso ou Meridional para formato UTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ###### Fuso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] 22 [ ] 23 [ ] 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Meridiano central |  |  |  |  |  | [ ] 39° [ ] 45° [ ] 51° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) 7. Modo de intervenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localização e características hidrológicas do ponto de intervenção: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Município Margem Direita: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Município Margem Esquerda: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Curso de água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bacia estadual: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bacia Federal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área de drenagem a montante do ponto de intervenção (km²): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declividade do curso de água – no trecho de intervenção (m/m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Classe do corpo d’água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | “Observar Deliberação Normativa COPAM / CERH - MG n° 01 / 2008” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dos dados Fluviométicos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estação Fluviométrica utilizada no REDH Código: Nome: Rio: Área Drenagem (km²): Coordenadas: Lat: XX° XX ‘ XX “ Long: XX° XX ‘ XX “ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão média de Longo Termo (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Período: |  |  |  |  |  | “Período da série de dados de vazão” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão máxima registrada (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vazão mínima registrada (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão mínima média mensal (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão de Projeto das estruturas hidráulicas (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Período de retorno – TR (anos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | “Observar TR indicado no item “f”do Anexo para REDH.” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VAZÃO MÉDIA MENSAL (m³/s): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JAN | FEV |  |  |  |  |  |  | MAR |  |  |  |  |  |  | ABR |  |  |  |  |  |  |  |  | MAI |  |  | JUN |  |  |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO | SET |  |  |  |  |  |  |  |  | OUT |  |  | NOV | DEZ |  |  |  |  |
| 8. Estruturas Hidráulicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Reservatório |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Possui Reservatório? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Verificar “AJUDA”.Se não possui reservatório, ir para item 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprimento do reservatório (km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Perímetro do Reservatório (km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Largura Média (km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vida Útil (anos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área inundada (km²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tempo de Residência (h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profundidade Média (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tempo de Enchimento (h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Depleção Máxima (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 Nível d’água a Montante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.1.2 Nível d’água a Jusante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NA máximo maximorum (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA Máximo Excepcional (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NA máximo normal (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA Máximo Normal (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NA mínimo normal (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA Mínimo Normal (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3 Área inundada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.1.4 Volumes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NA máximo maximorum (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volume total (hm3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NA máximo normal (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volume Útil (hm3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NA mínimo normal (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volume Morto (hm3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.5 Estrutura descarregadora de vazão remanescente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dispositivo que garantirá a vazão remanescente? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vazão a ser descarregada (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 Barragem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo do maciço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cota da Crista (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprimento da Crista (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura Máxima (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 Vertedouro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Comprimento da soleira (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° de vãos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cota da Crista (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão de projeto (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacidade máxima de vertimento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tempo de retorno- TR (anos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | “Observar TR indicado no item “f”do Anexo para REDH.” |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de dissipador de energia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máxima Lâmina d’água para Vazão de Projeto (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 Comportas do Vertedouro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de comportas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acionamento |  |  |  | Manual, elétrico ou mecânico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Largura (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) 8.5 Tomada d’água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de vãos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Largura (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 Canal de Adução |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Possui Canal de Adução |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sim/Não |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revestimento |  |  |  |  |  |  |  |  | Se não, ir para o item 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Extensão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se não, ir para o item 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dimensões |  |  |  |  |  |  |  |  | Se não, ir para o item 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) 9. Circuito de alta pressão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Turbinas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de unidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Queda líquida (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Queda Bruta (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão nominal unitária (m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potência Nominal Unitária (MW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energia Firme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energia Média |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão Mínima Operativa (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) 10. Documentos para apresentação em anexo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Em anexo, REDH – Relatório de Estudo de Disponibilidade Hídrica contendo: a) Justificativa da realização da intervenção; b) Ato de aprovação do inventário publicado pela ANEEL e parecer técnico com a análise do estudo hidrológico, quando houver; c) Estudo de inventário hidrelétrico em meio digital, quando houver; d)Caracterização do regime pluviométrico da bacia hidrográfica na seção de intervenção com os valores característicos máximos, médios e mínimos regionais, chuvas intensas e outros; e) Estudo hidrológico referente à determinação: - da série de vazões utilizadas no dimensionamento energético; - das vazões máximas consideradas no dimensionamento das estruturas extravasoras; - das vazões mínimas; - das vazões médias; - do transporte de sedimentos; f) Para os estudos de Vazão de Projeto, considerar: TIPO; SÉRIE DE DADOS; PERIODO DE RETORNO (TR). PCH (Potência entre 1 e 30 MW); Série mínima 30 anos; 1.000 anos. UHE (Potência acima de 30 MW); Série mínima 30 anos; 10.000 anos. g) Justificativa das Estações Fluviométricas / Pluviométricas escolhidas para os estudos. h) Dimensionamento de todas as estruturas hidráulicas (barragem, vertedouro, tomada d’água, galeria de adução/chaminé de equilíbrio, conduto forçado, casa de força, canal de fuga, descarregadores de fundo, estruturas de desvio, dentre outras); i) Dimensionamento hidráulico dos decarregadores de fundo, quando existirem; j) Descrição das características do empreendimento no que se refere à vazão mínima remanescente e restrições à montante e jusante do TVR- Trecho de Vazão Reduzida; l) Mapa de localização e de arranjo do empreendimento; m) Planta do reservatório; n) Estudos referentes ao reservatório quanto à definição: - das condições de enchimento; - das condições de assoreamento; - do remanso – obrigatório somente para reservatórios com área superior a 3 km². |
| o) Estudo energético apresentando a série de vazões quanto à evolução da energia assegurada. p) Para aproveitamentos com potência instalada acima de 30 MW, apresentar a permanência, em curva e tabela, das vazões afluentes e defluentes na ponta e fora da ponta, considerando todo o período de dados; q) Para aproveitamentos com potência instalada acima de 30 MW, apresentar a permanência, em curva e tabela, das vazões afluentes e defluentes na ponta e fora da ponta, considerando apenas o período de estiagem; r) Descrição da regra operativa com apresentação das vazões máximas e mínimas turbinadas, contemplando a manutenção da vazão reduzida; s) Apresentar estudo da oscilação do nível de água a jusante da casa de força, considerando os usuários existentes até o momento; t) Apresentar estudo de enchimento do reservatório considerando em todos os meses do ano a manutenção da vazão 100%Q7,10. Ressalta-se que a proposta não deve prever interrupção de fluxo em nenhuma fase do enchimento; u) Descrever detalhadamente os procedimentos adotados para a operação do descarregador de fundo, tendo em vista a manutenção da condição da qualidade das águas e seus usos a jusante; Para PCH’s, recomenda-se adotar para tais estudos o manual “Diretrizes para projetos de PCH” emitido pela Eletrobrás. Já para UHE’s, recomenda-se adotar para o manual “Critérios de projeto civil de usinas hidrelétricas” emitido pela Eletrobrás. Ambos manuais estão disponíveis no site: www.eletrobras.gov.br. Para Conversão da DRDH em Outorga Apresentar: - Apresentar Programa de monitoramento diário de vazões líquidas na área do aproveitamento, conforme resolução ANEEL nº 396 de 04 de dezembro de 1998; - Programa de medição de descarga sólida em suspensão e de amostragem do material do leito do reservatório, a fim de se caracterizar o transporte de sedimento de toda a bacia até o local de estudo; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÃNEA PARA FINS DE PESQUISA HIDROGEOLÓGICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definição de Pesquisa Hidrogeológica: Testes de aqüíferos realizados através do bombeamento prolongado de poços tubulares profundos, para a caracterização hidrodinâmica dos mesmos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Módulo 1 – IDENTIFICAÇÃO

| *1.Requerente – Pessoa física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Identidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Caixa postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF |  |  |  |  |  |  |  | CEP |  |  |  |  |
| DDD |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.Requerente – Pessoa jurídica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome / Razão social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome fantasia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF |  |  |  |  |  |  |  | CEP |  |  |  |  |
| Inscrição estadual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inscrição municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 3.Endereço para correspondência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Repetir Campo 1 ( ) Repetir Campo 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF |  |  |  |  |  |  |  | CEP |  |  |  |  |
| DDD |  |  |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 4.Responsável técnico pelo processo de outorga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome / Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CREA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ART |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF |  |  |  |  |  |  |  | CEP |  |  |  |  |
| DDD |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *5.Uso dos recursos hídricos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicitada Autorização de Perfuração ? (sim / não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número do pedido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data da autorização |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra implantada (sim / não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de implantação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renovação de Portaria (sim / não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número/Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portaria com Condicionantes? (sim/não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se sim apresentar relatório de cumprimento – anexo 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*6.Descrição Geral do Empreendimento

Descrição do empreendimento e do modo de uso pretendido.

Modulo 2 – Modo de Uso

| 7.Modo de Captação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ) poço único ( ) bateria de poços – Número de poços: ( ) outros: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Localização do Poço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assinalar Datum [ ] SAD 69 WGS [ ] Córrego Alegre [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formato Lat/Long |  | Latitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grau: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min: |  |  |  |  |  | Seg: |  |  |  |  |  |  |  |  | Grau: |  |  |  |  |  |  |  |  | Min: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seg: |  |  |  |  |  |  |
| Formato UTM (X, Y) |  | Longitude ou X (6 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Latitude ou Y (7 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fuso ou Meridional para formato UTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ###### Fuso |  |  |  |  |  |  | [ ] 22 [ ] 23 [ ] 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Meridiano central |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] 39° [ ] 45° [ ] 51° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *8.1Características hidrográficas do ponto de intervenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Curso de água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bacia estadual: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bacia Federal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *9.Empresa perfuradora do poço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável Técnico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CREA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cidade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DDD: |  |  | Fone: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *10.Características do poço tubular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano da perfuração: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Profundidade do poço (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo do aqüífero: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *10.1.Regime de bombeamento do poço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipamento instalado: |  |  | ( )bomba centrífuga ( )compressor ( )bomba submersa ( )bomba injetora ( ) não equipado ( )bomba pistão ( )bomba manual ( )bomba turbina ( ) outros- definir: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) diesel ( ) elétrica ( ) foto-elétrica ( ) outras-definir: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potencia (cv) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Diâmetro de sucção (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diâmetro recalque (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Altura recalque (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês |  |  |  | JAN |  |  |  | FEV |  |  |  |  | MAR |  |  | ABR |  |  | MAI |  |  |  |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  |  | AGO |  |  |  |  | SET |  |  |  |  |  | OUT |  |  |  | NOV |  | DEZ |  |
| Vazão (m³/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horas/dia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dias/mês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume (m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *10.2.Proteção sanitária |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluída laje de proteção (sim / não): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cimentação sanitária (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| *10.3..Método de perfuração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ) Percussão |  |  |  |  |  |  | ( ) Rotativo |  |  |  |  |  | ( ) Roto-pneumático |  |  |  |  |
| *10.4.Perfil construtivo – informar os diâmetros usados para a perfuração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  | Diâmetro(mm): |  |  |  |  |  |  |  | Limite (m): |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |
| Limite (m): |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  | Limite (m): |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |
| Limite (m): |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  | Limite (m): |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |
| Limite (m): |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  | Limite (m): |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |
| *10.5.Perfil do revestimento – informar os tipos de revestimentos usados ao longo da perfuração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo: |  |  | (Tabela 13) |  |  |  |
| Limite (m): |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo: |  |  | (Tabela 13) |  |  |  |
| Limite (m): |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo: |  |  | (Tabela 13) |  |  |  |
| Limite (m): |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo: |  |  | (Tabela 13) |  |  |  |
| Limite (m): |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo: |  |  | (Tabela 13) |  |  |  |
| Limite (m): |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo: |  |  | (Tabela 13) |  |  |  |
| Limite (m): |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo: |  |  | (Tabela 13) |  |  |  |
| *10.6.Perfil do pré-filtro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  | Pré-filtro: |  |  | (Tabela 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  | Pré-filtro: |  |  | (Tabela 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  | Pré-filtro: |  |  | (Tabela 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  | Pré-filtro: |  |  | (Tabela 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  | Pré-filtro: |  |  | (Tabela 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *10.7.Perfil litológico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Litologia: |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Litologia: |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Litologia: |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Litologia: |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Litologia: |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Litologia: |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Litologia: |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Litologia: |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Litologia: |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Litologia: |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *10.8 Perfil geológico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Unidade geológica: |  |  |  |  |  |  | (Tabela 16) |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Unidade geológica: |  |  |  |  |  |  | (Tabela 16) |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Unidade geológica: |  |  |  |  |  |  | (Tabela 16) |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Unidade geológica: |  |  |  |  |  |  | (Tabela 16) |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Unidade geológica: |  |  |  |  |  |  | (Tabela 16) |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Unidade geológica: |  |  |  |  |  |  | (Tabela 16) |  |  |  |  |  |  |  |
| *10.9.Perfil do aqüífero / Entrada de água – informar os aquiferos captados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Unidade aqüífera: |  |  |  |  |  |  | (Tabela 17) |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Unidade aqüífera: |  |  |  |  |  |  | (Tabela 17) |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Unidade aqüífera: |  |  |  |  |  |  | (Tabela 17) |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Unidade aqüífera: |  |  |  |  |  |  | (Tabela 17) |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Unidade aqüífera: |  |  |  |  |  |  | (Tabela 17) |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  | Unidade aqüífera: |  |  |  |  |  |  | (Tabela 17) |  |  |  |  |  |  |  |

| *11.Empresa responsável pelo teste de bombeamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável Técnico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº CREA: |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cidade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF: |  |  |  |  |  | CEP: |  |  |  |  |  |
| DDD: |  |  |  | Fone: |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *12.Plano do teste de bombeamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Início do teste: |  |  |  |  |  |  | Fim do teste |  |  |  |  |  |  |  |  | Profundidade de teste (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nível estático (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nível dinâmico (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diâmetro da tubulação / descarga (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vazão específica (l/s.m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão de teste (m3/h): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tempo de bombeamento m³/dia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raio de influência do poço para a vazão do teste máxima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apresentar em anexo: 1-Caracterização geológica e estrutural, em escala regional e local; 2- Modelo hidrogeológico conceitual preliminar da área de influencia do empreendimento; 3-Plano de monitoramento hidrológico e hidrogeológico da área de influência da mina (critérios de seleção de pontos, instrumentos de medição, metodologia de tratamento de dados, etc); 4-Dados interpretados da rede de monitoramento hidrológico e hidrogeológico, caso existam; 5-Destinação da água subterrânea proveniente do bombeamento( vazões destinadas e formas de adução ); 6-Relatório de cumprimento de condicionantes, se for o caso; 7-Cronograma de execução dos trabalhos a ser desenvolvidos durante a fase de pesquisa hidrogeológica, contendo: a- Inventário hidrogeológico da área de influência do empreendimento incluindo a caracterização hidrogeológica de nascentes, poços tubulares e manuais; b -Inventário de usuários de águas superficiais e subterrâneas na área de entorno do empreendimento, para fins de realização do balanço hídrico e locação dos pontos de monitoramento; c- Instalação da rede de monitoramento hidrológico, hidrogeológico e pluviométrico; d- Balanço hídrico da área de influência da mina (estimativas anuais de recarga, vazões de bombeamento e descargas naturais); 8-Mapas e perfis; a- Perfis construtivos e geológicos dos poços; b- Planta atualizada do empreendimento; c-Mapa geológico-estrutural sobre base topográfica, à escala de detalhe da área de influência do empreendimento; d- Mapa hidrogeológico-estrutural, sobre base topográfica, à escala de detalhe da área de influência do empreendimento; e- Mapa de pontos da rede monitoramento hidrológico e hidrogeológico, caso existam; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## REBAIXAMENTO DE NÍVEL DE ÁGUA SUBTERRÂNEA (para obras civis)

Definição: O rebaixamento de nível de água é um procedimento que tem por objetivo manter o nível d’água em uma determinada cota que permita a implantação de estruturas de engenharia (fundações).

*Módulo 1 - IDENTIFICAÇÃO

| *1.1 Requerente - Pessoa física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Identidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Distrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF |  |  |  |  |  |  |  |  | CEP |  |  |  |  |
| DDD |  |  |  |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.2 Requerente - Pessoa jurídica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome / Razão social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome fantasia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Distrito: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF |  |  |  |  |  |  |  |  | CEP |  |  |  |  |
| Inscrição estadual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inscrição municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço p/ correspondência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF |  |  |  |  |  |  |  |  | CEP |  |  |  |  |
| DDD |  |  |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.3 Responsável técnico pelo processo de outorga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome / Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CREA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ART |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Distrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF |  |  |  |  |  |  |  |  | CEP |  |  |  |  |
| DDD |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.4 Uso dos recursos hídricos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra implantada? (sim / não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de implantação: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renovação de Portaria? (sim / não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número/Data: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1.5 Localização do empreendimento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assinalar Datum (Obrigatório): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] SAD 69 [ ] WGS 84 [ ] Córrego Alegre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formato Lat/Long |  |  | Latitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Grau: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min: |  |  |  |  |  |  | Seg: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grau: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min: |  |  |  |  |  | Seg: |  |  |
| Formato UTM (X, Y) |  |  | Longitude ou X (6 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Latitude ou Y (7 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fuso ou Meridional para formato UTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ###### Fuso |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] 22 [ ] 23 [ ] 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Meridiano central |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] 39° [ ] 45° [ ] 51° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Município: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Localidade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apresentar no campo 1.5 o Anexo I relatório com: Anexo I: - Caracterização e descrição geral do empreendimento; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Modulo 2 - Modo de Uso

| *2.1 Caracterização do sistema de rebaixamento utilizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ) poços tubulares profundos - nº de poços:____ ( )poços rasos - nº de poços:____ ( ) trincheira drenante ( ) barreira hidráulica ( ) ponteiras filtrantes ( ) outros- especificar : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.2 Localização do sistema de bombeamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Para o caso de bateria de poços apresentar ponto médio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formato Lat/Long |  |  |  | Latitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Grau: |  |  |  |  |  |  | Min: |  | Seg: |  |  |  |  |  | Grau: |  |  |  |  | Min: |  |  |  |  | Seg: |  |  |
| Formato UTM (X, Y) |  |  |  | Longitude ou X (6 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Latitude ou Y (7 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fuso ou Meridional para formato UTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ###### Fuso: |  |  |  | [ ] 22 [ ] 23 [ ] 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Meridiano central: |  |  |  |  |  |  | [ ] 39° [ ] 45° [ ] 51° |  |  |  |  |  |  |
| Obs: Preencher as informações do anexo VII para cada poço existente. Quando se tratar de outro tipo de sistema de rebaixamento descrever detalhadamente abaixo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.3 Caracterização da Vazão necessária ao rebaixamento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quadro de Vazões Captadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês | JAN |  | FEV |  |  | MAR |  |  | ABR |  |  | MAI |  |  | JUN |  | JUL |  |  |  | AGO |  | SET |  |  |  | OUT | NOV |  |  | DEZ |
| Vazão (m³/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horas/dia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dias/mês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume (m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apresentar no campo 2.3 o Anexo II relatório com: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anexo II : - Projeto detalhado de rebaixamento de nível de água (estruturas de captação, níveis de água e vazões projetados ao longo do tempo); - Descrição detalhada das estruturas de captação da água subterrânea que compõem o sistema de rebaixamento (poços tubulares, drenos, bombas, etc); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 2.4 Caracterização Geral da Área Afetada pelo Rebaixamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 Caracterização física da área |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apresentar nocampo 2.4 Anexo III relatório com: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anexo III: - Caracterização geológica e estrutural em escala local; - Modelo hidrogeológico conceitual da área de influência do rebaixamento; - Descrição do sistema de controle e monitoramento dos possíveis impactos em estruturas vizinhas; - Descrever os métodos de controle de vazão e de níveis de água utilizados; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.5 - Caracterização dos impactos nos recursos hídricos na área afetada pelo rebaixamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apresentar no campo 2.5 o anexo IV relatório com: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anexo IV: - Descrição dos impactos qualitativos e interferências quantitativas na disponibilidade hídrica local, previstos por ocasião da atividade de rebaixamento de nível de água; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 - Caracterização da rede de monitoramento implantada (caso exista) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rede monitoramento hidrogeológico - nº de pontos _____ Especificar para cada ponto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome ponto: |  | Lat: |  |  | Long: |  |  |  |  | Cota de instalação: |  |  |  | Tipo de equipamento utilizado: |  |  |  |  |  | Parâmetro monitorado: |  |  |  |  | Unidade de medida utilizada: |  |  |  |  | Periodicidade: |  |
| Apresentar no campo 2.6 o anexo V referente ao Plano de Monitoramento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anexo V: Plano de monitoramento hidrológico e hidrogeológico da área de influência do rebaixamento especificando especialmente: - Descrição e localização dos pontos; - Critérios de seleção de pontos; - Parâmetros monitorados; - Instrumentos de medição; - Periodicidade de coleta de dados; - Metodologia de tratamento de dados; - Os dados obtidos do monitoramento deverão estar também em forma de planilha eletrônica . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.7 - Plano de Uso da Água do Rebaixamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificar para os diferentes usos pretendidos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Destinação da água: |  |  |  |  |  |  | Vazão destinada: |  |  |  |  |  |  |  |  | Porcentagem da vazão total: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Forma de adução: |  |  |  |  |  |
| Outras informações importantes sobre o plano: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| * Anexo VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poços tubulares - Preencher as informações do campo 2.2 para cada poço existente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa Perfuradora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável Técnico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº CREA: |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cidade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF: |  |  |  |  | CEP: |  |  |  |  |
| DDD: |  |  | Fone: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Características do poço tubular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano da perfuração: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Profundidade do poço (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aquifero captado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de perfuração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Percussão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Rotativo |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Roto-pneumático |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perfil construtivo – informar os diâmetros usados para a perfuração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  |  |  | Diâmetro(mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Limite (m): |  |  |  |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Limite (m): |  |  |  |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Limite (m): |  |  |  |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Limite (m): |  |  |  |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |
| Perfil do revestimento – informar os tipos de revestimentos usados ao longo da perfuração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo: |  |  | (Tabela 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo: |  |  | (Tabela 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo: |  |  | (Tabela 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo: |  |  | (Tabela 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo: |  |  | (Tabela 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo: |  |  | (Tabela 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo: |  |  | (Tabela 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perfil do pré-filtro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  | Pré-filtro: |  |  |  |  |  | (Tabela 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  | Pré-filtro: |  |  |  |  |  | (Tabela 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  | Pré-filtro: |  |  |  |  |  | (Tabela 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  | Pré-filtro: |  |  |  |  |  | (Tabela 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  | Pré-filtro: |  |  |  |  |  | (Tabela 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perfil litológico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Litologia: |  |  |  |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Litologia: |  |  |  |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Litologia: |  |  |  |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Litologia: |  |  |  |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Litologia: |  |  |  |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Litologia: |  |  |  |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Litologia: |  |  |  |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Litologia: |  |  |  |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Litologia: |  |  |  |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Litologia: |  |  |  |  |  | (Tabela 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perfil geológico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Unidade geológica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Tabela 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Unidade geológica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Tabela 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Unidade geológica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Tabela 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Unidade geológica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Tabela 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Unidade geológica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Tabela 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Unidade geológica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Tabela 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perfil do aqüífero / Entrada de água – informar os aquiferos captados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Unidade aqüífera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Tabela 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Unidade aqüífera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Tabela 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Unidade aqüífera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Tabela 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limite (m): |  |  |  |  |  |  | Unidade aqüífera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Tabela 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Anexo VI – Plantas e Mapas

- Planta de situação abrangendo as construções vizinhas; - Planta de caracterização geotécnica da área de influência do empreendimento;

* Representação gráfica do PERFIL CONSTRUTIVO E GEOLOGICO DO POÇO:

Relatório do Teste de Bombeamento - duração de 24 horas com medida de recuperação

Tipo de teste realizado ( )escalonado ( )vazão constante

| Empresa responsável pelo teste de bombeamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável Técnico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº CREA: |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cidade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF: |  |  |  |  |  | CEP: |  |  |  |  |
| DDD: |  |  |  | Fone: |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.2 Resultado do teste de bombeamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data do teste: |  |  |  |  |  |  | Duração do teste (horas): |  |  |  |  |  |  |  |  | Profundidade de teste (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nível estático (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nível dinâmico (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diâmetro da tubulação / descarga (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vazão específica (l/s.m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão de teste (m3/h): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ## INTERVENÇÃO EM LENÇOL FREÁTICO ALUVIONAR PARA FINS DE EXTRAÇÃO MINERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluvião: Depósitos recentes de sedimentos inconsolidados (cascalho,areia, argila,resíduos vegetais, minerais metálicos, diamante,etc), que se formam ao longo das margens dos rios e nas desembocaduras dos cursos d'água. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODULO 1 - IDENTIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1. Requerente Pessoa Física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Identidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Caixa postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |
| DDD |  |  |  |  |  |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2. Requerente – Pessoa jurídica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Nome / Razão social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome fantasia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CNPJ |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Caixa postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |
| Inscrição estadual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inscrição municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3. Endereço para correspondência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Repetir Campo 1 ( ) Repetir Campo 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Distrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |
| DDD |  |  |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4. Responsável técnico pelo processo de outorga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome / Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CREA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ART |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |
| DDD |  |  |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| *5. Localização do Empreendimento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra Implantada (sim/não) |  |  |  | Data da Implantação |  |  |  |  |
| Renovação de Portaria (sim/não) |  |  |  |  |  | Número e data |  |  |
| Portaria com Condicionantes (sim/não) |  |  |  |  | Relatório de condicionantes em anexo? (sim/não) |  |  |  |
| *6. Descrição do Empreendimento |  |  |  |  |  |  |  |  |

## MODULO 2 – MODO DE USO

| 7. Coordenadas geográficas do trecho de intervenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *7.1 Ponto de captação: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assinalar Datum (Obrigatório): |  |  |  |  |  |  |  | [ ] SAD 69 [ ] WGS 84 [ ] Córrego Alegre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formato Lat/Long | Latitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grau: |  |  | Min: |  |  |  | Seg: |  |  | Grau: |  | Min: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seg: |
| Formato UTM (X, Y) | Longitude ou X (6 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Latitude ou Y (7 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fuso ou Meridional para formato UTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### Fuso |  |  | [ ] 22 [ ] 23 [ ] 24 |  |  |  |  |  |  |  | Meridiano central |  |  |  |  | [ ] 39° [ ] 45° [ ] 51° |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 Ponto de lançamento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assinalar Datum (Obrigatório): |  |  |  |  |  |  |  | [ ] SAD 69 [ ] WGS 84 [ ] Córrego Alegre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formato Lat/Long | Latitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grau: |  |  | Min: |  |  |  | Seg: |  |  | Grau: |  | Min: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seg: |
| Formato UTM (X, Y) | Longitude ou X (6 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Latitude ou Y (7 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fuso ou Meridional para formato UTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### Fuso |  | [ ] 22 [ ] 23 [ ] 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | Meridiano central |  |  |  |  | [ ] 39° [ ] 45° [ ] 51° |  |  |  |  |  |  |
| 8. Modo de intervenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *8.1 Características hidrográficas do ponto de intervenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Curso de água do aluvião: |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | Corpo hídrico receptor |  |  |  |  | * |  |  |  |  |
| Bacia estadual: * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bacia Federal: |  |  |  |  | * |  |  |  |  |
| *8.2 Caracterização do entorno - Existência ou não em um raio de 200 m de: (Se sim informar distância). 1- Nascente 2- Curso de água 3- Poço tubular 4- Poço manual 5- Área de vereda 6-Construções; ( ) sim ( ) sim ( ) sim ( ) sim ( ) sim ( ) sim; ( ) não ( ) não ( ) não ( ) não ( ) não ( ) não; 7-Obras de arte especial 8- Pastagem 9- Plantações 10- Outros; ( ) sim ( ) sim ( ) sim ( ) sim; ( ) não ( ) não ( ) não ( ) não. |
| 9. Situação Junto ao DMPM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regime de aproveitamento dos recursos minerais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N° de protocolo do DNPM: |  |  |  | * |  |  |  |
| Área da Poligonal requerida (Ha) |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | Validade (dd/mm/aaaa) |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de material extraído |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Produção média anual |  |  |  | * |  |  |  |
| *10. Período de Operação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° de meses / ano |  | * |  |  |  |  |  |  |  | N° de dias / mês |  |  |  |  | * |  |  | N° de horas / dia |  |  | * |  |  |
| 11. Interação da lavra com a água subterrânea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área final da intervenção (m²) |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | Volume de água agregada ao produto comercializado (m³/dia) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área de Intervenção / ano (m²) |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | Teor de umidade no produto (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nível Freático(m) |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | Volume de água evaporada (m³/dia) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Profundidade da cava(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vida útil do empreendimento (anos) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *12. Forma de intervenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dragagem em Cava Aluvionar ( ) |  |  |  |  |  | Extração por Escavação ( ) |  |  |  |  |  |  | Rebaixamento de Nível de Água ( ) |  |  |  |  |  |
| *12.1 Dragagem em Cava Aluvionar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Composição da Polpa: (%) Produto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (%) Água |  |  |  |  |  |  |  |
| Circuito | Fechado ( ) Aberto ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1 Vazão de bombeamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ano |  |  |  |  |  |  |  | Mês |  | Dia |  |  |  |  | Horas |  |  |
| Vol. de produto (m³) | * |  |  |  |  |  |  |  | * |  | * |  |  |  |  | * |  |  |
| Vol. de polpa (m³) | * |  |  |  |  |  |  |  | * |  | * |  |  |  |  | * |  |  |
| Vol. de água (m³) | * |  |  |  |  |  |  |  | * |  | * |  |  |  |  | * |  |  |
| 12.1.2 Vazão de lançamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ano |  |  |  |  |  |  |  | Mês |  | Dia |  |  |  |  | Horas |  |  |
| Vol. de água (m³) | * |  |  |  |  |  |  |  | * |  | * |  |  |  |  | * |  |  |
| 12.1.3Conjunto moto-bomba instalado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipamento Instalado |  | (Tabela 11) |  |  |  |  |  |  | Potência do motor (cv) |  |  |  |  |  | Energia: |  |  | (Tabela 12) |
| Diâmetro sucção (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  | Diâmetro recalque (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade máxima de produção (m³)h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *12.2 Extração por Escavação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Circuito | Fechado ( ) Aberto ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ano |  |  |  |  | Mês |  | Dia |  |  |  |  | Horas |  |  |
| Vazão de captação (m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão de lançamento (m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.1Equipamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipamento utilizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade máxima de produção (m³)h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 Rebaixamento de nível de água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ano |  |  |  |  | Mês |  | Dia |  |  |  |  | Horas |  |  |
| Vazão de captação (m³) |  |  |  | * |  |  |  |  | * |  | * |  |  |  |  | * |  |  |
| Vazão de lançamento (m³) |  |  |  | * |  |  |  |  | * |  | * |  |  |  |  | * |  |  |
| 12.3.1Estruturas de captação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estrutura de captação |  | Poços Tubulares ( ) Drenos ( ) Bombas ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Apresentar no relatório técnico em anexo, para todas formas de intervenção: - Descrever os procedimentos de operação de lavra; volume de água evaporada na pilha de estocagem e na superfície freática exposta. - Modelo hidrogeológico conceitual da área de intervenção, evidenciando as relações entre a geologia e geomorfologia com e as águas subterrâneas e superficiais. - Planta de localização do empreendimento, planta geológica de detalhe com planejamento da lavra, no horizonte de 5 anos e a situação prevista para o final do empreendimento; - Fotografias de ponto de intervenção e circunvizinhanças que possibilitem a visualização do contexto fisiográfico; - Métodos de controle de vazão e níveis de água utilizados; - Avaliação dos impactos ambientais e interferências quantitativas e qualitativas na disponibilidade hídrica local, bem como dos usos de ocupação do solo, situados no entorno do empreendimento á uma distância de até 200m; - Procedimentos previstos para reabilitação da área; -Relatório de condicionantes, em se tratando de renovação de portaria. Apresentar no relatório técnico, especificamente para cada forma de intervenção:

1-DRAGAGEM EM CAVA ALUVIONAR: Descrever no relatório técnico em anexo, os procedimentos de operação da lavra, forma de retorno (lançamento) da água bombeada ao corpo hídrico receptor, estimativas do teor de umidade de água agregada ao produto comercializado, volume de água evaporada na pilha de estocagem e na superfície freática exposta.

2 - EXTRAÇÃO POR ESCAVAÇÃO: Descrever no relatório técnico em anexo, os procedimentos de operação de lavra, forma de retorno(lançamento) da água associada ao material extraído , caracterização hidrológica do corpo hídrico receptor, estimativas do teor de umidade de água agregada ao produto comercializado, volume de água evaporada na pilha de estocagem e na superfície freática exposta.

3-REBAIXAMENTO DE NÍVEL DE ÁGUA-Descrever no relatório técnico em anexo, os procedimentos de operação de lavra, as estruturas de captação da água subterrânea que compõe o sistema de rebaixamento ( poços tubulares,drenos, bombas, etc) , vazões projetadas ao longo do tempo e plano de uso da água subterrânea proveniente do desaguamento( finalidades de uso,vazões destinadas e formas de adução),forma de retorno (lançamento) da vazão bombeada e caracterização hidrológica/hidrogeológica do corpo hídrico receptor.

Definições e Orientações para o Preenchimento do Formulário e Elaboração do Relatório Técnico segundo o Termo de Referência

Módulo 2- Modo de Uso

7. Coordenadas geográficas do trecho de intervenção

7.1  Ponto de captação

Preencher obrigatoriamente as coordenadas  do ponto central da intervenção(dragagem ,escavação ou rebaixamento), no período de vigência da outorga solicitada;

7.2  Ponto de lançamento

Coordenadas do ponto central de retorno da água extraída ao corpo hídrico receptor, no período de vigência da outorga solicitada. O corpo hídrico receptor engloba curso de água superficial, barramento, lago, água subterrânea exposta ou infiltração direta no solo;

8. Modo de Intervenção

8.1 Características hidrográficas do ponto de intervenção

Curso de água- Inserir o nome do curso de água adjacente ao  aluvião

Bacia Estadual-Bacia hidrográfica onde está localizado o empreendimento, cujo curso de água principal deságua diretamente em um rio federal

Bacia Federal-Bacia cujo rio principal atravessa ou faz fronteira com um ou mais estados da federação

Corpo Hídrico Receptor-Curso de água superficial, barramento,  lago, água subterrânea exposta ou  aqüífero que recebe por infiltração direta  no solo, a água proveniente da dragagem e escavação. ; Escrever  Aquífero Aluvionar se o corpo receptor for o mesmo da captação.

8.2 Caracterização do Entorno-Marcar com um x os itens listados neste campo, que poderão ser afetados pelo empreendimento;

9. Situação Junto ao DNPM

Regime de Aproveitamento dos Recursos Minerais- Conforme solicitado e autorizado pelo DNPM ao requerente

N° de protocolo do DNPM- Identificação da área requerida através de numeração específica emitida pelo órgão

Área da Poligonal Requerida-Área  em hectare,solicitada ao DNPM no pré- requerimento eletrônico ou já autorizado

Validade-Data  de vencimento  de funcionamento estabelecida pelo órgão autorizador

Tipo de Material Extraído- Substâncias autorizadas  a serem extplotadas e comercializadas pelo DNPM

Produção Média Anual- Conforme autorizado pelo DNPM e declarado no FCE;

10.Período de Operação-Definição do tempo previsto para a efetiva operação do empreendimento, no que concerne á captação e/ou intervenção dos recursos hídricos;

11. Interação  da  lavra com a água subterrânea

Área final da Intervenção ( m²)-conforme previsto no plano de lavra apresentado ao DNPM,

Área de Intervenção( ano/m²)- área que efetivamente causará intervenção na água subterrânea anualmente

Nível Freático- Profundidade média do nível de água subterrânea na área a ser lavrada, tendo como referência a superfície topográfica, no período de vigência da outorga solicitada.

Profundidade da Cava-Profundidade média da cava na área a ser lavrada no período de vigência da outorga solicitada

Volume de Água Agregada ao Produto Comercializado (m³/dia)-Estimativa da água que compõe a umidade do produto comercializado, compondo uma média entre o período  produtividade no período não chuvoso.

Teor de Umidade no Produto- Expressar em porcentagem a relação entre o volume comercializado e o volume de água agregado

Volume de água Evaporado- Estimativa  do volume de água evaporada através da lâmina de água exposta e/ou do nível freático rebaixado e das pilhas de estocagem do produto e/ou rejeito

O volume de água agregada ao produto comercializado e a água evaporada , comporão o volume total de água considerado como uso consuntivo, que deverá ser subtraído do volume de  bombeado ou extraído, para originar a vazão de lançamento

Vida útil do Empreendimento-Previsão da data de finalização do empreendimento;

.

12.Forma de Intervenção

Marcar com um X o processo previsto para o desenvolvimento da lavra e sua interação com o nível de água subterrânea

12.1.Módulo Específico para a Forma de Intervenção Dragagem em Cava Aluvionar

Circuito- Marcar com um X na opção Circuito Fechado se o retorno da água captada  é feito no mesmo corpo hídrico subterrâneo; marcar com um X na opção Circuito Aberto se o retorno da água captada é feito em curso de água superficial

Composição da Polpa- Quantificar a porcentagem média da composição da polpa do material dragado

12.1.1.Vazão de bombeamento- Discriminar  os volumes específicos do material extraído, da água e  d8a polpa bombeada

12.1.2.Vazão de Lançamento-Volume de água extraído do lençol freático por bombeamento,  que retorna ao lençol freático ou curso superficial, subtraindo as perdas estimadas da água agregada ao produto comercializado e ao volume de água evaporada no pátio de estocagem e lâmina de água exposta.

12.1.3-Conjunto moto-bomba instalado- Seguir orientação da tabela 11, para preencher o campo Equipamento Instalado; seguir orientação da tabela 12 para preencher o campo Energia.Preencher os demais campos constantes.

12.2  Módulo Específico para a Forma de Intervenção Extração por Escavação

Circuito- Marcar com um X na opção Circuito Fechado se o retorno da água captada  é feito no mesmo corpo hídrico subterrâneo; marcar com um X na opção Circuito Aberto se o retorno da água captada é feito em curso de água superficial

Vazão de Captação-Campo de preenchimento não obrigatório-Volume de água subtraída do lençol freático agregada ao produto extraído, no período do ano, meses, dias e horas

Vazão de Lançamento-Campo de preenchimento não obrigatório Volume de água retirado do lençol freático agregada ao material extraído,  que retorna ao lençol freático ou curso superficial, cujo valor é obtido subtraindo as perdas estimadas da água agregada ao produto comercializado e ao volume de água evaporada no pátio de estocagem e lâmina de água exposta.

12.2.1.Equipamentos-Descrever os equipamentos utilizados na escavação.

12.3. Módulo Específico para a Forma de Intervenção Rebaixamento de Nível Água

Vazão de Captação- Volume de água extraído do lençol freático através de estruturas de rebaixamento.

Vazão de Lançamento-Volume de água lançado  no curso de água superficial, descontando outros  usos consuntivos da água extraída para o rebaixamento.

12.3.1.Estruturas de captação. Marcar no campo a ou as estruturas utilizadas no rebaixamento.

Vazão a ser Outorgada:

- Para as Formas de Uso Dragagem em Cava Aluvionar e Rebaixamento de Nível de Água:Volume bombeado de água por hora (m³/h) pelo tempo de horas solicitadas no dia;

- Para a Forma de Uso Extração por Escavação: somente a intervenção se não for tecnicamente quantificada a vazão (volume) de água extraída associada ao produto, por hora, durante o dia.

Neste caso não há necessidade de preenchimento dos campos específicos do formulário para esta forma de uso-Vazão de Captação e Vazão de Lançamento.

| ## LANÇAMENTO DE EFLUENTES (Esgotamento Sanitário) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Substância líquida com predominância de água produzida pelas atividades humanas (esgotos domésticos, resíduos líquidos e gasosos das indústrias etc.) lançada rede de esgotos ou nas águas receptoras (cursos d'água, lago ou aqüífero), com ou sem tratamento e com a finalidade de utilizar essas águas receptoras no seu transporte e diluição. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODULO 1 - IDENTIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FOB NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Processo de licenciamento ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sim ( ) Não ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # n° Processo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. Requerente Pessoa Física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Identidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |
| DDD |  |  | Telefone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 2. Requerente – Pessoa jurídica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Nome / Razão social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome fantasia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CNPJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |
| DDD |  |  |  | Telefone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inscrição estadual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inscrição municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 3. Endereço p/ correspondência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Repetir Campo 1 ( ) Repetir Campo 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Destinatário |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |
| DDD |  |  |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 4. Responsável técnico pelo processo de outorga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome / Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CREA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ART |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |
| DDD |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| * 5. Uso dos recursos hídricos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Localidade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra Implantada (sim/não) |  |  |  |  |  |  |  |  | Data da Implantação |  |  |  |  |
| Renovação de Portaria (sim/não) |  |  |  |  |  |  |  |  | Número e data da Portaria |  |  |  |  |
| Início prazo de concessão (dd/mm/aa) |  |  |  |  |  |  | Término prazo de concessão (dd/mm/aa) |  |  |  |  |  |  |
| Dados de monitoramento (sim/não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portaria com Condicionantes (sim/não) |  |  |  |  |  |  | Se sim apresentar relatório em anexo |  |  |  |  |  |  |
| * 6. Descrição geral do empreendimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de tratamento para o efluente gerado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distritos atendidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| População atual (hab) |  |  |  |  |  |  |  | População final (hab) |  |  |  |  |  |
| População atendida pelo abastecimento público de água (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| População atendida pela rede coletora de esgoto (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## MODULO 2 – MODO DE USO

| *7. Coordenadas geográficas do ponto de lançamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Assinalar Datum |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] SAD 69 [ ] WGS 84 [ ] Córrego Alegre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formato Lat/Long |  |  |  | Latitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Grau: |  |  |  |  |  |  | Min: |  |  |  |  |  | Seg: |  |  |  |  | Grau: |  |  |  |  |  |  |  |  | Min: |  |  |  |  |  |  | Seg: |  |  |
| Formato UTM (X, Y) |  |  |  | Longitude ou X (6 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Latitude ou Y (7 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fuso ou Meridional para formato UTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ###### Fuso |  |  |  | [ ] 22 [ ] 23 [ ] 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Meridiano central |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] 39° [ ] 45° [ ] 51° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Modo de intervenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 8.1 Características hidrológicas do ponto de intervenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Curso de água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rio |  |  | Reservatório |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lago/lagoa natural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nascentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bacia estadual: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bacia Federal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área de drenagem a montante do ponto de intervenção (km²): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rendimento específico mínimo de 07 dias com 10 anos de TR (L/s.km²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão Q7,10 (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 % Vazão Q7,10 (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Classe de enquadramento do corpo dágua (DN COPAM-CERH 01/08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 8.2 Dados técnicos do lançamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quadro de vazões para lançamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês |  |  |  |  | JAN |  | FEV |  |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  |  | JUL |  |  |  |  | AGO |  |  |  | SET |  |  | OUT |  |  |  | NOV | DEZ |
| Vazão (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horas/dia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dias/mês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume (m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 9 Características dos efluentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Dados do lançamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medido ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estimado ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Efluente Bruto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Efluente Tratado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * DBO5,20 (mg/O2/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DQO (mg/O2/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sólidos em suspensão totais (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (ºC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fósforo Total (mg P/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrogênio Total (mg N/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Outros (especificar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 10 Informações a serem enviadas em anexo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Apresentar em anexo relatório fotográfico do ponto de lançamento e de pontos a montante e a jusante do mesmo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Apresentar em anexo a justificativa da vazão requerida para lançamento e diluição frente às necessidades do empreendimento. Apresentar projeto e descrição do sistema de lançamento de efluentes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Apresentar em anexo o memorial de cálculo da vazão legalmente disponível, considerando os limites definidos na Portaria IGAM nº 010/98 e, quando for o caso, os usuários de água a montante e a jusante do ponto de lançamento. Recomenda-se a referência: Deflúvios Superficiais no Estado de Minas Gerais, Copasa / Hidrosistemas, 1993. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Informar em anexo as vazões de captação e lançamento outorgadas à montante para cada usuário e, caso haja barragem com regularização, informar a percentagem regularizada. Os usuários existentes imediatamente a jusante, da mesma forma, devem ser caracterizados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11 Orientações para preenchimento do Termo de Referência

* Campos obrigatórios

Módulo 1- Identificação

- Inserir os dados do requerente como pessoa física. Dados obrigatórios.

- Inserir os dados do requerente como pessoa jurídica. Dados obrigatórios.

- Inserir o endereço para correspondência. Caso seja semelhante a um dos campos anteriores, marcar uma das opções para remeter aos endereços anteriores. Para endereço diferente, preencher como indicado.

- Preencher os dados do responsável técnico devidamente habilitado no CREA.

- Descrever o uso do recurso hídrico indicando se o empreendimento já se encontra instalado ou não. Para renovação de portaria, indicar seu número de identificação, a data de sua validade e se há dados de monitoramento requeridos. Informar, também, se a Portaria anterior estabelece o cumprimento de condicionantes. Em caso positivo, anexar o respectivo relatório de cumprimento das mesmas.

- Descrição geral do empreendimento informando o tratamento utilizado para o efluente gerado (p.ex. Sistema de Lodos Ativados), a população atual e futuramente atendida e os respectivos distritos atendidos pelo sistema. Informar, também, as porcentagens de abastecimento no que diz respeito ao abastecimento público de água e coleta de esgotos.

Módulo 2- Modo de Uso

7. Coordenadas geográficas do ponto de lançamento

Inserir os dados de localização do ponto de lançamento de efluentes efetuado pelo empreendimento. No caso de mais pontos de lançamento, duplicar o campo de localização, informando os demais.

8. Modo de Intervenção

8.1 Características hidrográficas do ponto de intervenção

Curso de água - Inserir o nome do curso de água utilizado para o lançamento e diluição do efluente previamente tratado;

Bacia Estadual - Bacia hidrográfica onde está localizado o empreendimento, cujo curso de água principal deságua diretamente em um rio federal;

Bacia Federal - Bacia cujo rio principal atravessa ou faz fronteira com um ou mais estados da federação;

Área de drenagem a montante do ponto de intervenção (km²) – Valor obtido no cálculo de área de drenagem, à montante do ponto de lançamento.

Vazão de Referência Q7,10 – Valor obtido para o cálculo da vazão de referência no ponto de lançamento.

70% Vazão de Referência Q7,10 – Valor obtido para o cálculo de 70% vazão de referência no ponto de lançamento. Ressalta-se que esta é a vazão disponível para a diluição dos efluentes previamente tratados, considerando a vazão destinada a captação superficial e os usuários outorgados para lançamento.

Rendimento específico – Valor obtido para o cálculo do rendimento específico para o ponto de lançamento em L/s.km² .

Classe de enquadramento corpo d’ água receptor – Identificação da classe do corpo d’água segundo a DN COPAM-CERH 01/2008 no ponto de lançamento.

8.2 Dados técnicos do lançamento – descrição das vazões de lançamento no corpo receptor ao longo do ano.

9 Características do efluente – o parâmetro de preenchimento obrigatório é a DBO (demanda bioquímica de oxigênio), destacando as características do efluente bruto (antes do lançamento) e o efluente tratado. Para aqueles empreendimento que estão em processo de instalação de seu sistema de tratamento deve ser inserido os dados estimados de projeto. Outros parâmetros de podem ser inseridos, mas em caráter facultativo.

| ## LANÇAMENTO DE EFLUENTES (Efluente Industrial) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Substância líquida com predominância de água produzida pelas atividades humanas (esgotos domésticos, resíduos líquidos e gasosos das indústrias etc.) lançada rede de esgotos ou nas águas receptoras (cursos d'água, lago ou aqüífero), com ou sem tratamento e com a finalidade de utilizar essas águas receptoras no seu transporte e diluição. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODULO 1 - IDENTIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FOB NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Processo de licenciamento ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sim ( ) Não ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # n° Processo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. Requerente Pessoa Física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Identidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |
| DDD |  |  | Telefone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 2. Requerente – Pessoa jurídica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Nome / Razão social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome fantasia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CNPJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |
| DDD |  |  |  | Telefone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inscrição estadual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inscrição municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 3. Endereço p/ correspondência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Repetir Campo 1 ( ) Repetir Campo 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Destinatário |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |
| DDD |  |  |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 4. Responsável técnico pelo processo de outorga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome / Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CREA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ART |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |
| DDD |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| * 5. Uso dos recursos hídricos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Localidade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra Implantada (sim/não) |  |  |  |  |  | Data da Implantação |  |  |  |
| Renovação de Portaria (sim/não) |  |  |  |  |  | Número e data da Portaria |  |  |  |
| Início prazo de concessão (dd/mm/aa) |  |  |  |  | Término prazo de concessão (dd/mm/aa) |  |  |  |  |
| Dados de monitoramento (sim/não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portaria com Condicionantes (sim/não) |  |  |  |  | Se sim apresentar relatório em anexo |  |  |  |  |
| * 6. Descrição geral do empreendimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de tratamento para o efluente gerado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MODULO 2 – MODO DE USO

| *7. Coordenadas geográficas do ponto de lançamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Assinalar Datum |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] SAD 69 [ ] WGS 84 [ ] Córrego Alegre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formato Lat/Long |  |  |  | Latitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Grau: |  |  |  |  |  |  | Min: |  |  |  |  |  | Seg: |  |  |  |  |  | Grau: |  |  |  |  |  |  |  |  | Min: |  |  |  |  |  |  |  | Seg: |  |  |  |
| Formato UTM (X, Y) |  |  |  | Longitude ou X (6 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Latitude ou Y (7 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fuso ou Meridional para formato UTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ###### Fuso |  |  |  | [ ] 22 [ ] 23 [ ] 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Meridiano central |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] 39° [ ] 45° [ ] 51° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Modo de intervenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 8.1 Características hidrológicas do ponto de intervenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Curso de água: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rio |  |  | Reservatório |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lago/lagoa natural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nascentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bacia estadual: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bacia Federal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área de drenagem a montante do ponto de intervenção (km²): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rendimento específico mínimo de 07 dias com 10 anos de TR (L/s.km²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão Q7,10 (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 % Vazão Q7,10 (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Classe de enquadramento do corpo d’água (DN COPAM-CERH 01/08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lançamento em REDE, quando for o caso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pública |  |  |  |  |  |  |  |  | Particular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 8.2 Dados técnicos do lançamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quadro de vazões para lançamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mês |  |  |  |  | JAN |  | FEV |  |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  | MAI |  | JUN |  |  | JUL |  |  |  |  | AGO |  |  |  | SET |  |  | OUT |  |  |  |  | NOV |  | DEZ |
| Vazão (m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horas/dia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dias/mês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume (m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 9 Características dos efluentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Dados do lançamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medido ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estimado ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Efluente Bruto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Efluente Tratado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * DBO5,20 (mg/O2/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DQO (mg/O2/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sólidos em suspensão totais (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (ºC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fósforo Total (mg P/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrogênio Total (mg N/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Outros (especificar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 10 Informações a serem enviadas em anexo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Apresentar em anexo relatório fotográfico do ponto de lançamento e de pontos a montante e a jusante do mesmo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Apresentar em anexo a justificativa da vazão requerida para lançamento e diluição frente às necessidades do empreendimento. Apresentar projeto e descrição do sistema de lançamento de efluentes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Apresentar em anexo o memorial de cálculo da vazão legalmente disponível, considerando os limites definidos na Portaria IGAM nº 010/98 e, quando for o caso, os usuários de água a montante e a jusante do ponto de lançamento. Recomenda-se a referência: Deflúvios Superficiais no Estado de Minas Gerais, Copasa / Hidrosistemas, 1993. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Informar em anexo as vazões de captação e lançamento outorgadas à montante para cada usuário e, caso haja barragem com regularização, informar a percentagem regularizada. Os usuários existentes imediatamente a jusante, da mesma forma, devem ser caracterizados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11 Orientações para preenchimento do Termo de Referência

* Campos obrigatórios

Módulo 1- Identificação

- Inserir os dados do requerente como pessoa física. Dados obrigatórios.

- Inserir os dados do requerente como pessoa jurídica. Dados obrigatórios.

- Inserir o endereço para correspondência. Caso seja semelhante a um dos campos anteriores, marcar uma das opções para remeter aos endereços anteriores. Para endereço diferente, preencher como indicado.

- Preencher os dados do responsável técnico devidamente habilitado no CREA.

- Descrever o uso do recurso hídrico indicando se o empreendimento já se encontra instalado ou não. Para renovação de portaria, indicar seu número de identificação, a data de sua validade e se há dados de monitoramento requeridos. Informar, também, se a Portaria anterior estabelece o cumprimento de condicionantes. Em caso positivo, anexar o respectivo relatório de cumprimento das mesmas.

- Descrição geral do empreendimento informando o tratamento utilizado para o efluente gerado (p.ex. Sistema de Lodos Ativados), a população atual e futuramente atendida e os respectivos distritos atendidos pelo sistema. Informar, também, as porcentagens de abastecimento no que diz respeito ao abastecimento público de água e coleta de esgotos.

Módulo 2- Modo de Uso

7. Coordenadas geográficas do ponto de lançamento

Inserir os dados de localização do ponto de lançamento de efluentes efetuado pelo empreendimento. No caso de mais pontos de lançamento, duplicar o campo de localização, informando os demais.

8. Modo de Intervenção

8.1 Características hidrográficas do ponto de intervenção

Curso de água - Inserir o nome do curso de água utilizado para o lançamento e diluição do efluente previamente tratado;

Bacia Estadual - Bacia hidrográfica onde está localizado o empreendimento, cujo curso de água principal deságua diretamente em um rio federal;

Bacia Federal - Bacia cujo rio principal atravessa ou faz fronteira com um ou mais estados da federação;

Área de drenagem a montante do ponto de intervenção (km²) – Valor obtido no cálculo de área de drenagem, à montante do ponto de lançamento.

Vazão de Referência Q7,10 – Valor obtido para o cálculo da vazão de referência no ponto de lançamento.

70% Vazão de Referência Q7,10 – Valor obtido para o cálculo de 70% vazão de referência no ponto de lançamento. Ressalta-se que esta é a vazão disponível para a diluição dos efluentes previamente tratados, considerando a vazão destinada a captação superficial e os usuários outorgados para lançamento.

Rendimento específico – Valor obtido para o cálculo do rendimento específico para o ponto de lançamento em L/s.km² .

Classe de enquadramento corpo d’ água receptor – Identificação da classe do corpo d’água segundo a DN COPAM-CERH 01/2008 no ponto de lançamento.

Rendimento específico – Valor obtido para o cálculo do rendimento específico para o ponto de lançamento em L/s.km² .

Lançamento em rede – Para o caso em que parte do efluente é lançado em rede de coleta de esgotos, discriminar se é pública ou particular.

8.2 Dados técnicos do lançamento – descrição das vazões de lançamento no corpo receptor ao longo do ano.

9 Características do efluente – o parâmetro de preenchimento obrigatório é a DBO (demanda bioquímica de oxigênio), destacando as características do efluente bruto (antes do lançamento) e o efluente tratado. Para aqueles empreendimento que estão em processo de instalação de seu sistema de tratamento deve ser inserido os dados estimados de projeto. Outros parâmetros de podem ser inseridos, mas em caráter facultativo.

## CADASTRO DE USUÁRIOS – USOS INSIGNIFICANTES ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

| Para uso do IGAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº cadastro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Identificação do requerente – Pessoa física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Identidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |  |  |  |
| DDD |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Identificação do requerente – Pessoa jurídica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Nome / Razão social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome fantasia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CNPJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |  |  |  |
| Inscrição estadual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inscrição municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço p/ correspondência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |  |  |  |
| DDD |  |  |  |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Localização do uso dos Recursos Hídricos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assinalar Datum (Obrigatório): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] SAD 69 [ ] WGS 84 [ ] Córrego Alegre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formato Lat/Long |  | Latitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grau: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min: |  |  |  |  |  |  |  |  | Seg: |  |  |  |  |  |  | Grau: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min: |  |  |  |  |  |  |  |  | Seg: |  |
| Formato UTM (X, Y) |  | Longitude ou X (6 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Latitude ou Y (7 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fuso ou Meridional para formato UTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ###### Fuso |  |  |  |  |  |  | [ ] 22 [ ] 23 [ ] 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Meridiano central |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] 39° [ ] 45° [ ] 51° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local (fazenda, sítio etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Uso dos recursos hídricos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra implantada (sim / não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de implantação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UPGRH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Água subterrânea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Surgência ou nascente; Poço manual ou cisterna. |
| Poço manual ou cisterna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Profundidade (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Surgência ou nascente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão mínima fornecida pela surgência na época de seca (m³/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. Finalidade do uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Código Tabela 18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Irrigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área da propriedade apta para irrigação (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Área a ser irrigada (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Culturas irrigadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Método de irrigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Código Tabela 19) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 Consumo humano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| População |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamento de água (sim / não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 Abastecimento público |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localidade abastecida (sede, distrito) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| População atual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | População de final de plano (20 anos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamento de água (sim / não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo de tratamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Código Tabela 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 Dessedentação de animais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de criação |  |  |  | (Código Tabela 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº de cabeças |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 Consumo industrial / agroindustrial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipologia | (Código Tabela 22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Produção média anual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão efluente (m³/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo de tratamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 Aquicultura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de estrutura |  |  |  |  |  | (Código Tabela 23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº de tanques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Espelho d’água (m²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão captada para o sistema (m³/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vazão retornada ao curso de água (m³/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localização da estrutura: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No leito do curso de água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Fora do leito do curso de água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 Lavagem de veículos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamento do efluente (sim / não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Nº de veículos lavados/dia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Características da captação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gravidade. | Diâmetro da adutora (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recalque. | Equipamento instalado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Código Tabela 24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Vazão e tempo de captação máximos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão (m³/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Horas/dia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Meses/ano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Declaração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro, sob as penas da lei, que as informações prestadas acima são verdadeiras. ____/____/____ ______________________________________________________/_______________________________ data Nome legível / Assinatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÃO SERÃO ACEITOS FORMULÁRIOS COM INSUFICIÊNCIA OU INCORREÇÃO DE DADOS. ## PARA RETIFICAR OU COMPLEMENTAR INFORMAÇÕES JÁ PRESTADAS, PREENCHER NOVO FCEI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## CADASTRO DE USUÁRIOS – USOS INSIGNIFICANTES ÁGUAS SUPERFICIAIS

| Para uso do IGAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº cadastro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Identificação do requerente – Pessoa física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Identidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |  |  |  |  |
| DDD |  |  |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Identificação do requerente – Pessoa jurídica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Nome / Razão social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome fantasia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CNPJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |  |  |  |  |
| Inscrição estadual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inscrição municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço p/ correspondência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |  |  |  |  |
| DDD |  |  |  |  |  |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Localização do uso dos Recursos Hídricos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assinalar Datum (Obrigatório): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] SAD 69 [ ] WGS 84 [ ] Córrego Alegre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formato Lat/Long |  |  |  | Latitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Grau: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seg: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grau: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min: |  |  |  |  |  |  |  |  | Seg: |  |  |
| Formato UTM (X, Y) |  |  |  | Longitude ou X (6 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Latitude ou Y (7 dígitos)= Não considerar casas decimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fuso ou Meridional para formato UTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ###### Fuso |  |  |  |  |  |  | [ ] 22 [ ] 23 [ ] 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Meridiano central |  |  |  |  |  |  |  | [ ] 39° [ ] 45° [ ] 51° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local (fazenda, sítio etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Uso dos recursos hídricos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra implantada (sim / não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data de implantação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UPGRH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Água superficial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do corpo de água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Captação a fio d’água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Captação em barramento ou açude sem regularização Açude sem captação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Barramento ou açude sem captação Poço tubular aptação em barramento ou açude com regularização captação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Captação em barramento ou açude com regularização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barramento ou açude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área inundada (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volume de acumulação (m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descarga de fundo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Sim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Não |  |  |  |  |  |  | Estrutura de descarga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. Finalidade do uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Código Tabela 18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Irrigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área da propriedade apta para irrigação (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Área a ser irrigada (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Culturas irrigadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Método de irrigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Código Tabela 19) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 Consumo humano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| População |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamento de água (sim / não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 Abastecimento público |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localidade abastecida (sede, distrito) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| População atual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | População de final de plano (20 anos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamento de água (sim / não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo de tratamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Código Tabela 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 Dessedentação de animais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de criação |  |  |  | (Código Tabela 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº de cabeças |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 Consumo industrial / agroindustrial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipologia | (Código Tabela 22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Produção média anual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão efluente (m³/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo de tratamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 Aquicultura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de estrutura |  |  |  |  |  | (Código Tabela 23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº de tanques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Espelho d’água (m²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão captada para o sistema (m³/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vazão retornada ao curso de água (m³/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localização da estrutura: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No leito do curso de água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Fora do leito do curso de água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 Lavagem de veículos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamento do efluente (sim / não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Nº de veículos lavados/dia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Características da captação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gravidade. | Diâmetro da adutora (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recalque. | Equipamento instalado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Código Tabela 24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Vazão e tempo de captação máximos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão (L/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Horas/dia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Meses/ano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Declaração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro, sob as penas da lei, que as informações prestadas acima são verdadeiras. ____/____/____ ______________________________________________________/_______________________________ data Nome legível / Assinatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÃO SERÃO ACEITOS FORMULÁRIOS COM INSUFICIÊNCIA OU INCORREÇÃO DE DADOS. ## PARA RETIFICAR OU COMPLEMENTAR INFORMAÇÕES JÁ PRESTADAS, PREENCHER NOVO FCEI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## CADASTRO DE USUÁRIOS – USOS INSIGNIFICANTES POÇO TUBULAR (DN 33/2009)

|  | Para uso do IGAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº cadastro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Identificação do requerente – Pessoa física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Identidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |  |  |
|  | DDD |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Identificação do requerente – Pessoa jurídica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Nome / Razão social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nome fantasia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CNPJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |  |  |
|  | Inscrição estadual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inscrição municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endereço p/ correspondência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |  |  |
|  | DDD |  |  |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Localização do Poço Tubular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Formato LAT/LONG |  |  |  |  |  |  |  | LATITUDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LONGITUDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Grau :______ |  |  |  |  |  |  |  |  | Min: _______ |  |  |  |  |  |  |  |  | Seg: ______ |  |  |  | Grau :______ |  |  |  |  |  |  |  |  | Min: _______ |  |  |  |  |  |  | Seg: ______ |  |
| Formato UTM (X, Y) |  |  |  |  |  |  |  | X = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assinalar datum, fuso, meridiano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum [ ] SAD 69 [ ] WGS 84 [ ] Córrego Alegre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fuso [ ] 22 [ ] 23 [ ] 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Meridiano central [ ] 39º [ ] 45º [ ] 51º |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Local (fazenda, sítio etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Referência adicional para chegarmos ao local: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4. Caracterização do Poço Tubular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Empresa perfuradora do poço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Características do poço tubular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano da perfuração: |  |  |  |  |  |  |  | Diâmetro (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Profundidade do poço (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Água: ( ) Doce ( ) Salobra ( ) Salgada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 Regime de bombeamento do poço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipamento instalado: |  |  | ( ) bomba centrífuga ( ) compressor ( ) bomba submersa |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) bomba injetora ( ) não equipado ( ) bomba pistão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) bomba manual ( ) bomba turbina ( ) outros- definir: |  |  |  |  |  |  |  |
| Energia: |  |  | ( ) diesel ( ) elétrica ( ) foto-elétrica ( ) outras-definir: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potencia bomba (cv): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Volume do reservatório de água (m3): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 Proteção sanitária |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluída laje de proteção Sim ( ) Não( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cimentação sanitária (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 Controle do bombeamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hidrômetro instalado (Marca / Modelo): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data da instalação: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horímetro instalado (Marca / Modelo): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data da instalação: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Finalidade do Uso da Água do Poço Tubular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Irrigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área da propriedade apta para irrigação (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Área a ser irrigada (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Culturas irrigadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Método de irrigação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 Consumo humano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de pessoas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamento de água (sim / não) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 Dessedentação de animais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de criação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº de cabeças |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Vazão e tempo de captação máximos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazão (m³/h) |  |  |  |  |  |  |  |  | Horas/dia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Meses/ano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Declaração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro, sob as penas da lei, que as informações prestadas acima são verdadeiras. Declaro ainda que o poço ora cadastrado poderá ser utilizado pelo IGAM para monitoramento das águas subterrâneas, estando ciente de que este procedimento não prejudicará a captação de água. ____/____/____ ______________________________________________________/_______________________________ data Nome legível / Assinatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÃO SERÃO ACEITOS FORMULÁRIOS COM INSUFICIÊNCIA OU INCORREÇÃO DE DADOS. ## PARA RETIFICAR OU COMPLEMENTAR INFORMAÇÕES JÁ PRESTADAS, PREENCHER NOVO FCEI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |